МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

Ступинский филиал МАИ

Кафедра «Технология и автоматизация обработки материалов»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Детали машин и основы конструирования»

«Проектирование привода конвейера»

| Студент: |  | _____________ |  | Мишин Т.А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа: |  | ТСО-302Б-19 |  |  |
| Руководитель: |  | _____________ |  | Поляков О. А. |
| Оценка | _______ |  | Дата защиты: «27» декабря 2021 года |  |

Ступино 2021

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

Ступинский филиал МАИ

Кафедра «Технология и автоматизация обработки материалов»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой   _ТАОМ_

_______________  _А.В. Овчинников_

(И.О. Фамилия)

«27» декабря 2021 г.

З А Д А Н И Е

на курсовой проект по дисциплине

«Детали машин и основы конструирования»

| Студент: | ТСО-302Б-19, Мишин Тимофей Алексеевич |
| --- | --- |
|  | (№ группы, Ф.И.О.) |
| Тема: | «Проектирование привода конвейера» |

Исходные данные к проекту (в том числе, указать проектную и технологическую документацию и основную литературу):

Кинематическая схема (Приложение А) состоящая из редуктора с шевронной тихоходной ступенью и раздвоенной быстроходной, электродвигателя, муфты упругой, муфты упруго-предохранительной и барабана приводного. Параметры конвейера: Ft=320 кг – окружное усилие на барабане, v=1, 1 м/c – скорость ленты конвейера, t=150 мм –шаг, z=10– число зубьев. Дунаев П.Ф. «Детали машин. Курсовое проектирование», Курмаз Л.В. «Детали машин. Проектирование»..

Перечень подлежащих разработке вопросов:

Рассчитать кинематическую схему редуктора, выбрать электродвигатель, рассчитать зубчатые передачи, спроектировать валы и произвести их проверку, подобрать подшипники, спроектировать корпусные детали, построить сборочный чертёж редуктора, составить спецификацию, выполнить деталировку.

Перечень графического материала:

Файлы чертежей в электронном виде: сборочный чертёж, спецификация, деталировка.

Срок сдачи студентом законченного проекта руководителю: «___» декабря 2021 г.

Дата выдачи задания: «24» декабря 2021 г.

Руководитель __________________/Поляков О. А./

Подпись студента __________________/Мишин Т.А./

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1. Расчет кинематической схемы редуктора	6

1.1.	Подбор электродвигателя	6

1.2.	Разбивка общего передаточного отношения по ступеням	7

1.3.	Определение частот вращения и вращающих моментов валов	7

2.Расчет и проверка ступеней редуктора	9

2.1 Расчёт тихоходной ступени [1]:	9

2.2 Расчёт геометрических параметров ступени:	10

2.3 Проверка тихоходной ступени в APM Win Machine	12

2.4 Расчёт быстроходной ступени в APM Win Machine	13

3. Эскизное проектирование	17

3.1 Диаметры валов	17

3.2 Расстояние между деталями передач	18

3.3 Выбор типа и схемы установки подшипников	19

4. Корпусные детали	20

5. Проверка валов, подшипников и шпоночных соединений Autodesk inventor 2021	22

5.1 Допускаемые значения проверки валов на прочность и жесткость	22

5.2 Проверка сконструированных валов на прочность и жесткость	22

5.3 Проверка подшипников на долговечность	28

5.4 Проверка шпоночных соединений на прочность	31

6. Расчет температуры нагрева подшипников	33

7. Смазка и сборка редуктора	35

7.1 Смазывание передач редуктора	35

7.2 Сборка редуктора	35

Список литературы	37

Приложения А	38

Введение

Целью данного проекта является проектирование соосного вертикального редуктора.

Главной особенностью вертикального соосного редуктора является расположение валов друг относительно друга. Оси валов находятся в одной вертикальной плоскости. Таким образом, шестерня находится над зубчатым колесом или, наоборот, под ним. Используя редуктор с соосной вертикальной схемой, можно получить небольшие размеры по длине. Также преимуществами  такого типа редуктора является то, что он обладает высоким КПД и малым тепловыделением. Наличие предельного значения передаточного числа, значительные шумы при работе и затруднительность смазывания подшипников, являются одними из недостатков. Стоит отметить, что в отличие от горизонтальных редукторов, у которых крышка корпуса предоставляет возможность заглянуть внутрь устройства, обслуживание вертикального редуктора может быть затруднено из за его конструктивных особенностей, что является главным недостатком данного редуктора . Часто крышки вертикальных редукторов включают в себя две части, последовательно предоставляющие доступ к внутренностям.

Вертикальный соосный редуктор часто применяют в механизмах, работающих в крановых режимах. Его можно эксплуатировать также в наклонном положении.

1. Расчет кинематической схемы редуктора

  - Подбор электродвигателя

Потребляемая мощность привода (мощность на выходе):

Pвых=P ∙v= 320 ∙ 9,81 ∙ 1,1 = 3453,12 [Вт]	(1.1)

где 𝑃 – окружное усилие на барабане [кг];

𝑣 – скорость ленты конвейера [м/с].

КПД отдельных звеньев кинематической цепи в соответствии с [1, табл. 1.1] принимаем:

𝜂цил = 0,96 – КПД цилиндрической передачи;

𝜂м = 0,98 – КПД;

𝜂оп = 0,99 – КПД опор (одна пара).

Общий КПД привода:

ηобщ=ηцил2∙ ηм2 ∙ ηоп3 = 0,962∙ 0,982 ∙ 0,993 = 0,858	(1.2)

Потребная мощность электродвигателя:

Pэ.  потр=Pвыхηобщ=3453,120,858=4024,615 [Вт] ≈ 4 [кВт]

Частота вращения приводного вала:

Dзв=tsinπz=150sinπ10=485,410[мм]

| nвых=60∙103∙vπ∙Dзв =60∙103∙1,1π∙485,410=43,279 [об/мин], | (1.3) |
| --- | --- |

где Dзв – диаметр звезды [мм].

Значения передаточных чисел передач согласно [1, табл. 1.2] принимаем:

𝑈Т = 5 – передаточное число тихоходной ступени;

𝑈Б = 4– передаточное число быстроходной ступени.

Частота вращения вала электродвигателя:

nэ= nвых∙UТ∙UБ=43,279∙5∙4 = 865,580 [об/мин]	(1.4)

В соответствии с [1, табл. 18.36] по полученным данным подбираем электродвигатель 112МВ6/950 с мощностью 𝑃 = 4 кВт и синхронной частотой 𝑛 = 950 об/мин.

Общее передаточное число привода:

| Uред=nnвых=95043,279=21,950 | (1.5) |
| --- | --- |

  - Разбивка общего передаточного отношения по ступеням

Разбивка передаточного отношения подчинена конструктивным условиям компоновки цилиндрической быстроходной ступени [1, табл. 1.3], тогда передаточное число тихоходной ступени:

UТ=0,95Uред=0,9521,950=4,450	(1.6)

Передаточное число быстроходной ступени:

UБ=UредUТ=21,9504,450=4,932

  - Определение частот вращения и вращающих моментов валов

Частота вращения вала быстроходной ступени:

n2б=n=950 [об/мин]

Частота вращения промежуточного вала:

n2пр=n2бUБ=9504,932=192,619 [об/мин]

Частота вращения вала тихоходной ступени:

n2т=n2прUТ=192,6194,450=43,285 [об/мин]

Вращающий момент на приводном валу (на выходе):

| Tвых=T2т=Ft∙Dзв2=320∙9,81∙485,410∙10-32=761,899 [Н∙м] | (1.7) |
| --- | --- |

Вращающий момент на промежуточном валу:

| T2пр=Tвыхηцил∙UТ=761,8990,96∙4,450=178,347 [Н∙м] | (1.8) |
| --- | --- |

Вращающий момент на валу быстроходной ступени:

T2б=T2прηцил∙UБ=178,3470,96∙4,932=37,667 [Н∙м]

2.Расчет и проверка ступеней редуктора

2.1 Расчёт тихоходной ступени [1]:

Выбор материала и термической обработки колеса и шестерни. Примем для колеса и шестерни сталь 40 ХН и вариант термической обработки II.

[1, табл. 2.1]

Колесо – улучшение; НВ 269…302; σT=750∙106

Шестерня – улучшение и закалка ТВЧ, HRC 48…53

| ω2=2∙π∙nвых60=2∙π∙43,279 60=4,532 радc | (2.1) |
| --- | --- |
| N2=573∙ω2∙LH=573∙4,532∙24000=62,324∙106 | (2.2) |
| N1=Uт∙N2=4,450∙51,936∙106=231,115∙106 | (2.3) |

Число циклов перемены напряжения, соответствующие пределу контактной выносливости, определяем по графику [1, рис. 2.1]

Для колеса НВср=0,5269+302=285,5;

Для шестерни НRCср=0,548+53=50,5;

Коэффициент долговечности:

КHL2=1 при N2≥NH0, (NH0=20∙106)

КFL2=1 при N2≥4⋅106

КHL1=1 при N1≥NH0, (NH0=20∙106)

КFL1=1 при N1≥4⋅106

Допускаемые контактные напряжения и напряжения изгиба, соответствующие числу циклов: [1, табл. 2.1]

Для колеса:

| [σ]H02=1,8HBcp+67=1,8∙285,5+67=580,9 [МПа] | (2.4) |
| --- | --- |
| [σ]F02=1,03HBcp=1,03∙285,5=294,065 МПа | (2.5) |

Для шестерни:

| [σ]H01=14HRCcp+170=14∙50,5+170=877 [МПа] | (2.6) |
| --- | --- |

[σ]F01=370 [МПа]

Допускаемые контактные напряжения и напряжения изгиба c учетом времени работы передачи:

Для колеса:

[σ]H2=КHL2∙[σ]H02=1∙580,9=580,9 [МПа]

[σ]F2=КFL2∙[σ]F02=1∙294,065=294,065 [МПа]

Для шестерни:

[σ]H1=КHL1∙[σ]H01=1∙877=877 [МПа]

[σ]F1=КFL1∙[σ]F01=1∙370=370 МПа

Среднее допускаемое контактное напряжение:

Это напряжение не должно превышать 1,23 [σ]H2

σH=σH1=580,9 [МПа]

1,23σH2=580,9×1,23=714,507 [МПа]

1,23σH2≥σH

2.2 Расчёт геометрических параметров ступени:

Межосевое расстояние. Примем, ψа=0,4

| ψd=0,5∙ψa∙Uт+1=0,5∙0,4∙4,450+1=1,090 | (2.7) |
| --- | --- |

По [1, табл. 2.3] коэффициент КHβ=1,17

| aω=Ka∙Uт+1∙3КHβ∙T2Tψa∙Uт2∙σH22 | (2.8) |
| --- | --- |

aω=4950∙4,450+1∙31,17∙761,8990,4∙4,4502∙580,9∙1062=0,187м

Округляем до стандартного значения, принимаем aω=200 [мм]

Предварительные размеры колеса:

| d2=2∙aω∙UтUт+1=2∙200∙4,4504,450+1=326,605 [мм] | (2.9) |
| --- | --- |

b2=ψa∙aω=0,4∙200=80 [мм]

Принимаем ближайшее стандартное b2=80 мм

Модуль передачи.

Коэффициент Кm=6,8 [1, с. 13]

| m≥2∙6,8∙T2тd2∙b2∙σF2=2∙6,8∙761,899 ∙103 326,605∙80∙294,065=1,348 [мм] | (2.10) |
| --- | --- |

Округляем, принимаем из 1-го ряда m=1,5 [мм]

Угол наклона и суммарное число зубьев:

Угол наклона: βmin=0

Суммарное число зубьев:

| Z∑=2∙aω∙cosβm=2∙200∙11,5=266,6 | (2.11) |
| --- | --- |

Округляем, принимаем Z∑=266

Действительное значение угла наклона зубьев:

| β=arccosZ∑∙m2∙aω=arccos266∙1,52∙200≈0 | (2.12) |
| --- | --- |

Число зубьев шестерни и колеса:

| Z1=Z Uт+1=2664,450+1=48,807 | (2.13) |
| --- | --- |

Округляем Z1 до 49

| Z2=Z∑-Z1=266-49=217 | (2.14) |
| --- | --- |

Фактическое передаточное число:

| uф=Z2Z1=21749=4,428 | (2.15) |
| --- | --- |
| Δu=Uф-UТUТ=4,428 -4,4504,450=0,494% | (2.16) |

Отклонение ΔU<4%, что соответствует требованиям.

Делительный диаметр шестерни

| d1=z1∙m=49∙1,5=73,5 мм | 2.17 |
| --- | --- |

Колеса внешнего зацепления d2=2aω-d1

d2=2∙200-73,5=326,5 [мм]

Диаметры окружностей вершин da и впадин зубьев df:

Шестерни:

| da1=d1+2m | (2.18) |
| --- | --- |
| df1=d1-2,5m | (2.19) |

da1=73,5+3=76,5 [мм]

df1=73,5-3,75=69,75 [мм]

Колеса внешнего зацепления:

| da2=d2+2m | (2.20) |
| --- | --- |
| df2=d2-2,5m | (2.21) |

da2=326,5+3=329,5 [мм]

df2=326,5-3,75=322,75 [мм]

Пригодность заготовки колёс:

| Dзаг=da1+6=76,5+6=82,5 [мм] | (2.22) |
| --- | --- |
| Cзаг=0,5∙b2=0,5∙80=40 [мм] | (2.23) |
| Sзаг=8∙m=8∙1,5=12 [мм] | (2.24) |

В соответствии с [1, табл. 2.1] Dпред=200 [мм] и Sпред=125 [мм]

Следовательно, условия Dзаг≤Dпред и Cзаг и Sзаг≤Sпред выполняются

Силы в зацеплении:

Окружная:

| Ft=2∙T2Td2=2∙761,899 326,5∙10-3=4667,069 [H] | (2.25) |
| --- | --- |

Радиальная:

| Fr=Ft∙tgαcosβ=4667,069 ∙tg20°1=1698,674 [H] | (2.26) |
| --- | --- |

Осевая: Fa=Fttg β=0

2.3 Проверка тихоходной ступени в APM Win Machine

Тип передачи: прямозубая.

Тип расчёта: проверка по моменту.

Рисунок 1 – Исходные данные тихоходной ступени

Рисунок 2 – Максимальный момент Тmax тихоходной ступени

Проверочный максимальный момент больше расчётного, исходя из этого можно сделать вывод, что тихоходная ступень рассчитана верно.

2.4 Расчёт быстроходной ступени в APM Win Machine

Тип передачи: прямозубая внешнего зацепления.

Тип расчёта: проектировочный.

Рисунок 3 – Исходные данные быстроходной ступени.

Рисунок 4 – Основные геометрические параметры быстроходной ступени

Рисунок 5 – Параметры материалов быстроходной ступени

Рисунок 6 – Силы в зацеплении быстроходной ступени

3. Эскизное проектирование

3.1 Диаметры валов

1) Диаметр выходного конца тихоходного вала:

| d≥316∙T2Tπ∙τ, | (4.1) |
| --- | --- |

Где τ – напряжение кручения [МПа].

В соответствии с [2. стр. 296] принимаем  τ=13 МПа.

| d≥316∙T2Tπ∙τ=316∙761,899π∙13∙106∙1000=66,83 мм |  |
| --- | --- |

Согласно [1. Табл. 18.1] и [1. Табл. 3.1] принимаем d = 65 мм, t = 3,3 мм, r = 3,5 мм, f = 2,5 мм , где:

t – высота заплечника [мм];

r – координата фаски подшипника [мм];

f – размер фаски [мм];

Диаметр тихоходного вала в месте установки подшипника:

| dп=d+2t=65+2∙3,3=71,6 [мм] |  |
| --- | --- |

Принимаем: dп=75 мм.

Диаметр буртика для упора подшипника:

| dбп=dп+3,2r=75+3,2∙ 3,5=86,2 [мм] |  |
| --- | --- |

Принимаем dбп=85 мм.

Диаметр вала в месте установки колеса принимаем dк=dп=75 мм.

2) Диаметр промежуточного вала

| dк≥316∙T2прπ∙τ=316∙178,347π∙13∙106∙1000=41,187 мм |  |
| --- | --- |

Конструктивно необходимо принять dк=40, t = 2,5 мм, r = 2,5мм f = 1,2 мм.

Диаметр промежуточного вала в месте установки подшипников:

| dп=dк-3,2r=40-3,2∙2,5=32[мм] |  |
| --- | --- |

Принимаем dп=35 мм.

Диаметр буртика для упора подшипника промежуточного вала

| dбп=dп+3,2r=35+3,2∙2,5=43 [мм] |  |
| --- | --- |

Принимаем: dбп=40 мм

Диаметр буртика для упора колеса промежуточного вала:

| dбк=dк+3f=40+3∙1,2=43,6[мм] |  |
| --- | --- |

Принимаем dбк=45 мм

3) Диаметр выходного конца быстроходного вала:

| d≥316∙T2Бπ∙τ=316∙37,667π∙13∙106∙1000=24,528 мм |  |
| --- | --- |

Принимаем d = 25 мм, t = 2,2 мм, r = 2,0 мм, f = 1 мм.

Диаметр быстроходного вала в месте установки подшипника:

| dп=d+2t=25+2∙2,2= 29,4 [мм] |  |
| --- | --- |

Принимаем: dп=30 мм

Диаметр буртика для упора подшипника:

| dбп=dп+3,2r=30+3,2∙ 2,0=36,4 [мм] |  |
| --- | --- |

Принимаем dбп=36 мм.

3.2 Расстояние между деталями передач

Наибольшее расстояние между внешними поверхностями деталей передач:

L=aw+ da1+df22=200+ 335,5+329,5 2=532,5 [мм]

Минимальный зазор между колесом и корпусом:

| a=3L+3=3532,5+3=11,105 мм | (4.2) |
| --- | --- |

Округляем в большую сторону до целого числа принимаем: a=12 мм.

Расстояние между дном корпуса и нижней внешней поверхностью колеса:

| b0≥4a=4∙12=48 мм | (4.3) |
| --- | --- |

Расстояние между торцевыми поверхностями шестерни быстроходной ступени и колеса тихоходной ступени:

| ls=3a+B1+B2=3∙12 +17+25=78 мм | (4.4) |  |
| --- | --- | --- |

Где B1и B2 – ширина подшипников опор быстроходного и тихоходного валов.

3.3 Выбор типа и схемы установки подшипников

Для быстроходного вала выбираем подшипники шариковые радиальные однорядные (ГОСТ 8338-75), тип 206, схема установки «враспор».

Для промежуточного вала выбираем подшипники шариковые радиальные однорядные (ГОСТ 8338-75), тип 207, схема установки «враспор».

Для тихоходного вала выбираем подшипники шариковые радиальные однорядные (ГОСТ 8338-75), тип 215, схема установки «враспор».

4. Корпусные детали

Толщина стенки корпуса редуктора:

| δ=2,6∙ 40,1∙T2т=2,6∙ 40,1∙761,899=7,68мм≥6 [мм] | (5.1) |
| --- | --- |

Принимаем: δ=8 мм.

Толщина стенки крышки корпуса:

| δ1=0,9∙δ=0,9∙8=7,2 [мм] | (5.2) |
| --- | --- |

Принимаем: δ1=8 мм.

В соответствии с [1, табл. 9.2] для awт=200 мм принимаем болты M14, d0=18 мм, соединяющие крышку и корпус.

Суммарное межосевое расстояние:

| aw=200 [мм] |  |
| --- | --- |

Принимаем 4 фундаментальных винта М14, dф=16 мм для крепления корпуса к раме или плите [1, табл. 9.3].

Толщина фланцев крышки и корпуса:

| b=1,5∙δ=1,5∙8=12 [мм] | (5.3) |
| --- | --- |

Ширина фланцев для соединения крышки и корпуса:

| K=2,7∙d=2,7∙14=37,8 [мм] | (5.4) |
| --- | --- |

Принимаем K=38 [мм].

Расстояние от края фланца до оси болта:

| с=1,2∙d=1,2∙14=16,8 [мм] | (5.5) |
| --- | --- |

Принимаем с=17 [мм].

Диаметр штифтов:

| dшт=0,7…0,8∙d= 0,7…0,8∙14=9,8…11,2 [мм] | (5.6) |
| --- | --- |

Принимаем dшт=10 мм.

Толщина фланца для крепления редуктора к плите или раме:

| g=2,35∙δ=2,35∙8=18,8 [мм] | (5.7) |
| --- | --- |

Принимаем g=19 мм.

Ширина фланца для крепления редуктора к плите или раме:

| Kф1=2,7∙dф=2,7∙16=43,2 [мм] | (5.8) |
| --- | --- |

Принимаем Kф1=45 мм.

Внутренние литейные радиусы:

| r=0,5∙δ=0,5∙8=4 [мм] | (5.9) |
| --- | --- |

Принимаем r=4 мм.

Внешние литейные радиусы:

| R=1,5∙δ=1,5∙8=12 [мм] | (5.10) |
| --- | --- |

Высота приливов:

| h=0,5∙δ=0,5∙8=4 [мм] | (5.11) |
| --- | --- |

Принимаем h=4 мм.

Диаметр отверстий проушин:

| dпр=2…3∙δ1=2…3∙8= 16…24 [мм] | (5.12) |
| --- | --- |

Принимаем dпр=20 мм.

Ширина стенок проушин:

| S=2…3∙δ1=2…3∙8= 16…24 [мм] | (5.13) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Принимаем S=18 мм.

5. Проверка валов, подшипников и шпоночных соединений Autodesk inventor 2021

5.1 Допускаемые значения проверки валов на прочность и жесткость

Допускаемая стрела прогиба под колесом для быстроходной ступени:

| [yБ]=0,01∙m=0,01∙1,5=0,015 [мм] | (6.1) |
| --- | --- |

Допускаемая стрела прогиба под колесом для тихоходной ступени:

| [yТ]=0,01∙m=0,01∙1,5=0,015 [мм] | (6.2) |
| --- | --- |

В соответствии с [2, стр. 302] допускаемый угол поворота (отклонения) вала: θ=0,005 рад.

Допускаемое действующее напряжение кручения: [τ]=12…15 МПа.

5.2 Проверка сконструированных валов на прочность и жесткость

- Проверка быстроходного вала:

Рисунок 9 – Схема быстроходного вала

Рисунок 10 – Эпюра угла отклонения

Угол отклонения быстроходного вала:

| θ=4,9∙10-5°=0,000049∙π180=8.54∙10-7 рад<θ=0,005 рад |  |
| --- | --- |

Рисунок 11 – Эпюра отклонения

Стрела прогиба быстроходного вала:

| yБ=0,781 мкм=0,0000781 [мм]<[yБ]=0,015 [мм] |  |
| --- | --- |

Рисунок 12 – Эпюра касательных напряжений при кручении

Напряжение кручения быстроходного вала:

τ=12,2775 МПа<τ=12…15 [МПа]

- Проверка промежуточного вала:

Рисунок 13 – Схема промежуточного вала

Рисунок 14 – Эпюра угла отклонения

Угол отклонения промежуточного вала:

| θ=0,00927°=0,00927∙π180=0,000162 рад<θ=0,005 рад |  |
| --- | --- |

Рисунок 15 – Эпюра отклонения

Стрела прогиба промежуточного вала в месте быстроходного зацепления:

| yБ=9.012 мкм=0,009012 [мм]<[yБ]=0,015 [мм] |  |
| --- | --- |

Стрела прогиба промежуточного вала в месте тихоходного зацепления:

| yТ=9.34 мкм=0,00934 [мм]<[yТ]=0,015 [мм] |  |
| --- | --- |

Рисунок 16 – Эпюра касательных напряжений при кручении

Напряжение кручения быстроходного вала:

τ=14.1924 МПа<τ=12…15 [МПа]

- Проверка тихоходного вала:

Рисунок 17 – Схема тихоходного вала

Рисунок 18 – Эпюра угла отклонения

Угол отклонения тихоходного вала:

| θ=0,0024°=0,0024∙π180=0,000042 рад<θ=0,005 рад |  |
| --- | --- |

Рисунок 19 – Эпюра отклонения

Стрела прогиба тихоходного вала:

| yТ=4,52 мкм=0,00452 [мм]<[yТ]=0,015 [мм] |  |
| --- | --- |

Рисунок 20 – Эпюра касательных напряжений при кручении

Напряжение кручения быстроходного вала:

τ=12,825 МПа<τ=12…15 [МПа]

Вывод: исследуемые валы прошли проверку на прочность и жесткость.

5.3 Проверка подшипников на долговечность

- Проверка подшипников быстроходного вала:

| Обозначение |  | Подшипник ГОСТ 8338-75 (206) |
| --- | --- | --- |
| Внутренний диаметр подшипника | d | 30,000 мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 62,000 мм |
| Ширина подшипника | B | 16,000 мм |
| Номинальный контактный угол подшипника | α | 0 град |
| Основная динамическая грузоподъемность | C | 19500 Н |
| Основная статическая грузоподъемность | C0 | 10000 Н |
| Коэффициент динамической радиальной нагрузки | X | 0,60 бр / 0,60 бр |
| Коэффициент динамической осевой нагрузки | Y | 0,50 бр / 0,50 бр |
| Предельное значение Fa/Fr | e | 0,40 бр |
| Коэффициент статической радиальной нагрузки | X0 | 0,60 бр |
| Коэффициент статической осевой нагрузки | Y0 | 0,50 бр |
| Консистентная смазка для ограничения скорости | nLim1 | 0 об_мин |
| Смазочное масло для ограничения скорости | nLim2 | 0 об_мин |

Рисунок 21 – Параметры подшипников быстроходного вала

| Основной номинальный срок службы | L10 | 351990 ч |
| --- | --- | --- |
| Настроенный номинальный срок службы | Lna | 351990 ч |
| Расчетный коэффициент статического запаса прочности | s0c | 8,36088 бр |
| Потеря мощности при трении | Pz | 1,60633 Вт |
| Необходимая минимальная нагрузка | Fmин | 100 Н |
| Статическая эквивалентная нагрузка | P0 | 1196 Н |
| Динамическая эквивалентная нагрузка | P | 718 Н |
| Коэффициент ускоренного вращения | kn | 0,000 бр |
| Коэффициент настройки срока службы для надежности | a1 | 1,00 бр |
| Температурный коэффициент | ft | 1,00 бр |
| Эквивалентная скорость | ne | 950 об_мин |
| Минимальная скорость | nmин | 950 об_мин |
| Максимальная скорость | nmакс | 950 об_мин |
| Проверка прочности | Положительная |  |

Рисунок 22 – Результаты проверки подшипников быстроходного вала на долговечность

- Проверка подшипников промежуточного вала:

| Обозначение |  | Подшипник ГОСТ 8338-75 (207) |
| --- | --- | --- |
| Внутренний диаметр подшипника | d | 35,000 мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 72,000 мм |
| Ширина подшипника | B | 17,000 мм |
| Номинальный контактный угол подшипника | α | 0 град |
| Основная динамическая грузоподъемность | C | 25500 Н |
| Основная статическая грузоподъемность | C0 | 13700 Н |
| Коэффициент динамической радиальной нагрузки | X | 0,60 бр / 0,60 бр |
| Коэффициент динамической осевой нагрузки | Y | 0,50 бр / 0,50 бр |
| Предельное значение Fa/Fr | e | 0,40 бр |
| Коэффициент статической радиальной нагрузки | X0 | 0,60 бр |
| Коэффициент статической осевой нагрузки | Y0 | 0,50 бр |
| Консистентная смазка для ограничения скорости | nLim1 | 0 об_мин |
| Смазочное масло для ограничения скорости | nLim2 | 0 об_мин |

Рисунок 23 – Параметры подшипников промежуточного вала

| Основной номинальный срок службы | L10 | 139792 ч |
| --- | --- | --- |
| Настроенный номинальный срок службы | Lna | 139792 ч |
| Расчетный коэффициент статического запаса прочности | s0c | 3,78247 бр |
| Потеря мощности при трении | Pz | 1,15068 Вт |
| Необходимая минимальная нагрузка | Fmин | 137 Н |
| Статическая эквивалентная нагрузка | P0 | 3622 Н |
| Динамическая эквивалентная нагрузка | P | 2173 Н |
| Коэффициент ускоренного вращения | kn | 0,000 бр |
| Коэффициент настройки срока службы для надежности | a1 | 1,00 бр |
| Температурный коэффициент | ft | 1,00 бр |
| Эквивалентная скорость | ne | 193 об_мин |
| Минимальная скорость | nmин | 193 об_мин |
| Максимальная скорость | nmакс | 193 об_мин |
| Проверка прочности | Положительная |  |

Рисунок 24 – Результаты проверки подшипников промежуточного вала на долговечность

- Проверка подшипников тихоходного вала:

| Обозначение |  | Подшипник ГОСТ 8338-75 (215) |
| --- | --- | --- |
| Внутренний диаметр подшипника | d | 75,000 мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 130,000 мм |
| Ширина подшипника | B | 25,000 мм |
| Номинальный контактный угол подшипника | α | 0 град |
| Основная динамическая грузоподъемность | C | 66300 Н |
| Основная статическая грузоподъемность | C0 | 41000 Н |
| Коэффициент динамической радиальной нагрузки | X | 0,60 бр / 0,60 бр |
| Коэффициент динамической осевой нагрузки | Y | 0,50 бр / 0,50 бр |
| Предельное значение Fa/Fr | e | 0,40 бр |
| Коэффициент статической радиальной нагрузки | X0 | 0,60 бр |
| Коэффициент статической осевой нагрузки | Y0 | 0,50 бр |
| Консистентная смазка для ограничения скорости | nLim1 | 0 об_мин |
| Смазочное масло для ограничения скорости | nLim2 | 0 об_мин |

Рисунок 25 – Параметры подшипников тихоходного вала

Рисунок 26 – Результаты проверки подшипников тихоходного вала на долговечность

Вывод: исследуемые подшипники прошли проверку на долговечность.

5.4 Проверка шпоночных соединений на прочность

- Проверка шпоночного соединения быстроходного вала

| Ширина шпонки | b | 7,000 мм |
| --- | --- | --- |
| Высота шпонки | h | 7,000 мм |
| Длина шпонки | l | 32,000 мм |
| Функциональная длина | lf | 25,000 мм |
| Фаска шпонки | s | 0,400 мм |
| Радиус шпонки | R | 0,160 мм |

Рисунок 27 – Параметры шпоночного соединения быстроходного вала

| Мин. функциональная длина шпонки | lmин | 6,480 мм |
| --- | --- | --- |
| Мин. диаметр вала | dmин | 8,231 мм |
| Проверка прочности | Положительная |  |

Рисунок 28 – Результаты Проверки шпоночного соединения быстроходного вала

- Проверка шпоночного соединения промежуточного вала

| Ширина шпонки | b | 12,000 мм |
| --- | --- | --- |
| Высота шпонки | h | 8,000 мм |
| Длина шпонки | l | 36,000 мм |
| Функциональная длина | lf | 24,000 мм |
| Фаска шпонки | s | 0,400 мм |
| Радиус шпонки | R | 0,160 м |

Рисунок 29 – Параметры шпоночного соединения промежуточного вала

| Мин. функциональная длина шпонки | lmин | 16,514 мм |
| --- | --- | --- |
| Мин. диаметр вала | dmин | 13,822 мм |
| Проверка прочности | Положительная |  |

Рисунок 30 – Результаты проверки шпоночного соединения промежуточного вала

- Проверка шпоночного соединения тихоходного вала

| Ширина шпонки | b | 20,000 мм |
| --- | --- | --- |
| Высота шпонки | h | 12,000 мм |
| Длина шпонки | l | 70,000 мм |
| Функциональная длина | lf | 50,000 мм |
| Фаска шпонки | s | 0,400 мм |
| Радиус шпонки | R | 0,160 мм |

Рисунок 31 – Параметры шпоночного соединения тихоходного вала и колеса

| Мин. функциональная длина шпонки | lmин | 24,187 мм |
| --- | --- | --- |
| Мин. диаметр вала | dmин | 22,427 мм |
| Проверка прочности | Положительная |  |

Рисунок 32 – Результаты проверки шпоночного соединения тихоходного вала и колеса на прочность

| Ширина шпонки | b | 18,000 мм |
| --- | --- | --- |
| Высота шпонки | h | 11,000 мм |
| Длина шпонки | l | 90,000 мм |
| Функциональная длина | lf | 72,000 мм |
| Фаска шпонки | s | 0,400 мм |
| Радиус шпонки | R | 0,160 мм |

Рисунок 33 – Параметры шпоночного соединения на концевом участке тихоходного вала

| Мин. функциональная длина шпонки | lmин | 30,645 мм |
| --- | --- | --- |
| Мин. диаметр вала | dmин | 22,427 мм |
| Проверка прочности | Положительная |  |

Рисунок 34 – Результаты проверки шпоночного соединения на концевом участке тихоходного вала на прочность

Вывод: исследуемые шпоночные соединения прошли проверку на прочность.

6. Расчет температуры нагрева подшипников

Температура нагрева подшипников для запрессовки на вал:

| t=20+Nmax+zсбd·106·α | (6.1) |
| --- | --- |

где Nmax – максимальный натяг [мкм];

zсб – зазор для удобства сборки [мкм];

d – номинальный диаметр посадки [мкм];

α – температурный коэффициент линейного расширения материала подшипников [°С-1].

Для стали: α = 12 · 10-6 [°С-1].

- Подшипники на тихоходном валу: 210 (шариковые радиальные однорядные).

Посадка: Ø75L0(-15)k6(+2+21)

Нижнее отклонение отверстия: EI = –15 [мкм]

Верхнее отклонение вала: es = 21 [мкм]

Максимальный натяг:

| Nmax=es-EI=21-(–15)=36 [мкм] | (6.2) |
| --- | --- |

Зазор для удобства сборки: zсб=10 [мкм]

Температура нагрева подшипников:

| t=20+Nmax+zсбd·106·α=20+36+100,075·106·12· 10-6=71,1 °С≈71[°С] |  |
| --- | --- |

- Подшипники на промежуточном валу: 207 (шариковые радиальные однорядные).

Посадка: Ø35L0(-12)k6(+2+18)

Нижнее отклонение отверстия: EI = – 12 [мкм]

Верхнее отклонение вала: es = + 18 [мкм]

Максимальный натяг:

| Nmax=es-EI=18--12=30 [мкм] |  |
| --- | --- |

Зазор для удобства сборки: zсб=10 [мкм]

Температура нагрева подшипников:

| t=20+Nmax+zсбd·106·α=20+30+100,035·106·12· 10-6=115 [°С] |  |
| --- | --- |

- Подшипники на быстроходном валу: 206 (шариковые радиальные однорядные).

Посадка: Ø30L0(-10)k6(+2+15)

Нижнее отклонение отверстия: EI = –10 [мкм]

Верхнее отклонение вала: es = + 15 [мкм]

Максимальный натяг:

| Nmax=es-EI=15--10=25 [мкм] | (6.3) |
| --- | --- |

Зазор для удобства сборки: zсб=10 [мкм]

Температура нагрева подшипников:

| t=20+Nmax+zсбd·106·α=20+25+100,030·106·12· 10-6=117.22 °С≈117 [°С] |  |
| --- | --- |

7. Смазка и сборка редуктора

7.1 Смазывание передач редуктора

Принимаем картерную систему смазки, так как окружная скорость на колесе  v1=0.74 м/с. Допускаемое контактное напряжение σН2=580.9∙106 Па, поэтому в соответствии с [1, табл. 8.1], устанавливая рекомендуемую вязкость масла для зубчатых колес, выбираем сорт масла: Индустриальное И-40 А [1, табл. 8.3].

Глубина погружения в масло колеса:

(m + S) ≤ hm ≤ 0,25d [мм], 9 ≤ hm ≤ 78 [мм].

где m – модуль зацепления;

S – толщина зубчатого венца;

d – диаметр колеса.

Минимальная глубина погружения равна m + S, поскольку колесо тихоходной ступени имеет внутреннее зацепление. Принимаем уровень масла: h = 55 мм.

Примерный объем ванны:

V ≈a·b·h·10-6≈ 233·360·55≈4,61 [л]

Подшипники смазывают тем же маслом, что и делали передач. При картерной смазке подшипники качения смазываются брызгами масла. При окружной скорости v1>1 м/с брызгами масла покрываются все детали передач и внутренние поверхности стенок корпуса, стекающее масло попадает в подшипники [1, стр. 132].

7.2 Сборка редуктора

Перед сборкой внутреннюю полость корпуса тщательно очищают и покрывают маслостойкой краской.

Сборку производят в соответствии со сборочным чертежом, начиная с узлов валов. При на прессовке всех подшипников их предварительно нагревают в масле до температур, рассчитанных в 7 разделе данной работы.

1) Первым в корпус (11) устанавливаем промежуточный вал (4), на котором закладываем шпонку (40), надеваем на вал быстроходное колесо (6) и упорное кольцо, напрессовываем подшипники (поз. 34) предварительно нагрев их в масле до температуры 115 ℃.

2) На корпус (поз.11) устанавливается крышка редуктора (поз. 10) забиваются штифты (поз. 42) и скручивается болтами (поз. 24, 26) с гайками (поз. 30) и шайбами (поз. 36). Устанавливаются крышки подшипников (поз. 15) с регулировочными прокладками и прикручиваются винтами (поз. 29) корпусу (поз .11) и крышке (поз.10)

3) На крышку редуктора (поз. 10) устанавливается быстроходный вал (поз. 3) и тихоходный вал (поз. 2), на тихоходном вале закладываем шпонку (41), надеваем на вал колесо (5) напрессовываем подшипники (поз. 35) и одеваем на правый подшипник стакан (поз.18), также на быстроходный вал (поз. 3) напрессовываем подшипники (поз. 33). Устанавливаем крышки (поз. 14, 13) предварительно собрав их вставив далее устанавливаем крышку корпуса (поз. 9), забиваем штифты (поз. 46) и скручивается болтами (поз. 28, 31) с гайками (поз. 34) и шайбами (поз. 40), устанавливаем прикручиваем крышки подшипников (поз. 14, 13) с манжеты (поз. 31, 32), регулировочными прокладками и прикручиваются винтами (поз. 33) крышке (поз .9) и крышке (поз.11)

4) В собранном редукторе валы должны проворачиваться свободно и без заеданий.

7) Затем устанавливается пробка маслосливного отверстия (поз. 22) с прокладкой (поз. 23) и устанавливаем маслоуказатель (поз. 1) с кольцом уплотнительным (поз. 7), заливаем масло, устанавливаем крышку люка (поз. 12), отдушину (поз. 17).

Собранный редуктор обкатать по 10 – 15 минут на всех режимах нагрузки.

Список литературы

- Дунаев, П. Ф. Детали машин. Курсовое проектирование: Учеб. пособие для машиностроит. спец. техникумов/ П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. – М.: Высш. шк., 1984. – 336 с.

- Иванов, М. Н. Детали машин.: Учеб. для студентов вузов/ Под ред. В. А. Финогенова/ М. Н. Иванов – 6 – е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 2000. – 383 с.

Приложения А

Спроектировать привод ленточного конвейера

1. Электродвигатель.

2. Муфта.

3. Редуктор соосный вертикальный.

4.Рама (плита).

5. Муфта.

6. Звёздочка тяговая.