РЕШИТЬ ЭТУ ЗАДАЧУ ВТОРОЙ ВАРИАНТ 4 ПУНКТА РИСУНОК 3 ОСТАЛЬНОЕ ДЛЯ ПРИМЕРА ПОКАЗАНО

ЗАДАНИЕ

Система, показанная на рисунке 3, состоит из следующих элементов. Грузы массами m1 и m2 движутся поступательно. К грузам прикреплены невесомые нерастяжимые нити, перекинутые или намотанные на блоки массами m3 и m4, которые могут без трения вращаться вокруг горизонтальных осей. Блок массой m3 – сплошной цилиндр, а блок массой m4 – ступенчатый цилиндр с радиусами ступеней r4 и R4. При движении по блокам нити не проскальзывают, участки нитей для тел на наклонных плоскостях параллельны этим плоскостям, коэффициент трения тел о любую плоскость равен μ. Система начинает движение из состояния покоя. Считая, что все нити и участки плоскостей имеют достаточную длину, выполнить следующие задания:

- Найти ускорения грузов массами m1 и m2 и угловые ускорения блоков ε3, ε4. Принять r3=r4.

- Найти силы натяжения всех нитей.

- Используя кинематические формулы, найти скорости грузов, угловые скорости блоков и пути, пройденные грузами спустя время τ после начала движения.

- Используя закон изменения механической энергии, найти скорости грузов и угловые скорости блоков в тот момент, когда пути, пройденные грузами, составят значения, найдены в п. 3.

Численные значения и номер рисунка выбрать из таблицы 1.

Таблица 1

| № вар | По последней цифре шифра |  |  |  |  | По предпоследней цифре шифра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № рис. | m1, кг | m 2, кг | m 3, кг | m 4, кг | α, град. | μ | r4, м | R4, м | τ, с |
| 2 | 3 | 1,0 | 0,10 | 1,5 | 2,9 | 60º | 0,15 | 0,30 | 0,70 | 0,40 |

рис. 3

Приложение

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ № 1

«КИНЕМАТИКА, ДИНАМИКА И ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ»

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Основной формой обучения студента-заочника является самостоятельная работа над учебным материалом. Для облегчения этой работы кафедрой физики вуза организованы чтение лекций, практические занятия и лабораторные работы. Поэтому процесс изучения физики состоит из следующих этапов:

- проработка установочных и обзорных лекций;

- самостоятельная работа над учебниками и учебными пособиями;

- выполнение контрольных работ;

- выполнение расчетно-графических работ (РГР);

- лабораторный практикум;

- зачеты и экзамены.

РГР позволяют закрепить теоретический материал курса. В процессе изучения физики студент должен выполнить две РГР. В данное пособие включена одна РГР, которую студенты выполняют на 1 курсе.

РГР содержит 4 задания. Вариант задания определяется в соответствии с шифром по двум последним цифрам номера зачетки.

При выполнении РГР необходимо соблюдать следующие правила:

- указывать на титульном листе тему РГР, наименование дисциплины, фамилию и инициалы студента, шифр (см. приложение);

- работу следует выполнять аккуратно, оставляя поля для замечаний рецензента;

- задание переписывать полностью, а заданные физические величины выписать отдельно, при этом все числовые величины должны быть переведены в систему единиц СИ;

- решение и используемые формулы должны сопровождаться пояснениями;

- в пояснениях необходимо указывать те основные законы и формулы, на которых базируется решение данной задачи;

- задачу рекомендуется решить сначала в общем виде, т. е. только в буквенных обозначениях, поясняя применяемые при написании формул буквенные обозначения;

- вычисления следует проводить с помощью подстановки заданных числовых величин в расчетную формулу. Все необходимые числовые значения величин должны быть выражены в СИ;

- проверить единицы полученных величин по расчетной формуле и тем самым подтвердить ее правильность;

- при вычислениях, по возможности, использовать инженерный микрокалькулятор, точность расчета определять числом значащих цифр исходных данных;

- в РГР следует указывать учебники и учебные пособия, которые использовались при решении задач;

- Оформлять работу следует на белых листах формата А4 с одной стороны.

Работы, оформленные без соблюдения указанных правил, а также работы, выполненные не по своему варианту, не засчитывают.

При отправлении работы на повторное рецензирование обязательно представлять работу с первой рецензией.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная

- Трофимова Т.И. Курс физики,- М.: Высш. шк., 2008.

- Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики.- М.: Высш. шк., 2001.

Дополнительная

- Новодворская Е.М., Дмитриев Э.М. Методика проведений упражнений по физике во втузе. – М.: Высш. шк., 1981.

- Фирганг Е.Р. Руководство к решению задач по курсу общей физики.- СПб.: Изд.»Лань», 2009.

- Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике.- М.: Высш. шк., 1997

- Селищев Г.В., Широких Т.В. ФИЗИКА ч. 1. Конспект лекций для студентов-заочников инженерно-технических специальностей вуза. Смоленск: РИО филиала МЭИ в г. Смоленске, 2013. – 64 с.

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

| Скорость мгновенная Где r- радиус-вектор материальной точки; t- время; s- расстояние вдоль траектории движения; - единичный вектор, касательный к траектории. | v |
| --- | --- |
| Ускорение: мгновенное тангенциальное нормальное полное где R- радиус кривизны траектории; n – единичный вектор главной нормали. | а= а= аn= а= а+ аn; а= |
| Скорость угловая где - угловое перемещение. |  |
| Ускорение угловое Связь между линейными и угловыми величинами | S=R; v=R; а=R; аn =2R |
| Импульс материальной точки где m- масса материальной точки | p= mv |
| Основное уравнение динамики материальной точки (второй закон Ньютона) | F==ma |
| Закон сохранения импульса для изолированной системы |  |
| Радиус-вектор центра масс | rс= |
| Скорости частиц после столкновения: упругого центрального неупругого где v1 и v2 – скорости частиц до столкновения; m1 и m2– массы частиц. | u1= -v1 +2 u2= -v2 +2 u1= u2 = |
| Сила сухого трения где f – коэффициент трения; Fn– сила нормального давления. | Fтр= f Fn |
| Сила упругости где k– коэффициент упругости (жест- кость); l- деформация | Fуп= kl |
| Сила гравитационного взаимодействия где m1 и m2– массы частиц; G- гравитационная постоянная; r – расстояние между частицами | Fтр=G |
| Работа силы | А= |
| Мощность | N== F v |
| Потенциальная энергия: упругодеформированного тела гравитационного взаимодействия двух частиц тела в однородном гравитационном поле где g- напряженность гравитационного поля (ускорение свободного падения); h- расстояние от нулевого уровня. | П=; П=; П=mg h, |
| Напряженность гравитационного поля Земли где Мз- масса Земли; R- радиус Земли; h- расстояние от поверхности Земли. | G=, |
| Потенциал гравитационного поля Земли | = - , |
| Кинетическая энергия материальной точки | Т= |
| Закон сохранения механической энергии | E = T +П= const |
| Момент инерции материальной точки где r- расстояние до оси вращения. | J = m r2, |
| Моменты инерции тел массой m относительно оси, проходящей через центр масс: тонкостенного цилиндра (кольца) радиуса R, если ось вращения совпадает с осью цилиндра сплошного цилиндра (диска) радиуса R, если ось вращения совпадает с осью цилиндра шара радиуса R тонкого стержня длиной l, если ось вращения перпендикулярна стержню | J0 = m R 2, J0=mR2; J0 =m R 2; J0= m l2. |
| Момент инерции тела массой m относительно произвольной оси (теорема Штейнера) где J0- момент инерции относительно параллельной оси, d – расстояние между осями. | J = J0 +m d 2, |
| Момент силы где r- радиус-вектор точки приложения силы | М=r F, |
| Момент импульса | L= J. |
| Основное уравнение динамики вращательного движения | М=. |
| Закон сохранения момента импульса для изолированной системы | = const. |
| Работа при вращательном движении | А = |
| Кинетическая энергия вращающегося тела | T = |

ЗАДАНИЕ

Система, показанная на рисунке 3, состоит из следующих элементов. Грузы массами m1 и m2 движутся поступательно. К грузам прикреплены невесомые нерастяжимые нити, перекинутые или намотанные на блоки массами m3 и m4, которые могут без трения вращаться вокруг горизонтальных осей. Блок массой m3 – сплошной цилиндр, а блок массой m4 – ступенчатый цилиндр с радиусами ступеней r4 и R4. При движении по блокам нити не проскальзывают, участки нитей для тел на наклонных плоскостях параллельны этим плоскостям, коэффициент трения тел о любую плоскость равен μ. Система начинает движение из состояния покоя. Считая, что все нити и участки плоскостей имеют достаточную длину, выполнить следующие задания:

- Найти ускорения грузов массами m1 и m2 и угловые ускорения блоков ε3, ε4. Принять r3=r4.

- Найти силы натяжения всех нитей.

- Используя кинематические формулы, найти скорости грузов, угловые скорости блоков и пути, пройденные грузами спустя время τ после начала движения.

- Используя закон изменения механической энергии, найти скорости грузов и угловые скорости блоков в тот момент, когда пути, пройденные грузами, составят значения, найдены в п. 3.

Численные значения и номер рисунка выбрать из таблицы 1.

Таблица 1

| № вар | По последней цифре шифра |  |  |  |  | По предпоследней цифре шифра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № рис. | m1, кг | m 2, кг | m 3, кг | m 4, кг | α, град. | μ | r4, м | R4, м | τ, с |
| 2 | 3 | 1,0 | 0,10 | 1,5 | 2,9 | 60º | 0,15 | 0,30 | 0,70 | 0,40 |

рис. 3

Приложение

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

в г. Смоленске

КАФЕДРА ФИЗИКИ

Расчетно-графическая работа по физике № 1

«КИНЕМАТИКА, ДИНАМИКА И ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ»

Студент ___________________________

Специальность___________________________

№ зачетной книжки___________________________

Преподаватель___________________________

Смоленск, 2021 год

Вариант №2

| Дано: m1 = 1,0 кг m2 = 0,10 кг m3 = 1,5 кг m4 = 2,9 кг α = 600 μ = 0,15 r4=r3 = 0,30 м R4 = 0,70 м t = 0,40 с |  |
| --- | --- |

1. Найти ускорения грузов массами m1 и m2 и угловые ускорения блоков ε3, ε4. Принять r3=r4.

Запишем 2-й закон Ньютона для тела :

для тела :

Запишем уравнение динамики вращательного движения для блока :

; для :

т.к. нить невесома, то  ; ; . Массы Т можно пренебречь

Запишем (1) и (2) в проекции на ох и оу:

груз :    m1g-T1=m1a1  Т1 – невесома

a1=9,8 м/с2

груз :    :

;

a2=-0,98*32-0,15*0,98*120,1≈-0,85-0,07350,1≈-0,092  м/с^2

Определим момент инерции блока 3:

J3=0,5*1,5*0,3=0,225

Определим момент инерции блока 4 – ступенчатого цилиндра

=5,45

5,45X+X=2,9

6,45X=2,9

X=0,45

M42=0,45

M41=2,45

J4=0,5*2,45*0,49+0,5*0,45*0,09=0,60025+0,02025=0,6205

Выразим а1   через   а2. Для этого учтем, что угловые ускорения для точек  ,,b” и ,,c” :

;  → ;