- Содержание

Аннотация.	2

Введение.	3

1 Описание работы специализированного фрезерного станка модели СФ676	4

1.1 Назначение специализированного фрезерного станка модели СФ676	4

1.2 Технические характеристики.	4

1.3 Классификация ОМП	6

1.4 Краткое описание основных узлов станка СФ 676.	6

1.5 Подробное описание и принцип работы рассматриваемого узла.	15

2 Кинематический анализ ОМП.	20

2.1 Описание процесса формообразования на ОМП.	20

2.2 Построение и описание кинематической структуры ОМП.	20

2.3 Определение кинематической цепи главного движения ОМП.	26

3 Разработка вариантов структурных сеток модернизируемого ОМП.	27

3.1 Расчет режимных параметров обработки для различных условий резания.	27

3.2 Определение диапазона регулирования частот вращения шпинделя ОМП.	38

3.3 Определение знаменателя ряда геометрической прогрессии частот вращения шпинделя ОМП.	38

3.4 Выбор оптимального варианта множительной структуры.	38

3.5 Построение графика частот вращения коробки скоростей (КС) ОМП.	41

3.6 Построение кинематической схемы модернизированной коробки скоростей ОМП (в общем виде).	41

Заключение	42

Список используемых источников.	43

- Аннотация.

В данной курсовой работе выполнен анализ конструкции специализированного-фрезеного станка СФ676.

Был проведен анализ классификации ОМП, кинематический анализ конструкции станка, структурный анализ процесса формообразования на станке.

Для выполнения графо-аналитического расчета коробки скоростей были определены усилия и режимы резания, определен диапазон регулирования частот вращения R=7,14 и рассчитан знаменатель ряда φ=1,26. Произведен анализ вариантов структурных сеток, выбран оптимальный, построен график частот вращения и, в общем виде, кинематическая схема коробки скоростей станка.

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 43 страниц включая приложения, а также из 3 листов формата А1 графической части проекта.

- Введение.

Металлорежущие станки являются основным видом заводского оборудования, предназначенным для производства современных машин, приборов, инструментов и других изделий, поэтому количество и качество металлорежущих станков, их техническая оснащенность в значительной степени характеризуют производственную мощь страны.

Эффективность проектирования и внедрение передовых технологий, комплексной механизации и автоматизации процессов производства металлорежущих станков обеспечивается широко развитой специализацией производства на основе агрегатирования, унификации и нормализации деталей и целых узлов. Преимуществом отечественного станкостроения является выпуск станков, встраиваемых в автоматические линии.

Развитие вычислительной техники позволило создать производительные металлорежущие станки с программным управлением, в том числе с автоматической сменой инструмента. Также налажено производство уникальных станков, оснащенных современным оборудованием.

Целевая модернизация металлорежущего станка призвана обеспечить более высокие технические характеристики для расширения технологических возможностей с одной стороны и специализация оборудования для решения конкретной производственной задачи с другой стороны.

Данная курсовая работа является примером структурной модернизации привода главного движения специализированного фрезерного станка модели СФ 676, выполненного в соответствии с техническим заданием (zкс = 10, nmax = 2000 об/мин) на стадии технического проекта, т.е. разработан общий вид модернизированного станка, кинематическая схема коробки скоростей, принятые конструкторские решения в дальнейшем должны быть обоснованы проектно-конструкторскими расчетами на прочность, жесткость, долговечность и др.

Описание работы специализированного фрезерного станка модели СФ676

Назначение специализированного фрезерного станка модели СФ676

Широкоуниверсальный фрезерный станок СФ-676 был разработан Одесским Специальным Конструкторским Бюро Прецизионных Станков (СКБ ПС) при Одесском Заводе Фрезерных Станков им. Кирова (ОЗФС), которое было назначено головным в разработке координатно-расточных и широкоуниверсальных фрезерных станков.

Фрезерный станок СФ-676 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи вертикального поворотного шпинделя.

На станке можно выполнять, также, сверление и рассверливание, центрование, цекование, зенкерование, развертывание, растачивание.

Дополнительная оснастка и приспособления, предлагаемые производителем станка, позволяют помимо фрезерования выполнять, также, долбление, нарезание резьбы и другие операции.

Универсальный фрезерный станок СФ676 наиболее предпочтительно использовать в инструментальных цехах машиностроительных заводов или мастерских для изготовления небольших приспособлений, инструмента, рельефных штампов и прочих изделий..

Технические характеристики.

Таблица 1Технические характеристики фрезерного станка СФ-676

| Наименование параметра | СФ676 |
| --- | --- |
| Основные параметры станка |  |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
| Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 250х800 300х800 |
| Размеры вертикального стола, мм | 250х630 |
| Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 100 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 80..460 |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..350 |
| Наибольший вылет оси вертикального шпинделя, мм | 125..375 |
| Наибольший продольный ход стола (X), мм | 450 |
| Наибольший ход шпиндельной бабки (Y), мм | 300 |
| Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 380 |
| Цена деления лимбов, мм | 0,05 |
| Горизонтальный и вертикальный шпиндели станка |  |
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин (число ступеней) | 50..1630 (16) |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин (число ступеней) | 63..2040 (16) |
| Количество скоростей шпинделей | 16 |
| Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 80 |
| Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90° |
| Конус горизонтального и вертикального шпинделей | 40АТ5 Морзе 4 |
| Пределы подач шпиндельной бабки, мм/мин (число ступеней) | 13..395 (16) |
| Количество подач шпиндельной бабки | 16 |
| Наибольшее усилие резания, допускаемое/ предельное механизмом подач, Н | 5500/ 6000 |
| Допустимое значение осевой составляющей силы резания, действующей на вертикальный шпиндель, не более, Н | 1300 |
| Стол |  |
| Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Y), мм/мин | 13..395 |
| Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 |
| Электрооборудование и привод станка |  |
| Напряжение силовой цепи | ~ 380 В 50 Гц |
| Напряжение цепи освещения | ~ 24 В 50 Гц |
| Мощность двигателя главного привода, кВт (об/мин) | 3 (1500) |
| Мощность двигателя электронасоса СОЖ, кВт (об/мин) | 0,12 (2800) |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 3,12 |
| Габарит и масса станка |  |
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1200 1240 1780 |
| Масса станка, кг | 1050 |

Классификация ОМП

По технологическому признаку принадлежит к «6»- фрезерные станки

«7»- широкоуниверсальный

«6»- главный параметр, 6 типоразмер рабочего стола 250 х 630

По степени специализации- широкоуниверсальные - станки для обработки различных деталей, предназначенные для выполнения различных операций на заготовках, разнообразных по форме и размерам в единичном производстве;

По степени автоматизации- ручной, с полуавтоматическим режимом работы

По классу точности- «Н» нормальной точности

По массе – легкие (до 1 т.) при массе в 1,050 тонны

По транспортабельности- транспортабельный (до 5т.)

Краткое описание основных узлов станка СФ 676.

Расположение органов управления консольно-фрезерным станком СФ-676

Рисунок 1 Расположение органов управления фрезерным станком СФ-676

Перечень органов управления консольно-фрезерным станком СФ-676

- Выключатель электронасоса

- Выключатель сети

- Упоры отключения механической вертикальной подачи

- Маховик ручного перемещения стола в вертикальном направлении

- Маховик ручного перемещения стола в горизонтальном направлении

- Рукоятка ускоренного хода суппорта и шпиндельной бабки

- Рукоятка включения горизонтальной и вертикальной механической подачи стола

- Диск набора скоростей

- Рукоятка ручной подачи вертикального шпинделя

- Винты зажима хобота шпиндельной бабки и хобота вертикального шпинделя

- Квадрат зажима инструмента в горизонтальном шпинделе

- Рукоятка зажима трубки охлаждения

- Выключатель освещения

- Упоры отключения механической поперечной подачи

- Маховик ручного вращения шпинделя

- Кнопки управления "пуск" и "стоп"

- Рукоятки включения скоростей

- Рукоятка включения подач

- Диск набора подач

- Реверсирование двигателя

- Упоры отклонения механической продольной подачи

- Рукоятка зажима стола в горизонтальном направлении

- Рукоятка зажима гильзы вертикального шпинделя

- Рукоятка зажима суппорта в вертикальном направлении

- Маховик ручной подачи шпиндельной бабки

- Рукоятка зажима шпиндельной бабки

- Установка вертикальной головки в нулевое положение

- Рукоятка включения механической подачи шпиндельной бабки

- Упор величины перемещения вертикального шпинделя

- Квадрат зажима конуса инструмента в вертикальном шпинделе

Перечень составных частей широкоуниверсального фрезерного станка СФ-676

- Коробка скоростей — 751001

- Коробка подач — 752001

- Суппорт — 763001

- Шпиндельная бабка — 766К001. Конус 7:24 40 (35,45); КМ4 (2,3) по требованию Заказчика

- Станина — 767001

- Электрооборудование — 67690000

- Комплект инструмента и принадлежностей — 7680000

- Головка вертикальная (съемный узел) — 764К001. Конус 7:24 40 (35,45); КМ4 (2,3) по требованию Заказчика

- Стол угловой горизонтальный (съемный узел) — 7681К001

- Освещение LED 24V – 3 светодиода CL

- Маслостанция типа Y-6 с коллектором на 8 регулируемых дозаторов

- Защита направляющих оси Z (комплектующие ПО Техмаш)

Дополнительная спецификация широкоуниверсального фрезерного станка СФ-676

- Блок цифровой индикации с прямой системой на линейных преобразователях по координатам X, Y или X,Y,Z (комплектующие ОАО СКБ ИС)

- Освещение герметичное LED 24V – 5 светодиодов CL

- Маслостанция типа Y-8 с коллектором на 8 регулируемых дозаторов

- Съемные горизонтальные столы с пазами по требования Заказчика

- Хобота с серьгами под специальную продукцию

- ВФГ 764К001 с различными конусами

Рисунок 2 Кинематическая схема фрезерного станка СФ-676

Рисунок 3 Графические символы на табличках фрезерного станка СФ-676

Описание конструкции широкоуниверсального фрезерного станка СФ-676 и его принадлежностей

Универсальный фрезерный станок СФ676 состоит из основных узлов (перечень ниже), органически определяющих его конструкцию, и ряда съемных узлов и принадлежностей, благодаря которым значительно расширяются его эксплуатационные возможности

На чугунном основании закреплена станина, на которой монтируется все основные узлы станка.

На боковой стороне станины установлены коробки скоростей и коробка подач.

В верхней части станины, по горизонтальным направляющим, перемещается бабка с горизонтальным шпинделем. К переднему торцу бабки, при надобности, крепят головку вертикального шпинделя.

По вертикальным направляющим станины перемещается суппорт, а по горизонтальным направляющим суппорта - стол.

К вертикальной (базовой) плоскости стола крепят угловой горизонтальный стол, который служит для установки и крепления обрабатываемых изделий.

Электродвигатель привода цепи главного движения и цепи подачи помещен в основании. Охлаждающая жидкость подается электронасосом, установленным на основании, которое одновременно используется как резервуар.

Электроаппаратура размещена под крышками в станине.

Коробка скоростей станка СФ-676

Рисунок 4 Коробка скоростей станка СФ-676

Коробка скоростей шестеренчатого типа собрана в специальный корпус, который крепят фланцем к боковой стороне станицы, сообщает горизонтальному и вертикальному шпинделям 16 различных скоростей путем селективного набора.

Изменение скоростей производится механизмом переключения, размещенным на передней стенке корпуса коробки, следующим образом: рукоятку переключения скоростей (4) нужно поднять вверх. При этом разводятся диски (6), имеющие ряд отверстий. При повороте диска набора скоростей (1) и связанных с ним дисков изменяется положение отверстий дисков относительно пальцев (7). Этим самым производится подготовка для переключения скоростей.

Движение рукоятки переключения вниз диски снова сводятся в первоначальное положение. При этом пальцы, перемещаясь, переводят при помощи рычагов переводные шестерни коробки скоростей.

При переключении возможны случаи совпадения торцов зубьев зацепляемых шестерен. При этом диски не сводятся. В этом случае необходимо провернуть маховиком вал 1 (см. рис. 4).

Во избежание поломки шестерен переключение скоростей под нагрузкой запрещается.

Коробка подач фрезерного станка СФ-676

Рисунок 5 Коробка подач фрезерного станка СФ-676

Коробка подач сообщает суппорту и шпиндельной бабке 16 различных подач и ускоренные перемещения.

Валы коробки подач получают вращение от 1 вала коробки скоростей (см. рис. 5). Последний (ведомый) вал коробки передач связан с валиком, на котором размещены две звездочки (10, 11) (см. рис, 10), передающие движение механизмам суппорта и шпиндельной бабки.

Изменение подач производится таким же образом, как и изменение в коробке скоростей (см. описание механизма набора скоростей в узле «Коробка скоростей»).

При переключении подач необходимо следить за тем, чтобы крестовая рукоятка суппорта находилась в нейтральном положении.

Ускоренное перемещение осуществляется при нажатии рукоятки (7). При отпущенной рукоятке продолжается рабочая подача.

Для осуществления постоянного направления вращения шестерен коробки подач при реверсе коробки скоростей служит шестерня (9), автоматически сохраняющая направления вращения.

Для смазки шестерен коробки скоростей, коробки подач и шпиндельной бабки служит поршневой насос (5). Поршень (4) насоса приводится в возвратно - поступательное движение от эксцентрика шестерни (9). При возвратно-поступательном движении поршня насоса происходит всасывание масла из резервуара станины и его разбрызгивание. Создается масляный туман, который и смазывает все шестерни. Для наблюдения за работой насоса на фланце коробки подач установлен прозрачный глазок (6), в котором видно пульсирование масла.

Суппорт фрезерного станка СФ-676

Суппорт несет основной стол (9) станка с вертикальной рабочей плоскостью и перемещает его в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Суппорт состоит из корпуса (5), имеющего вертикальные направляющие в виде "ласточкиного хвоста"

Перемещаясь по направляющим станины, суппорт осуществляет вертикальную подачу стола. Продольная подача производится движением стола по горизонтальным направляющим суппорта.

В корпусе суппорта расположен механизм управления подачей стола. Механизм управления приводится во вращение ходовым валом (4), получающим вращение от коробки подач, и передает вращение на вертикальный (3) и горизонтальный (12) ходовые винты.

Стол угловой горизонтальный универсального станка СФ-676

Угловой горизонтальный стол представляет собой чугунную отливку и крепится к вертикальной поверхности основного стола болтами.

Горизонтальная плоскость стола имеет три Т- образных паза.

Тиски

Тиски прилагаются к станку для крепления деталей, имеют поворот 360° в горизонтальной плоскости. Тиски могут устанавливаются как на вертикальной поверхности стола, так и на горизонтальной, а также на круглом столе.

Стол круглый

Стол поворотный круглый с ручным приводом предназначен для установки и закрепления деталей при их обработке. Стол может устанавливаться как на вертикальной поверхности основного стола, так и на горизонтальной поверхности стола.

Головка долбежная к станку СФ676

Долбяк (3) долбежной головки смонтирован в специальном корпусе (5) с хоботом (9) для крепления в верхних направляющих шпиндельной бабки.

Хобот взаимозаменяем и служит для монтажа в вертикальном положении как вертикальной, так и долбежной головок

Подробное описание и принцип работы рассматриваемого узла.

Горизонтальный шпиндель (1) монтируется в специальный корпус (12), который перемещается по направляющим станины, осуществляя тем самым поперечную подачу станка.

Рисунок 6 – Шпиндельная бабка

Шпиндель получает вращение от коробки скоростей через промежуточную барабанную шестерню (18), (см. рис. 6), смонтированную в станине и шестерню (9), сидящую на шпинделе.

Верхние направляющие шпиндельной бабки предназначены для крепления вертикальной головки (рис. 15) и хобота (11). На хоботе крепится серьга (17) для поддержки оправок. Зажим вертикальной головки, хобота и серьги осуществляется сухарями при завинчивании винтов (10) (см. рис. 5) с внутренним шестигранником.

Передней опорой горизонтального шпинделя является двухрядный роликовый подшипник (4) с коническим отверстием. Осевые нагрузки воспринимаются упорными шарикоподшипниковыми (5). Средняя и задняя опоры горизонтального шпинделя - радиальные шарикоподшипники (8,10), служащие одновременно опорами шестерни (9).

Зажим инструмента в горизонтальном шпинделе производится шомполом (13).

Величина механического перемещения шпиндельной бабки устанавливается промежуточными упорами (16).

Перемещение шпиндельной бабки производится жестко связанным с ней винтом (14) и вращающейся гайкой (17) (см. рис. 10), укрепленной в станине.

Конструкция станка обеспечивает возможность точных перемещений бабки для координатно-расточных работ. Для этого на бабке установлен индикатородержатель (18), а к станине прикреплен плиткодержатель, на который устанавливают плиткопараллельные мерные плитки.

Шпиндельная бабка (см. рис. 6). Радиальный зазор в передней опоре горизонтального шпинделя устанавливается с помощью гайки (7). При этом необходимо снять фланец (2) и компенсационное кольцо (3). Радиальный зазор выбирается распиранием внутреннего кольца подшипника конусом шпинделя. Это достигается осевым перемещением подшипника относительно шпинделя. После регулировки радиального зазора измеряют расстояние между буртом шпинделя и торцем кольца радиального подшипника и шлифуют компенсационное кольцо до получения этого размера. Высоту компенсационного кольца можно определить по формуле:

В=С-16Δ,

где С - расстояние от бурта шпинделя до торца кольца подшипника в мм,

Δ - фактический диаметральный зазор, подшипника в мм. Радиальный зазор в переднем подшипнике нужно отрегулировать в пределах 0..0,005 мм. Затем собирают компенсационное кольцо и фланец.

Регулировка осевого зазора шпинделя производится гайкой (6). Для этого нужно снять пружинное кольцо с наружного диаметра гайки и «слабить два винта. После достижения необходимого осевого зазора, если нужно подрезать торец фланца (2) и поставить его на место. Затем гайку (6) стопорят винтами и надевают пружинное кольцо.

Нормально отрегулированные подшипники передней опоры должны вращаться бесшумно при 50..325 об/мин, и с легким шуршащим звуком при 410..1630 об/мин. Появление писка не допускается.

Рисунок 7 – Головка вертикальная шпиндельная

Вертикальный шпиндель смонтирован в специальной головке с хоботом для крепления в верхних направляющих шпиндельной бабки. Головка при необходимости может быть повернута на планшайбе хобота (18) на ±90° от вертикали. Установка на нуль в вертикальное положение фиксируется двумя коническими штифтами с рукояткой. Зажим головки на планшайбе хобота производится болтами с внутренним шестигранником.

Вертикальный шпиндель (23) смонтирован в гильзе (5), которая при помощи реечного валика (24) перемещается в корпусе (6) вручную.

Зажим гильзы осуществляется рукояткой-звездочкой (25), имеющей для более надежного зажима шестигранник.

Вес шпинделя уравновешивается спиральной пластинчатой пружиной, один конец которой соединен с реечным валиком, другой - с корпусом вертикальной головки.

Конические шестерни головки имеют опоры из сдвоенных радиальных подшипников (10,17). Вращение хвостовику шпинделя от вертикальной конической шестерни (9) передается шлицами. Горизонтальная коническая шестерня (19) получает вращение через шлицы от горизонтального вала (20).

Нижняя опора вертикального шпинделя - двухрядный роликовый подшипник (3) с коническим отверстием.

Верхняя опора вертикального шпинделя - два радиально упорных подшипника (7), воспринимающих также осевые нагрузки.

Смазка вертикальной головки производится ежедневно с помощью шариковых пресс-масленок (8,11). Предохранением от утечки смазки и загрязнения служат лабиринтные уплотнения (1,13).

Регулировка вертикального шпинделя

Головка вертикальная (см. рис. 7). Радиальный зазор нижней опоры шпинделя (23) регулируется при помощи гайки (4). В том случае, когда затяжкой гаек невозможно достигнуть требуемого радиального зазора, следует уменьшить толщину компенсационного кольца (2).

В основном же принцип регулировки радиального зазора нижней опоры шпинделя похож на регулировку радиального зазора в горизонтальном шпинделе.

Осевой зазор верхней опоры шпинделя регулируется гайкой (15). В случае надобности, как и в нижней опоре, нужно изменить толщину компенсационных колец (16).

Кинематический анализ ОМП.

Описание процесса формообразования на ОМП.

Фрезерный станок СФ-676 имеет два шпинделя - горизонтальный и вертикальный (поворотный), которые позволяют обрабатывать сложную заготовку без ее переустановки на рабочем столе, что существенно повышает производительность.

На станке СФ676 можно выполнять ряд фрезерных и расточных работ с высокой точностью, которая может быть достигнута, если станок установлен в помещении с постоянной температурой 20±2°С и влажностью 65±5%, если вблизи станка нет источников тепла и вибрации.

Широкий диапазон оборотов шпинделя и подач, наличие механических подач и быстрых перемещений обеспечивают экономичную обработку различных деталей в оптимальных режимах.

Горизонтальный и вертикальный шпиндели находятся в шпиндельной бабке и соединены друг с другом зубчатой передачей.

Шпиндельная бабка смонтирована на горизонтальных направляющих и осуществляет поперечную подачу на станке. Поперечная подача шпиндельной бабки может производится от двигателя через коробку подач (16 подач от 13 до 395 мм/мин) или вручную от маховика.

Коробка скоростей сообщает горизонтальному и вертикальному шпинделям 16 различных скоростей вращения (50-1630 и 63..2040 об/мин соответственно).

Класс точности станка Н.

Построение и описание кинематической структуры ОМП.

Данный широкоунивсальнй фрезерный станок имеет три кинематические группы приводов 2-ве шпинделя и 1-на подач, а также ручное перемещение шпинделя.

Рисунок  8 – Кинематическая структура станка

Муфтами Мs и Мб включается рабочая подача или быстрое перемещение движения, включённого одной из трёх муфт М. Реверсирование подач выполняется электродвигателем Дs.

Рисунок 9 – Кинематическая структура станка СФ-676

Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин (число ступеней)	50..1630 (16)

Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин (число ступеней)	63..2040 (16)

| Номер ступени | Частота вращения горизонтального шпинделя мин-1 | Частота вращения вертикального шпинделя мин-1 | Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе. Н.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 63 | 1430, |
| 2 | 63 | 80 | 1430, |
| 3 | 80 | 100 | 1130,0 |
| 4 | 100 | 120 | 901,0 |
| 5 | 130 | 160 | 721,0 |
| 6 | 165 | 205 | 555,0 |
| 7 | 205 | 255 | 430,0 |
| 8 | 250 | 315 | 356,0 |
| 9 | 325 | 410 | 280,0 |
| 10 | 410 | 515 | 220,0 |
| 11 | 515 | 640 | 175,0 |
| 12 | 630 | 790 | 135,0 |
| 13 | 840 | 1060 | 105,0 |
| 14 | 1060 | 1330 | 82,5 |
| 15 | 1320 | 1655 | 64,6 |
| 16 | 1630 | 2040 | 47,5 |

Подача стола имеет 16  скоростей

| Номер ступени | Подача стола мм/мин |  |
| --- | --- | --- |
|  | Продольно, поперечная | вертикальная |
| 1 | 13 | 13 |
| 2 | 17 | 17 |
| 3 | 21 | 21 |
| 4 | 26 | 26 |
| 5 | 33 | 33 |
| 6 | 42 | 42 |
| 7 | 52 | 52 |
| 8 | 64 | 64 |
| 9 | 82 | 82 |
| 10 | 104 | 104 |
| 11 | 130 | 130 |
| 12 | 160 | 160 |
| 13 | 200 | 200 |
| 14 | 255 | 255 |
| 15 | 320 | 320 |
| 16 | 395 | 395 |
| Быстрое перемещение | 935 | 935 |

Определение класса кинематической структуры ОМП.

Кинематическая структура станка представляет собой совокупность кинематических групп. Группы могут быть соединены между собой разными способами; их соединение зависит от многих факторов. Наибольшее влияние на соединение кинематических групп оказывают общность их исполнительных органов и источника движения, а также необходимость координации во времени создаваемых группами движений. Всякое соединение двух кинематических групп осуществляется специальными дополнительными устройствами, такими, как суммирующие механизмы, реверсы, муфты и др. Некоторые из них изображены на рис.18.

Рисунок 10  – Механизмы металлорежущих станков:

а – паросменные колеса; б – блок подвижных колес; в – механизм перебора; г, д – реверсивный механизм

Главной и определяющей частью кинематической структуры любого станка является его формообразующая часть, составляющая общее число и характер групп формообразования, а также их кинематическое соединение. По этому признаку все многообразие кинематических структур металлорежущих станков можно разделить на три класса:

1. Класс элементарных структур Э, к которому относятся станки с кинематической структурой, содержащей только простые группы формообразования – группы, создающие движения Ф(В) и Ф(П).

2. Класс сложных структур С, к которому относятся станки с кинематической структурой, содержащей только сложные группы формообразования – группы, создающие движения Ф(В1В2) или Ф(В1В2ПЗ) (рис.10).

3. Класс комбинированных структур К, к которому относятся станки с кинематической структурой, содержащей одновременно и простые и сложные группы формообразования.

Каждый класс содержит определенное число типовых кинематических структур станков, которое можно условно записать буквой с последующими двумя цифрами. Буква указывает на класс, первая цифра – на число формообразующих групп, вторая цифра – на суммарное число простых вращательных и прямолинейных движений, составляющих все формообразующие движения станка. Например, запись К24 означает, что станок имеет комбинированную структуру, две группы формообразования с четырьмя простыми движениями

Кинематические структуры станков Э24

Где «Э» - Класс элементарных структур Э, к которому относятся станки с кинематической структурой, содержащей только простые группы формообразования – группы, создающие движения Ф(В) и Ф(П);

«2» - соответствующих числу движений формообразования в структуре станка

«4» - суммарное число простых вращательных и прямолинейных движений, составляющих все формообразующие движения станка

Кинематические структуры станков Э33

Где Э- Класс элементарных структур Э, к которому относятся станки с кинематической структурой, содержащей только простые группы формообразования – группы, создающие движения Ф(В) и Ф(П);

3- соответствующих числу групп формообразования в структуре станка

3- общему числу элементарных движений (исполнительных кинематических пар) в этих группах.

Фv = (Г1) формообразование для скорости;

ФS = (Пп; Пв; Пг) формообразование для подачи

Определение кинематической цепи главного движения ОМП.

Рисунок 11 – Кинематическая схема фрезерного станка СФ-676

Разработка вариантов структурных сеток модернизируемого ОМП.

Расчет режимных параметров обработки для различных условий резания.

Первый расчёт.

1. Обработать поверхность шириной B = 75, IT10 на длину l=300 мм, Ra10. Материал заготовки – сталь 45 ГОСТ 1050-88 с пределом прочности в σв =640 МПа. Заготовка – Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Система СПИД (станок– приспособление–инструмент-деталь) жесткая. Охлаждение – эмульсией. Режущий инструмент: цилиндрическая фреза 2200-0205 ГОСТ 29092-91 диаметром D =100 мм с рабочей частью из быстрорежущей стали Р6М5 ГОСТ 28393-89

Расчет режима резания

1. t= 5 мм. В=75 мм. (Фрезерование черновое) (Рис.3 стр. 402 [Фрезы цилиндрические])

2.Табличное (табл. 76 стр. 403) значение подачи Sтабл =0.08…0.12мм/об. Выбираем среднее –Sтабл= 0,1 мм/об.

Определяем подачу на зуб:

Sz=Sтаблz=0.112=0.0083 мм/зуб

3.  Т = 180 мин. (табл. 82 стр. 411)

4. Скорость резания:

V=Cv⋅DqvTm⋅txv⋅Szyv⋅Bиv⋅zpv⋅Kv  [м/мин].

Сv=45,2; qv=0,45; xv=0.24; yv=0,3; иv=0,1; pv=0,1 m=0,33. (табл. 81 стр. 407)

Следующим шагом расчета необходимо учесть все отличия данных условий обработки относительно тех, для которых даны табличные значения. Для этого находят значения поправочных коэффициентов:

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv.

KMv=1,153 - коэффициент (табл. 1-4 стр. 358-361) для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=0,9 KИv=1,0 (табл. 5-6 стр. 361)

V=45.2×1000.451800.33×50.24×0.00830.3×750.1×120.1×1.153=108.1 м/мин

5. Частота вращения:

n=1000×Vπ×D=1000×108.1π×100=344 об/мин

n=280 об/мин .

6. Действительная скорость резания:

Vд=π×D×n1000=π×100×2801000=88 м/мин

7. Действительная подача на зуб Sz д:

Минутная подача Sм=Sz×z×n=0.0083×12×280=28 мм/мин

Корректируем минутную подачу по станку Sм=25 мм/мин.

Sz д=Sмz×n=2512×280=0.0074 мм/зуб

8. Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую окружной силы резания:

РZ=10⋅СР⋅txp⋅Szyp⋅Bиp⋅zDqp⋅nwp⋅KP

СР =68.2; xP =0.86; yP =0.72; ир=1; qp=0.86; wp=0. (табл. 83 стр. 412)

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты: KP =KMP .

Kмр=(σв750)n=(640750)0.3=0.9535- определяем (табл. 9-10 стр. 363)

Pz=10×68.2×50.86×0.00830.72×751×121000.86×2800×0.9535=1413 H

Мощность, затрачиваемая на резание:

Nрез=Pz×Vд1020×60=1413×881020×60=2.03 кВт

КПД станка η=0.84 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=2.475 кВт

Nрасч=2.475<Nст=3.

Вывод: условия фрезерования выполняются, поскольку мощность фрезерования не превышает мощности станка

Второй расчёт.

Исходные данные

Фрезерование черновое, Материал детали Сталь45 ГОСТ 1050-2013, Твердость НВ=229 и  σв =670Мпа

Инструмент: Торцевая фреза со вставными ножами ГОСТ 24359-80, Материал режущей части Т5К10 , z=4

Рисунок 13

Расчет режима резания

1. t=4,7 мм. В=70(Рис.3 стр. 402 [6])

2. Табличное (табл. 75 стр. 403 [6]) значение подачи Sтабл =0.06…0.12мм/об. Выбираем Sтабл=0.06 мм/об.

Определяем подачу на зуб:

Sz=Sтаблz=0.064=0.015  [мм/зуб].

3. Т=180 мин. (табл. 82 стр. 411 [6])

4. Скорость резания:

V=Cv⋅DqvTm⋅txv⋅Szyv⋅Bиv⋅zpv⋅Kv  [м/мин].

Сv=332; qv=0.2; xv=0.1; yv=0.4; иv=0.2; pv=0 m=0.2. (табл. 81 стр. 407 [6])

Значения поправочных коэффициентов:

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv.KMv=750σВnv=7506700,9=1.1-коэффициент

(табл.1-4стр.358-361[6]) для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=0,8 KИv=0,65 (табл. 5-6 стр. 361 [6])

V=332⋅800.21800.2⋅4.70.1⋅0.0150.4⋅700.2⋅40⋅0.576=319[м/мин].

5. Частота вращения:

n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅3193.14⋅80=1270 [об/мин].

n=1120 об/мин .

6. Действительная скорость резания:

Vд=π⋅D⋅n1000=3.14⋅80⋅11201000=281  [м/мин].

7. Действительная подача на зуб Sz д:

Минутная подача Sм=Sz⋅z⋅n=1120⋅4⋅0.015=67,2 [мм/мин]. Корректируем минутную подачу по станку Sм=63 мм/мин.

Sz д=Sмz⋅n=634⋅1120=0.014 [мм/зуб].

8. Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую окружной силы резания:

РZ=10⋅СР⋅txp⋅Szyp⋅Bиp⋅zDqp⋅nwp⋅KP  [Н].

СР=825; xP=1; yP=0.75; ир=1; qp=1.3; wp=0,2. (табл. 83 стр. 412 [6])

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты: KP=KMP.

KMPz=σ750np=6707500.3=0,967 - определяем (табл. 9-10 стр. 363 [6])

РZ=10⋅825⋅4.70.1⋅0.0150.75⋅701⋅4801,3⋅11200,3⋅0.967=45.6  [Н].

Мощность затрачиваемая на резание: Nрез=Рz⋅Vд1020⋅60=45.6⋅2811020⋅60=0.2  [кВт].

КПД станка  η=0.85 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=0.24  [кВт].

Nрасч=0.24<Nст=3

Вывод: условия фрезерования выполняются, поскольку мощность фрезерования не превышает мощности станка

Третий расчет.

Исходные данные

Фрезерование чистовое, Материал детали АЛ6 ГОСТ 2685-75,

σв Мпа=150. Твёрдость HB=45

Инструмент, приспособление, станок

Концевая фреза с напаянными пластинами ГОСТ 24637-81, материал реж.части Р6М5, z=6.

Рисунок 14

Расчет режима резания

1.t=15 мм. В=32 мм. (Рис.3 стр. 402 [6])

2.Табличное (табл. 78 стр. 405 [6]) значение подачи Sтабл =0.09…0.18 мм/об. Выбираем среднее –Sтабл= 0,12 мм/об.

Определяем подачу на зуб:

Sz=Sтаблz=0.126=0.02  [мм/зуб].

3.  Т = 90 мин. Таблица (табл. 82 стр. 411 [6])

4. Скорость резания:

V=Cv⋅DqvTm⋅txv⋅Szyv⋅Bиv⋅zpv⋅Kv  [м/мин].

Сv=185,5; qv=0.45; xv=0.3; yv=0.22; иv=0.1; pv=0.1 m=0.33. (табл. 81 стр. 410 [6])

Следующим шагом расчета необходимо учесть все отличия данных условий обработки относительно тех, для которых даны табличные значения. Для этого находят значения поправочных коэффициентов:

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv.KMv=1 - коэффициент (табл. 1-4 стр. 358-361 [6]) для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=0,9 KИv=1 (табл. 5-6 стр. 361 [6])

V=185,5⋅320.45900.33⋅150.24⋅0.020.22⋅320.1⋅60.1⋅0,9=111[м/мин].

5. Частота вращения:

n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅1113.14⋅32=1111 [об/мин].

n=800 об/мин.

6. Действительная скорость резания:

Vд=π⋅D⋅n1000=3.14⋅32⋅8001000=80  [м/мин].

7. Действительная подача на зуб Sz д:

Минутная подача Sм=Sz⋅z⋅n=800⋅6⋅0.02=96 [мм/мин]. Корректируем минутную подачу по станку Sм=80 мм/мин.

Sz д=Sмz⋅n=1056⋅945=0.02 [мм/зуб].

8. Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую окружной силы резания:

РZ=10⋅СР⋅txp⋅Szyp⋅Bиp⋅zDqp⋅nwp⋅KP  [Н].

СР=22,6; xP=0.86; yP=0.72; ир=1; qp=0.86; wp=0. (табл. 83 стр. 412 [6])

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты: KP=KMP.

KMPz=1 - определяем (табл. 9-10 стр. 363 [6])

РZ=10⋅22.6⋅320.86⋅0.020.72⋅321⋅6320.86⋅8000⋅1=1280  [Н].

Мощность, затрачиваемая на резание: Nрез=Рz⋅Vд1020⋅60=1280⋅801020⋅60=1.67  [кВт].

КПД станка η=0.85 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=1,96  [кВт].   	Nрасч=1,96<Nст=3.

Вывод: условия фрезерования выполняются, поскольку мощность фрезерования не превышает мощности станка

Четвертый расчёт.

Исходные данные

Фрезерование чистовое, Материал детали М1

ГОСТ 1173-2006,

σв Мпа=180. Твёрдость HB=55

Инструмент, приспособление, станок

Концевая фреза с напаянными пластинами ГОСТ 24637-81, материал реж.части Р6М5, z=6.

Рисунок 15.

Расчет режима резания

1.t=10 мм. В=32 мм. (Рис.3 стр. 402 [6])

2.Табличное (табл. 75 стр. 403 [6]) значение подачи Sтабл =0.09-0,18мм/об. Выбираем среднее –Sтабл= 0,12 мм/об.

Определяем подачу на зуб:

Sz=Sтаблz=0.126=0.02  [мм/зуб].

3.  Т = 90 мин. Таблица (табл. 82 стр. 411 [6])

4. Скорость резания:

V=Cv⋅DqvTm⋅txv⋅Szyv⋅Bиv⋅zpv⋅Kv  [м/мин].

Сv=103; qv=0.45; xv=0.3; yv=0.2; иv=0.1; pv=0.1 m=0.33. (табл. 81 стр. 407 [6])

Следующим шагом расчета необходимо учесть все отличия данных условий обработки относительно тех, для которых даны табличные значения. Для этого находят значения поправочных коэффициентов:

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv.KMv=8 - коэффициент (табл. 4 стр. 361 [6]) для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=0,8 KИv=1 (табл. 5-6 стр. 361 [6])

V=103⋅320.45900.33⋅100.3⋅0.020.2⋅320.1⋅60.1⋅6,4=450[м/мин].

5. Частота вращения:

n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅4503.14⋅32=4478 [об/мин].

n=2000 об/мин .

6. Действительная скорость резания:

Vд=π⋅D⋅n1000=3.14⋅32⋅20001000=160  [м/мин].

7. Действительная подача на зуб Sz д:

Минутная подача Sм=Sz⋅z⋅n=1600⋅6⋅0.01=96 [мм/мин]. Корректируем минутную подачу по станку Sм=80 мм/мин.

Sz д=Sмz⋅n=806⋅1600=0.0083 [мм/зуб].

8. Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую окружной силы резания:

РZ=10⋅СР⋅txp⋅Szyp⋅Bиp⋅zDqp⋅nwp⋅KP  [Н].

СР=22,6; xP=0.86; yP=0.72; ир=1; qp=0,86; wp=0. (табл. 83 стр. 412 [6])

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты: KP=KMP.

KMPz=1,7- определяем (табл. 9-10 стр. 363 [6])

РZ=10⋅22.6⋅300.86⋅0.020.72⋅321⋅6300.86⋅16000⋅1.7=1510  [Н].

Мощность, затрачиваемая на резание:

Nрез=Рz⋅Vд1020⋅60=1510⋅2251020⋅60=5,5  [кВт].

КПД станка  η=0.85 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=6,5  [кВт].

Nрасч=6,5<Nст=3.

Вывод: условия фрезерования не выполняются, поскольку мощность фрезерования превышает мощности станка

Пятый расчет

Исходные данные

Фрезерование черновое, Материал детали ХН73МБТЮ ТУ14-1-5329-96,

σв Мпа=1150. Твёрдость HB=300

Инструмент, приспособление, станок

Концевая фреза с напаянными пластинами ГОСТ 24637-81, материал реж.части Т15К6, z=6.

Рисунок 16.

Расчет режима резания

1.t=10 мм. В=30 мм. (Рис.3 стр. 402 [6])

2.Табличное (табл. 75 стр. 403 [6]) значение подачи Sтабл =0.06…0.12мм/об. Выбираем среднее –Sтабл= 0,06 мм/об.

Определяем подачу на зуб:

Sz=Sтаблz=0.066=0.01  [мм/зуб].

Т = 90 мин. Таблица (табл. 82 стр. 411 [6])

Скорость резания:

V=Cv⋅DqvTm⋅txv⋅Szyv⋅Bиv⋅zpv⋅Kv  [м/мин].

Сv=234; qv=0.44; xv=0.24; yv=0.26; иv=0.1; pv=0.13 m=0.37. (табл. 81 стр. 407 [6])

Следующим шагом расчета необходимо учесть все отличия данных условий обработки относительно тех, для которых даны табличные значения. Для этого находят значения поправочных коэффициентов:

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv.KMv=0,53 - коэффициент (табл. 1-4 стр. 358-361 [6]) для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=1.0 KИv=1.15 (табл. 5-6 стр. 361 [6])

V=234⋅300.44900.37⋅100.24⋅0.010.26⋅300.1⋅60.13⋅1.6=130[м/мин].

Частота вращения:

n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅1303.14⋅32=1293 [об/мин].

n=1120 об/мин.

Действительная скорость резания:

Vд=π⋅D⋅n1000=3.14⋅30⋅11201000=105  [м/мин].

Действительная подача на зуб Sz д:

Минутная подача Sм=Sz⋅z⋅n=1120⋅6⋅0.01=67,2

[мм/мин]. Корректируем минутную подачу по станку Sм=63 мм/мин.

Sz д=Sмz⋅n=636⋅1120=0.01 [мм/зуб].

Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую окружной силы резания:

РZ=10⋅СР⋅txp⋅Szyp⋅Bиp⋅zDqp⋅nwp⋅KP  [Н].

СР=12.5; xP=0.85; yP=0.75; ир=1; qp=0.73; wp=-0,13. (табл. 83 стр. 412 [6])

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты: KP=KMP.

KMPz=σ750np=11507500.3=1.137 - определяем (табл. 9-10 стр. 363 [6])

РZ=10⋅12.5⋅300.85⋅0.010.75⋅301⋅6300.73⋅1120-0.13⋅0.85 =365  [Н].

Мощность затрачиваемая на резание:

Nрез=Рz⋅Vд1020⋅60=365⋅1151020⋅60=0,62  [кВт]

КПД станка  η=0.85 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=0,8  [кВт].   	Nрасч=0,8<Nст=3

Вывод: условия фрезерования выполняются, поскольку мощность фрезерования не превышает мощности станка.

Определение диапазона регулирования частот вращения шпинделя ОМП.

Диапазон регулирования частот вращения шпинделя ОМП определяется по формуле:

R=nmaxnmin

R=2000280=7,14

Определение знаменателя ряда геометрической прогрессии частот вращения шпинделя ОМП.

Знаменатель ряда геометрической прогрессии частот вращения ОМП определяется по формуле:

φ=z-1R

φ=10-17,14=1,244

Полученное расчетное значение φ уточняется с принятыми в станкостроении величинами знаменателя φ (по нормали станкостроения Н11-1):

φ = 1,26

| № | φ=1,26 частота вращения |
| --- | --- |
| 1 | 250 |
| 2 | 315 |
| 3 | 400 |
| 4 | 500 |
| 5 | 630 |
| 6 | 800 |
| 7 | 1000 |
| 8 | 1250 |
| 9 | 1600 |
| 10 | 2000 |

Выбор оптимального варианта множительной структуры.

Распределение частот вращения по валам коробки скоростей осуществляется разбиением заданного количества частот (zкс = 10) на множители 2 и 3, что должно соответствовать количеству передач в каждой кинематической группе.

Из условия обеспечения минимального веса коробки скоростей необходимо обеспечить:

р1 > p2 > p3 >…> pk

где р – количество передач в группе.

Для уменьшения габаритных размеров и массы коробки скоростей необходимо, чтобы большее число его элементов работало в области более высоких частот вращения. Этому соответствуют приводы, у которых число передач в группах уменьшается, а характеристика увеличивается вдоль цепи передач от электродвигателя к шпинделю.

Для работы шестерен имеются ограничения по передаточным отношениям. Для прямозубых передач допустимые передаточные отношения находятся в пределах:

14≤i≤2

imin = 1/6 и imax = 3. С учетом принятого значения φ = 1,26 по структурным формулам строим структурные сетки. На листе 1 графической части курсовой работы представлены варианты структурных сеток, из которых необходимо выбрать оптимальную для построения графика частот вращения. Выгодно отличается вариант структурной сетки, построенной по формуле

z=10=2х3х2(4-1) своей компактностью и остальным критериям оптимизации. Данный вариант представлен на рисунке 20, 21

Рисунок 17 – Структурная сетка

Рисунок 18 – График частот вращения

Построение графика частот вращения коробки скоростей (КС) ОМП.

Из условия ограничения габаритов зубчатых колес, их массы, а также снижения шума руководствуются предельными ограничениями на передаточные отношения при проектировании коробки скоростей металлорежущего станка, строим график частот вращения, на основании структурной сетки.

Построение кинематической схемы модернизированной коробки скоростей ОМП (в общем виде).

Приводом главного движения модифицированного станка является асинхронный двигатель с мощностью Nдв=3 кВт.

Движение вращения от вала электродвигателя передается через муфту на вал II. Далее через передачу Z1/Z2 на III вал. С вала III движение передается через передачу Z5/Z6 на вал IV, с вала IV на вал V через зубчатую передачу Z9/Z10, и с вала V передается на передачу Z13/Z14, далее через коническую цилиндрическую передачу передается на шпиндель

Рисунок 19 – Кинематическая схема СФ - 676 после модернизации.

- Заключение

В данном курсовой работе на основе исходного широкоуниверсального консольно-фрезерного станка мною был проведен его анализ конструкции и устройство. Выполнен кинематический анализ и разработаны некоторые варианты структурных сеток модернизируемого ОМП. Построен график частот вращения для оптимальной структурной сетки и разработана кинематика коробки скоростей. Таким образом, в ходе выполнения курсового проекта закрепили теоретические знания, ознакомились со специальной технической литературой, научились самостоятельно рассчитывать и проектировать узлы станков.

Графическая часть работы представлена на листах формата А1 и А3.

- Список используемых источников.

- Паспорт станка СФ-678

- Чернов Н.Н. «Металлорежущие станки» Издание четвёртое. Москва «Машиностроение» 1988.

- http://stanki-katalog.ru/sprav_676.htm#google_vignette

- http://stanki-katalog.ru/

- Дальский А.М. Справочник Технолога машиностроителя Том 2 Москва «Машиностроение» 2003.

- http://val.sopromat.org

- Расчет и проектирование металлорежущих станков: учебное пособие/ Гуртяков А.М.- Томск: Изд-во томского университета, 2011, 136 с.

- Кузнецов В.В., Схиртладзе А.Г. Проектирование металлорежущих станов. Методические указания к курсовому проектированию. - Москва МГОУ, 2005.

- Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х томах, Том 1. - 8-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И. Н. Жестковой. - М.: Машиностроение, 2001. - 920 с., ил.

- Детали машин: Атлас конструкций: Учеб. пособие для студентов машиностроительных специальностей вузов. В 2-х ч. — Б. А. Байков, В. Н. Богачев, А. В. Буланже и др. — 5-е изд. — М.: Машиностроение, 1992. — 353 с.: ил.

- ГОСТ 23360-78. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки.

- ГОСТ 1139-80. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые прямобочные. Размеры и допуски.

- Допуски и посадки: Справочник. В 2-х ч./В.Д. Мягков, М.А.Палей, А.Б. Романов, В.А.Брагинский.-6-е изд.,перераб.и доп.-Л.:Машиностроение. Ленингр.отд-ние,1982.-Ч. 1. 543 с., ил.

- Допуски и посадки: Справочник. В 2-х ч./В.Д. Мягков, М.А.Палей, А.Б. Романов, В.А.Брагинский.-8-е изд.,перераб.и доп.-Л.:Машиностроение. Ленингр.отд-ние,2001.-Ч. 2. 608 с., ил.

- Справочник по электрическим машинам под ред. И.П.Копылова