Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Межрегиональный учебный центр переподготовки специалистов

Контрольная работа

по дисциплине: Протоколы и интерфейсы в телекоммуникационных системах

Выполнил: Цымбал Р.Б.

Группа: ТСТ-91

Вариант: 05

Новосибирск, 2021 год

Задание 1

Произвести расчет полосы пропускания в расчете на один канал IP-телефонии для заданного типа кодека. Варианты заданий представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Исходные данные к заданию 1

| Параметры | Последняя цифра пароля |
| --- | --- |
|  | 5 |
| Тип кодека | G.726-32 |
| Скорость кодирования, кбит/с | 32 |
| Параметр | Предпоследняя цифра пароля |
|  | 0 |
| Размер голосовой выборки, мс | 10 |

Переведем размер голосовой выборки в байты, используя формулу:

bps=0.01с*32кбит/с8=0,04 байта

Вычислим полосу пропускания, занимаемой одним речевым каналом, используется формулу:

где:

– tb (total bandwidth) – полоса пропускания канала, кбит/с;

– Layer2_over – размер заголовка канального уровня Ethernet, байт;

– IP_UDP_RTP_over – сумма заголовков протоколов сетевого и транспортного уровней, байт;

– cb (codec bandwidth) – скорость кодирования используемого кодека, кбит/с.

– bps (bytes per sample) – размер голосовой выборки, байт;

Размер заголовка Ethernet составляет 18 байт (6 байт – адрес назначения, 6 байт – адрес источника, 2 байта – тип, 4 – контрольная сумма). Заголовки IP, UDP и RTP занимают 40 байт (20 IP, 8 UDP, 12 RTP).

tb=18+40+0.04*320.04=54432 бит/с

Ответ: 54432 кбит/с

Задание 2

2.1. Составить адресное пространство для WAN и LAN сетей для применения в заданной сетевой топологии;

2.2. Указать IP-адреса, которые надлежит сконфигурировать на интерфейсах маршрутизаторов. Результат оформить в виде таблицы;

Составление варианта задания для формирования адресного пространства:

Задание пространства LAN. Адресное пространство для LAN сетей в форме адреса IPv4 вида A.B.G.H/F следует вычислить как сеть, в которой находится адрес A.B.С.D /E, где F= E-5;

Задание пространства WAN. Адресное пространство для WAN сетей в форме адреса IPv4 вида D.С.B.I /J следует вычислить как сеть, в которой находится адрес D.С.B.A / J, где J = E+2, но J ≤ 27.

Задание пространства осуществляется исходя из:

1. Двух последних цифр пароля К;  - 05

2. Двух последних цифр текущего года L;  - 21

3. Количества букв в полном имени студента М.  - 5