Федеральное агентство связи

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

расчёт необходимо вести от АС к БС. Частота для расчёта-это число в типе антенны. Потери расчётные и допустимые не должны отличаться более чем на 1 дБ

Контрольная работа

По дисциплине: построение беспроводных систем

Выполнил: Казиев Имран Кибирович

Группа: МБТ-83

Вариант: 18

Проверил: Шевченко Наталья Николаевна

Новосибирск, 2021 г.

Содержание

1. Задание и исходные данные	3

2. Характеристика стандарта IEEE 802.16	4

3. Модель расчета	8

4. Расчетная часть	11

Список использованной литературы	15

1. Задание и исходные данные

1. Привести краткую характеристику заданного стандарта;

2. Для заданных параметров станций рассчитать радиус зоны обслуживания БС.

Задание и исходные данные для контрольной работы представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные к контрольной работе

| Предпоследняя цифра номера студенческого билета | Тип местности | Значение холмистости | Последняя цифра номера студенческого билета | Используемый стандарт | Тип антенны | Параметры БС |  |  |  | Параметры МС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Мощность передатчика, Вт | Коэффициент усиления антенны, дБ | Высота антенны, м | Чувствительность приемника, дБм | Мощность передатчика, Вт | Коэффициент усиления антенны, дБ | Высота антенны, м | Чувствительность приемника, дБм |
| 1 | 2 | 25 | 8 | IEEE 802.16 | SPA5800/65/18/2/V | 0,4 | 18 | 40 | -92 | 0,048 | 0 | 14 | -92 |

Стандарт IEEE 802.16:

- длина фидера – 2м;

- потери в фидере антенны БС – 1,5 дБ/1м.

Тип местности – 2 (крупный город).

2. Характеристика стандарта IEEE 802.16

При переходе к созданию систем широкополосного радиодоступа с интеграцией услуг стало понятно, что основополагающие принципы, заложенные в беспроводные системы на предыдущих этапах, нуждаются в существенной корректировке. На сигнальном уровне первостепенное значение приобрело оптимальное использование спектрального ресурса радиоканала при любых соотношениях скорость – помехоустойчивость. На уровне протоколов стало необходимым обеспечивать заданный уровень качества обслуживания каждому абоненту сети.

Беспроводные сети связи городского масштаба WiMAX активно развиваются на протяжении уже 10 лет, развернутые решения создают конкуренцию другим решениям проблемы предоставления широкополосного доступа, эквивалентного технологии xDSL. Основным преимуществом сетей WiMAX по сравнению с другими технологиями, призванными решать аналогичные задачи, является относительно быстрое развертывание систем на достаточно больших территориях без проведения работ по прокладке кабеля и предоставление конечным пользователям каналов связи в единицы Мбит/с, что особенно актуально для мест с неразвитой сетевой инфраструктурой (например, новые загородные районы, исторические центры городов и т. п.). Заметим, что основным конкурентом сетей WiMAX являются системы связи четвертого поколения LTE E UTRA.

На сегодняшний день беспроводные сети городского масштаба представлены следующими стандартами:

- IEEE 802.16e-2005, 2009 (WiMAX) (см. рисунок 1.1);

- ETSI HiperMAN;

- IEEE 802.20 (WBWA).

Рабочая группа IEEE 802.16 была создана в 1999 г. Через два года (в декабре 2001 г.) был принят первый стандарт беспроводных сетей связи городского масштаба IEEE 802.16. Первоначально он был ориентирован на частотный диапазон 10–66 ГГц, что подразумевало прямую видимость между приемником и передатчиком и являлось существенным недостатком в городских условиях. Стандарт IEEE 802.16a (принят в январе 2003 г.) предусматривал использование частотного диапазона 1 – 10 ГГц и был лишен указанного недостатка.

Рисунок 1.1 – Эволюция стандартов IEEE 802.16

В июле 2004 г. был одобрен стандарт IEEE 802.16REVd, который объединил в себе предыдущие версии IEEE 802.16.

В июле 2005 г. вышел стандарт IEEE 802.16e, являющийся дополнением к стандарту IEEE 802.16-2004. Акцент в стандарте сделан на поддержку мобильности конечного пользователя.

Осенью 2009 г. вышел окончательный на сегодняшний день стандарт беспроводных сетей городского масштаба IEEE 802.16-2009, объединивший в себе предыдущие версии стандартов.

Европейский институт телекоммуникационных стандартов ETSI и рабочая группа BRAN (Broadband Radio Access Networks) разработали стандарт HiperMAN. В основу HiperMAN на физическом уровне положен стандарт IEEE 802.16-2004. Некоторые различия наблюдаются на канальном

(MAC) и сетевом уровнях. Основное внимание ETSI уделяет типам приложений и качеству услуг. Рабочая группа IEEE 802.20 Mobile Broadband Wireless Access (MBWA), утвержденная в декабре 2002 г., сосредоточена на предоставлении услуг мобильным пользователям, движущимся со скоростью до 250 км/ч.

Спустя два года после создания рабочей группы IEEE 802.16 появился форум WiMAX, образованный фирмами Nokia, Harris Corp., Ensemble и Crosspan. К маю 2005 г. форум объединял уже 230 участников, а на сегодняшний день форум включает в себя более 400 различных производителей, лабораторий и поставщиков телекоммуникационного оборудования.

Необходимо различать стандарты связи серии IEEE 802.16 и форум WiMAX (см. рисунок 1.2). Стандарты серии IEEE 802.16 – это множество стандартов, определяющих беспроводные сети городского масштаба (WMAN – Wireless Metropolitan Area Network). Разработаны для обеспечения беспроводным широкополосным доступом стационарных и мобильных пользователей. Форум WiMAX (WiMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access) является некоммерческой организацией для продвижения и сертификации устройств беспроводного широкополосного доступа, основанных на согласованном стандарте IEEE 802.16/ETSI HiperMAN. Сотрудничает с поставщиками услуг, производителями оборудования, производителями тестового оборудования, сертификационными лабораториями и поставщиками программно-аппаратных ресурсов для обеспечения соответствия ожиданиям заказчика и государственным стандартам.

Стандарты серии IEEE 802.16 определяет радиоинтерфейс для систем широкополосного беспроводного доступа (уровни MAC и PHY, рис. 1.3) с фиксированными и мобильными абонентами в диапазоне частот 1–66 ГГц, рассчитанных на внедрение в городских распределенных беспроводных сетях операторского класса.

Сети, построенные на основе этих стандартов, займут промежуточной положение между локальными сетями (IEEE 802.11х) и региональными сетями (WAN), где планируется применение разрабатываемого стандарта IEEE 802.20. Указанные стандарты совместно со стандартом IEEE 802.15 (PAN – Personal Area Network) и IEEE 802.17 (мосты уровня МАС) образуют иерархию стандартов беспроводной связи.

Рисунок 1.2 – Стандарты серии IEEE 802.16 и форум WiMAX

Для обеспечения работоспособности систем в диапазоне 10 – 66 ГГц вследствие относительно малой длины волны требуется наличие прямой видимости между передатчиком и приемником. В таких условиях при анализе канала связи многолучевостью среды можно пренебречь. Данные передаются на одной несущей. Ширина полосы частот одного канала составляет 25 или 28 МГц, скорость передачи данных до 120 Мбит/с.

В диапазоне частот 1 – 11 ГГц за счет увеличения длины волны возможен сценарий взаимодействия передатчика и приемника в условиях отсутствия прямой видимости. При этом необходимо применять более сложные (по сравнению с системами, функционирующими в диапазоне частот 10 – 66 ГГц) методы регулировки мощности, различные способы борьбы с межсимвольной интерференцией. Для передачи данных используется одна или множество несущих (сигналы с OFDM).

Структура стандартов IEEE 802.16 представлена на рисунке 1.3. Стандарты описывают МАС- и PHY- уровни семиуровневой эталонной модели взаимодействия открытых систем (ЭМВОС). При этом уровень МАС делится на подуровни конвергенции, общей части и безопасности.

Рисунке 1.3 – Структура стандартов IEEE 802.16

Подуровень конвергенции согласовывает форматы данных протоколов вышестоящих уровней и данных MAC-подуровня 802.16. Данные преобразовываются в пакеты MAC SDU, при этом формируются идентификаторы соединений, протоколов и т. п.

Общая часть подуровня МАС выполняет основные функции по планированию, обработке и выделению ресурсов, установлению и поддержанию соединений, поддержке QoS.

На подуровне безопасности осуществляется шифрование данных для обеспечения конфиденциальности работы пользователей. Физический уровень определяет вид используемых для передачи данных сигналов, способы манипуляции и помехоустойчивого кодирования, алгоритмы формирования логических каналов и т.д.

3. Модель расчета

Выбор варианта задания по последней цифре пароля.

Расчет радиуса зоны обслуживания базовой станции с использованием модели COST231-Уолфиш-Икегами

Модель COST231-Уолфиш-Икегами может применяться в случаях, когда антенна базовой станции расположена как выше, так и ниже линии уровня крыш городской застройки. В совокупность эмпирических факторов, учтённых расчётной формулой выходят высоты антенн базовой и подвижной станций, ширина улиц, расстояния между зданиями, высота здания и ориентация улиц относительно направления распространения сигнала. В общих чертах формула, описывающая потери сигнала, состоит из трёх членов-потерь Ls на распространение в свободном пространстве; потерь Lrts  на дифракцию и рассеивания волн на крышах зданий и Lms, вызванных от многократных дифракций от рядов зданий. Второй член Lrts определяет потери от дифракции волн на крышах зданий, благодаря которой сигнал попадает в подвижную станцию, движущуюся вдоль улиц. Третий член Lms учитывает многократную дифракцию на рядах зданий. Суммарные потери рассчитываются по формуле:

(L50)dB=Ls+Lrts+Lms.

Вторую и третью компоненты не учитывются, поскольку абоненты стационарные.

В рамках этой модели средний уровень потерь при распространении радиоволн над квазиоптимальным городом определяются следующим образом:

,                                    (3.1)

где – частота излучения, МГц;

– расстояние между БС и АС, км;

Следовательно, расчет будет вестись по формуле (3.1).

Размеры зоны покрытия базовой станции будут определяться дальностью связи между базовой и абонентской станциями. Дальность связи будет определяться путем решения первого уравнения связи:

,                                               (3.2)

где РПС[дБм] – уровень мощности полезного сигнала на входе приемной антенны в дБм;

РИЗЛ [дБм] – уровень эффективной изотропно излучаемой мощности передатчика в дБм;

L [дБ] – затухание сигнала при распространении, определяемое по формулам (3.1).

Уровень эффективной изотропно излучаемой мощности передатчика

,                                   (3.3)

где  РПРД [дБм] = 10lg Р'ПРД + 30 – уровень мощности передатчика в дБ/мВт;

Р'ПРД – мощность передатчика в Вт;

ВФ ПРД [дБ] = ПРДlФ ПРД – потери в фидере антенны передатчика;

ПРД [дБ/м] – погонное затухание в фидере антенны передатчика;

lФ ПРД [м] – длина фидера антенны передатчика;

GПРД [дБ] – коэффициент усиления антенны передатчика в направлении связи.

Основным условием обеспечения связи будет необходимость превышения уровня мощности полезного сигнала на входе приемной антенны минимально необходимого уровня мощности (РПСмин), определяемого техническими характеристиками приемника:

,                             (3.4)

где РПРМ [дБм] = 20lg Р'ПРМ – 10lg RПРМ – 90 – чувствительность приемника в дБм;

Р'ПРМ – чувствительность приемника в мкВ;

RПРМ [Ом] – входное сопротивление приемника (в случае, если чувствительность приемника задается в дБм, то в качестве РПРМ используется именно это значение);

ВФ ПРМ [дБ] = ПРМlФ ПРМ – потери в фидере антенны приемника;

ПРМ [дБ/м] – погонное затухание в фидере антенны приемника;

lФ ПРМ [м] – длина фидера антенны приемника;

GПРМ [дБ] – коэффициент усиления антенны приемника в направлении связи.

Величина дополнительного запаса уровня мощности сигнала определяется статистическими параметрами сигнала на трассах подвижной связи, а именно стандартными отклонениями сигнала по месту (d[дБ]) и по времени (t[дБ]). При этом многочисленные экспериментальные исследования показали, что значение d зависит в основном от степени неровности местности и диапазона частот, а t – от дальности связи.

На расстояниях меньше 10 км значение стандартного отклонения зависит от дальности связи (). И аппроксимируются формулой:

, дБ                                          (3.5)

Стандартное отклонение сигнала по времени t зависит от дальности связи и для точек приема, расположенных на расстоянии менее 100 км от передатчиков определяется выражением:

, дБ                                        (3.6)

Обобщенное значение стандартного отклонения сигнала по месту и по времени:

,                                               (3.7)

Дополнительный запас уровня сигнала:

РПСдоп.= z,                                                (3.8)

где  – нормированное действующее значение напряженности поля в точке приема. Будет равно 2,326 для заданной вероятности .

Таким образом, для того чтобы мощность сигнала на входе приемной антенны РПС, превышала минимальную мощность сигнала на входе приемной антенны РПСмин исходя из чувствительности приемника, с заданной вероятностью, необходимо, чтобы выполнялось условие:

РПС  РПСмин + РПСдоп ,                                         (3.9)

Исходя из вышеизложенного методика прогноза зон покрытия базовых станций для сетей подвижной связи будет следующей:

- В соответствии с выражением (3.3) вычисляется уровень эффективной изотропно излучаемой мощности передатчика РИЗЛ;

- Определяется значение минимально необходимого уровня сигнала на входе приемной антенны РПСмин  согласно формулы (3.4).

- Определяется величина дополнительного запаса уровня мощности сигнала, обеспечивающего требуемую надежность связи РПСдоп.

- Вычисляется значение требуемого уровня мощности сигнала на входе приемной антенны, обеспечивающей необходимую надежность связи.

,                                      (3.10)

- Рассчитываются максимально допустимые потери при распространении сигнала на трассе.

LДОП = РИЗЛ – РПСтр                                      (3.11)

- Определяется максимальная дальность связи путем решения уравнения:

L(r) = LДОП                                    (3.12)

относительно r.

4. Расчетная часть

Расчетные параметры приемопередатчика базовой станции (БС):

В стандарте 802.16 предусмотрена работа в диапазонах 2…11 ГГц.

Для расчета примем частоту – 8000 МГц;

– излучаемая мощность передатчика:

РПРД [дБм] = 10lg Р'ПРД + 30 = 10lg0,4+ 30=26,0206 дБм

– коэффициент усиления антенны GБС =18 дБм;

– чувствительность приемника точки доступа:

РПРМ [дБм] = 20lg Р'ПРМ – 10lg RПРМ – 90

Р'ПРМ – чувствительность приемника в мкВ;

RПРМ [Ом] = входное сопротивление приемника.

В случае, если чувствительность приемника задается в дБм, то в качестве РПРМ используется именно это значение;

РПРМ [дБм] = -92 дБм (согласно исходным данным).

– погонное затухание в фидере ПРД = 1 дБ/м;

Расчетные параметры приемопередатчика абонентской станции (АС):

В стандарте 802.16 предусмотрена работа в диапазонах 2…11 ГГц.

Для расчета примем частоту – 8000 МГц;

– коэффициент усиления направленной антенны GАС= 0 дБм;

– чувствительность приемника абонентской станции;

РПРМ [дБм] = 20lg Р'ПРМ – 10lg RПРМ – 90,

Р'ПРМ – чувствительность приемника в мкВ;

RПРМ [Ом] = входное сопротивление приемника.

В случае, если чувствительность приемника задается в дБм, то в качестве РПРМ используется именно это значение;

РПРМ [дБм] = -92 дБм (согласно исходным данным).

В рамках этой модели средний уровень потерь при распространении радиоволн над квазиоптимальным городом определяются следующим образом:

,

где – частота излучения, МГц;

– расстояние между БС и АС, км;

Примем различные значения расстояния r;

Следовательно,

Уровень эффективной изотропно излучаемой мощности передатчика  АС:

,

где  РПРД [дБм] = 10lg Р'ПРД + 30 – уровень мощности передатчика в дБ/мВт;

Р'ПРД – мощность передатчика в Вт;

РПРД [дБм] = 10lg0,048 + 30 = 16,812 дБм.

ВФ ПРД [дБ] = ПРДlФ ПРД – потери в фидере антенны передатчика = 0 дБ;

ПРД [дБ/м] – погонное затухание в фидере антенны передатчика;

lФ ПРД [м] – длина фидера антенны передатчика;

GПРД [дБ] – коэффициент усиления антенны передатчика в направлении связи = 0 дБ.

Основным условием обеспечения связи будет необходимость превышения уровня мощности полезного сигнала на входе приемной антенны минимально необходимого уровня мощности (РПСмин), определяемого техническими характеристиками приемника БС:

,

где  РПРМ [дБм] = 20lg Р'ПРМ – 10lg RПРМ – 90 – чувствительность приемника в дБм;

Р'ПРМ – чувствительность приемника в мкВ;

RПРМ [Ом] – входное сопротивление приемника (в случае, если чувствительность приемника задается в дБм, то в качестве РПРМ используется именно это значение);

РПРМ [дБм] = -92 дБм.

ВФ ПРМ [дБ] = ПРМlФ ПРМ = 2 · 1,5 = 3 дБ. – потери в фидере антенны приемника БС;

ПРМ [дБ/м] – погонное затухание в фидере антенны приемника;

lФ ПРМ [м] – длина фидера антенны приемника;

GПРМ [дБ] – коэффициент усиления антенны приемника в направлении связи – 18 дБ.

На расстояниях меньше 10 км значение стандартного отклонения зависит от дальности связи (). И аппроксимируются формулой:

, дБ

Стандартное отклонение сигнала по времени t зависит от дальности связи и для точек приема, расположенных на расстоянии менее 100 км от передатчиков определяется выражением

, дБ

Обобщенное значение стандартного отклонения сигнала по месту и по времени:

,

Дополнительный запас уровня сигнала:

РПСдоп.= z,

где  – нормированное действующее значение напряженности поля в точке приема. Будет равно 2,326 для заданной вероятности .

Таким образом, для того чтобы мощность сигнала на входе приемной антенны РПС, превышала минимальную мощность сигнала на входе приемной антенны РПСмин исходя из чувствительности приемника, с заданной вероятностью, необходимо, чтобы выполнялось условие:

РПС  РПСмин + РПСдоп ,

Вывод:

Условие выполняется для расстояний  и . Следовательно, радиус зоны обслуживания БС при заданных исходных данных составляет порядка 450 метров, что согласуется с теоретическими положениями по стандарту IEEE 802.16.

Список использованной литературы

      - Смоловик С.Н., Носов В.И. Уточнение методики расчета зон покрытия базовых станций // Перспективы развития современных средств и систем телекоммуникации, Материалы международного научно-технического семинара по повышению квалификации, 30 июня – 4 июля 2002 года, Санкт-Петербург, с. 70 – 76.

      - Конспект лекций и методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Построение беспроводных систем». СибГУТИ – Новосибирск.

      - Рашич А. В. Сети беспроводного доступа WiMAX: учеб.пособие / Рашич А.В. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 179 с.

      - Пролетарский А. В., Баскаков И. В., Чирков Д. Н. Беспроводные сети Wi-Fi. Основы информационных технологий. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 216с.

      - Катунин Г.П., Мамчев Г.В., Попантонопуло В.Н., Шувалов В.П. Телекоммуникационные системы и сети. Радиосвязь, радиовещание, телевидение. Том 2, М.: Горячая линия-Телеком, 2004. – 624с.