«Оценка качества воздушной среды»

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Определить качество воздушной среды, в которой может находиться человек. Ознакомиться с принципами нормирования содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в воздухе населенных мест.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Нормирование содержания вредных веществ (пыль, газы, пары и т.д.) в воздухе проводят по предельно допустимым концентрациям (ПДК).

ПДК – максимальная концентрация вредных веществ в воздухе, отнесённая к определённому времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает ни на него, ни на окружающую среду в целом вредного воздействия (включая отдалённые последствия).

Методика сравнения фактической концентрации (Сi) с ПДК проводится на основе заданной фактической концентрации набора веществ согласно варианту (табл. 4) и ПДК согласно списку Минздрава № 3086 – 84 (1,3) в атмосферном воздухе населённых мест, а для воздуха рабочей зоны производственных помещений ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (табл. 1)

В результате производственной деятельности в воздушную среду могут поступать различные вредные вещества в виде паров, газов, пыли. Воздух – среда, непосредственно окружающая человека и поэтому прямо воздействующая на его здоровье. Для каждого вещества устанавливаются следующие нормативные значения: ПДК в воздухе рабочей зоны (ПДКр.з.) и ПДК в атмосферном воздухе ближайшего населенного пункта (ПДКа.в.).

ПДКр.з. - предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны – это концентрация, которая при ежедневном воздействии (но не более 41 часа в неделю) в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья человека, обнаруживаемых современными методами исследований, в период работы или в отдалённые сроки жизни настоящего и последующих поколений.

ПДКа.в. – это предельно допустимая концентрация, которая на протяжении всей жизни человека не должна оказывать на него вредного воздействия и на окружающую среду в целом. На производстве в течение всего рабочего дня концентрации вредных веществ не бывают постоянными. Они либо нарастают к концу смены, снижаясь за обеденный перерыв, либо резко колеблются, оказывая на человека непостоянное действие, которое во многих случаях оказывается более вредным.

Для воздуха населенных пунктов установлены два вида ПДК:

ПДКм.р. - максимально разовая предельно допустимая концентрация – это такая концентрация вредного вещества в воздухе, которая не должна вызывать при кратковременном воздействии (вдыхании его не более 30 мин) рефлекторных реакций в организме человека (ощущение запаха, изменение световой чувствительности глаз и др.).

ПДКс.с. - среднесуточная предельно допустимая концентрация установлена для предупреждения общетоксического, канцерогенного, мутагенного и другого влияния вредного вещества – это такая концентрация вредного вещества в воздухе, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного вредного воздействия при неопределенно долгом воздействии (более 30 мин, годы).

Большое количество химических веществ, встречающихся в окружающей среде, обусловливает их комбинированное воздействие на организм человека. Многие загрязняющие вещества, содержащиеся в выбросах промышленных предприятий и других источников загрязнения, обладают сходным токсическим действием на живые организмы. Кроме того, ряд

веществ может усиливать свою токсичность в присутствии других. Это явление называют

эффектом суммации вредного вещества.

Суммация (аддитивное действие) – суммарный эффект действия смеси равен сумме эффектов входящих в смесь компонентов.

Для гигиенической оценки воздушной среды при совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих эффектом суммации, сумма их отношений концентраций к ПДК не должна превышать единицу при расчете по формуле:

∑   С𝑖      ≤ 1

ПДК𝑖

где Сi - фактические концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в одной и той же точке

местности, мг/м3;

ПДКi - максимальные разовые предельно допустимые концентрации тех же веществ в атмосфере, мг/м3.

Суммация характерна для веществ общего направленного действия, когда вещества оказывают одинаковое воздействие на одни и те же системы организма (например, смеси углеводородов).

Таблица 1 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздушной среде

| Вещество | ПДК, мг/м3 |  |  | Класс опасн ости | Особенности воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населенных пунктов |  |  |  |
|  |  | Максимально разовая; воздействие ≤ 30 мин | Среднесуточная; воздействие > 30 мин |  |  |
| Азота диоксид | 2 | 0,085 | 0,04 | II | О* |
| Азота оксиды | 5 | 0,6 | 0.06 | III | О |
| Азотная кислота | 2 | 0,4 | 0,15 | II | - |
| Акролеин | 0,2 | 0,03 | 0,03 | III | - |
| Алюминия оксид | 6 | 0,2 | 0,04 | IV | Ф |
| Аммиак | 20 | 0,2 | 0,04 | IV | - |
| Ацетон | 20 | 0,2 | 0,04 | IV | - |
| Аэрозоль ванадия пентаоксида | 0,1 | - | 0,002 | I | - |
| Бензол | 5 | 1,5 | 0,1 | II | К |
| Винилацетат | 10 | 0,15 | 0,15 | III | - |
| Вольфрам | 6 | - | 0,1 | III | Ф |
| Вольфрамовый ангидрид | 6 | - | 0,15 | III | Ф |
| Гексан | 300 | 60 | - | IV | - |
| Дихлорэтан | 10 | 3 | 1 | II | - |
| Кремния диоксид | 1 | 0,15 | 0,06 | III | Ф |
| Ксилол | 50 | 0,2 | 0,2 | III | - |
| Метиловый спирт (Метанол) | 5 | 1 | 0,5 | III | - |
| Озон | 0,1 | 0,16 | 0,03 | I | О |
| Полипропилен | 10 | 3 | 3 | III | - |
| Ртуть | 0,01/0,005 | - | 0,0003 | I | - |
| Серная кислота | 1 | 0,3 | 0,1 | II | - |
| Сернистый ангидрид | 10 | 0,5 | 0,05 | III | - |
| Сода кальцинированная | 2 | - | - | III | - |

| Вещество | ПДК, мг/м3 |  |  | Класс опасн ости | Особенности воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населенных пунктов |  |  |  |
|  |  | Максимально разовая; воздействие ≤ 30 мин | Среднесуточная; воздействие > 30 мин |  |  |
| Соляная кислота | 5 | - | - | II | - |
| Толуол | 50 | 0,6 | 0,6 | III | - |
| Углерода оксид | 20 | 5 | 3 | IV | Ф |
| Фенол | 0,3 | 0,01 | 0,003 | II | - |
| Формальдегид | 0,5 | 0,035 | 0,003 | II | О, А |
| Хлор | 1 | 0,1 | 0,03 | II | О |
| Хрома оксид | 1 | - | - | III | А |
| Хрома триоксид | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | I | К, А |
| Цементная пыль | 6 | - | - | IV | Ф |
| Этилендиамин | 2 | 0,001 | 0,001 | III | - |
| Этиловый спирт (Этанол) | 1000 | 5 | 5 | IV | - |

Примечание: О – вещества с остронаправленным действием, за содержанием которых в воздухе требуется автоматический контроль; А – вещества, способные вызвать аллергические заболевания в производственных условиях; К – канцерогены, Ф – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

- Ознакомиться с методикой.

- Выбрать вариант соответствующий номеру в списке группы (табл. 4).

- Выписать основные гигиенические нормативы для вредных веществ в воздушной среде, различать в чем разница между ПДК. Определить предельно-допустимые концентраций вредных веществ, заданных по варианту. Заполнить итоговую таблицу 2.

- Сравнить фактические значения концентраций вредных веществ, заданных по варианту с нормативными.

- Сделать вывод о соответствии нормам каждого из веществ, т.е. фактическая концентрация Сi может быть < ПДК; > ПДК; = ПДК. Обозначить соответствие нормам знаком «+», а несоответствие знаком «-». Внести в итоговую таблицу 2.

- Выявить вещества, обладающие эффектом суммации, обозначив их символом «Σ» перед названием вещества (использовать таблицу 3). Если выявится несколько эффектов суммации, следует использовать цифровую индексацию Σ1, Σ2, ΣЗ. При этом считать, что эффект суммации имеет место, если хотя бы два из веществ, заданных по варианту, имеются в Таблице 3.

- Рассчитать и оценить эффект суммации веществ, обладающих этим эффектом в воздухе рабочей зоны и в воздухе населенных мест при кратковременном и длительном воздействии.

- Сделать вывод о соответствии нормам заданной по варианту совокупности фактических значений концентрации веществ, обладающих эффектом суммации.

- Выявить вредные вещества, представляющие в вашем случае (из данных в варианте веществ) наибольшую опасность для воздуха рабочей зоны и населенных мест.

- Оформить работу соответствующим образом и сдать преподавателю на проверку.

Ʃ1=Ʃ2

Ʃ1 Ʃ2

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ

- Выбираем исходные данные соответствующего варианта из таблицы 4 Фактические концентрации предложенного варианта

| Вещество | Сi, мг/л |
| --- | --- |
| Азота диоксид | 0,5 |
| Ацетон | 0,2 |
| Бензол | 0,05 |
| Фенол | 0,01 |
| Углерода оксид | 10 |
| Винилацетат | 0,1 |

Заносим их в таблицу 2.

- Основными гигиеническими нормативами для вредных веществ в воздушной среде являются ПДКрз, ПДКмр, ПДКсс. Выбираем нормативные значения ПДК соответствующих веществ из таблицы 1. Заносим их в таблицу 2.

- Сравним фактические значения концентраций вредных веществ, заданных по варианту с нормативными, обозначая соответствие нормам знаком «+», а несоответствие знаком «-». Поясним значение соответствия.

Пример заполнения таблицы представлен ниже в Таблице 2.

Таблица 2 Исходные данные, нормируемые значения содержания вредных веществ и их оценка.

| Данные по варианту |  | Данные нормируемых показателей |  |  |  |  | Оценка соответствия варианта нормам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Сi, мг/м3 | ПДК вредного вещества, мг/м3 |  |  | Класс опасно сти | Особен ности воздей ствия | Соответствие нормам каждого из веществ |  |  |
|  |  | В возд ухе рабо чей зоны | В воздухе населённых пунктов |  |  |  | В воздухе рабочей зоны | В воздухе населённых пунктов при времени воздействия |  |
|  |  |  | максимально разовая 30мин | Среднесуточная >30 мин |  |  |  | 30 мин | - 30 мин |
| Азота диоксид | 0,5 | 2 | 0,085 | 0,04 | II | 0 | ПДК (+) | - ПДК (-) | - ПДК (-) |
| Ацетон | 0,2 | 200 | 0,35 | 0,35 | IV | – | ПДК (+) | ПДК (+) | ПДК (+) |
| Бензол | 0,05 | 5 | 1,5 | 0,1 | II | К | ПДК (+) | ПДК (+) | ПДК (+) |
| Фенол | 0,01 | 0,3 | 0,01 | 0,003 | II | – | ПДК (+) | =ПДК (+) | - ПДК (-) |
| Углерода оксид | 10 | 20 | 5 | 3 | IV | Ф | ПДК (+) | - ПДК (-) | - ПДК (-) |
| Винилацетат | 0,1 | 10 | 0,15 | 0,15 | III | – | ПДК (+) | ПДК (+) | ПДК (+) |

- Определим вещества, обладающие эффектом суммации, из Таблицы 3, и обозначим их в таблице 2.

- Определим наличие эффекта суммации в найденных сочетаниях в воздухе рабочей зоны (ПДКрз) и в воздухе населенных мест при воздействии до получаса и более (ПДКмр и ПДКсс).

С1      +   С2      ≤ 1

ПДК1	ПДК2

В воздухе рабочей зоны:

Ʃ	(диоксид азота + фенол)   С1   +   С2      = 0,5 + 0,01 = 0,25 + 0,03 = 0,28 < 1

1	ПДК1

Ʃ2

ПДК2	2

0,3

(диоксид азота + оксид углерода)    С1   +   С2      = 0,5 + 10 = 0,25 + 0,5 = 0,75 < 1

В воздухе населенных мест (ПДКмр):

ПДК1

ПДК2

2	20

Ʃ	(диоксид азота + фенол)    С1   +   С2      =   0,5

+ 0,01 = 5,88 + 1 = 6,88 < 1

1	ПДК1	ПДК2	0,085

0,01

Ʃ2	(диоксид азота + оксид углерода)    С1   +   С2      =   0,5   + 10 = 5,88 + 2 = 7,88 < 1

ПДК1	ПДК2	0,085	5

В воздухе населенных мест (ПДКсс):

Ʃ	(диоксид азота + фенол)    С1   +   С2      = 0,5

+ 0,01

= 12,5 + 3,33 = 15,83 < 1

1	ПДК1

Ʃ2

ПДК2

С

0,04

С

0,003

0,5	10

(диоксид азота + оксид углерода)

1     +     2      =

+	= 12,5 + 3,33 = 15,83 < 1

ПДК1	ПДК2

0,04	3

Выводы:

- Фактические концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны находятся в норме и эффект суммации в рабочей зоне отсутствует.

- В воздухе населённых пунктов при времени воздействия

−	менее 30 минут фактическая концентрация диоксида азота и оксида углерода превышают установленные максимально разовые ПДК для данных веществ.

−	свыше 30 минут фактические концентрации диоксида азота, оксида углерода и фенола превышают среднесуточные ПДК, установленные для этих веществ.

На основе расчетов можно сделать вывод о несоответствии нормам фактических значений концентрации веществ, обладающих эффектом суммации в воздухе населенных мест и особенное воздействие при среднесуточном накоплении.

- Следовательно, производство является вредным для людей, проживающих рядом и оксид углерода, диоксид азота и фенол представляют особую опасность для жизни и деятельности. Необходимо принять соответствующие меры - такие как применение дополнительных средств очистки для указанных компонентов.

Таблица 3

Группы веществ обладающие эффектом суммации.

| № группы веществ | Вещества усиливающие действие друг друга |
| --- | --- |

- ацетон, акролеин, фталевый ангидрид;

- ацетон и фенол;

- ацетон и ацетофенон;

- ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол;

- ацеальдегид и винилацетат;

- аэрозоли пентаоксида ванадия и оксидов марганца;

- аэрозоли пентаоксида ванадия сернистый ангидрид;

- аэрозоли пентаоксида ванадия и трехоксида хрома;

- бензол и ацетофенон;

- валериановая, капроновая и масляная кислоты;

- вольфрамовый сернистый ангидриды;

- гексахлоран и фазолон;

- 2,3-дихлор-1,4-нафтахинон и 1,4- нафтахинон;

- 1,2-дихлорлропан,1,2,3-трихлорпропан и тетрахлорэтилен;

- изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола;

- изобутенилкарбинол и диметилвинилкарбинол;

- метилдигидропиран и метилентетрагидропиран;

- мышьяковидный ангидрид и свинца ацетат;

- мышьяковистый ангидрид и германий;

- озон, диоксид азота и формальдегид;

- оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, гексан;

- пропионовая кислота и пропионовый альдегид;

- сернистый ангидрид и аэрозоль серной кислоты;

- сернистый ангидрид и никель металлический;

- сернистый ангидрид и сероводород;

- сернистый ангидрид и диоксид азота

- сернистый ангидрид, оксид углерода, фенол и пыль конверторного производства;

- сернистый ангидрид, оксид углерода, диоксид азота и фенол;

- сернистый ангидрид и фенол;

- сернистый ангидрид и фтористый водород;

- серный и серистый ангидриды, аммиак и окислы азота;

- сероводород и динил;

- сильные минеральные кислоты

(серная, хлористоводородная и азотная);

- углерода окись и пыль цементного производства;

- уксусная кислота и уксусный ангидрид;

- фенол и ацетофенон;

- фурфурол, метиловый и этиловый спирты;

- циклогексан и бензол;

- этилен, пропилен, бутилен, и амилен.

Эффектом потенцирования обладают:

- бутилакрилат и метилметалкрилат с коэффициентом 0,8;

- фтористый водород и фторосоли с коэффициентом 0,8.

Таблица 4

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЯ

| Вариант | Вещество | Сi, мг/м3 | Вариант | Вещество | Сi, мг/м3 | Вариант | Вещество | Сi, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | Азота диоксид Аммиак Хрома оксид Сернистый ангидрид Ртуть Акролеин | 0,04 0,5 0,2 0,5 0,001 0,01 |  |  |  |  |  |  |