Задание №3. Расчет на прочность  жесткость при растяжении – сжатии

Для ступенчатого вала необходимо выполнить:

1. Из условия суммы сил на горизонтальную ось определить реакцию R в заделке.

2. Найти внутренние нормальные силы  N  в каждом из сечений, построить эпюры нормальных сил.

3. Вычислить нормальные напряжения σ в выбранных сечениях, построить эпюры нормальных напряжений. Указать опасные сечения из условия σmax (по модулю).

4. Вычислить удлинение Δl  каждого участка, построить эпюры удлинений. Вычислить величину относительной деформации ε каждого участка.

Вычисления и построение эпюр п/п 1-3 проводить в общем виде (без подстановки исходных данных)

5. Вычислить из условия прочности минимальную базовую площадь круглого поперечного сечения  F  по заданной силе P в таблице задания  (для всей группы).

6. Вычислить суммарное перемещение свободного конца ступенчатого вала W.

| Номер учебной группы | Материал вала | Обозначение и размерность исходных параметров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предел прочности σ , МПа |  | Модуль упругости Е, МПа | Сила Р, Н | Длина l, мм |
| 1 | Сплав 29НК | 550 | 550 | 1,4‧105 | 4000 | 100 |
| 2 | Сплав 42Н | 550 | 550 | 1,4‧105 | 5000 | 150 |

Задание №4.  Расчет на прочность и жесткость  при кручении

Для ступенчатого вала круглого поперечного сечения индивидуального задания необходимо:

- Найти реактивный момент в заделке.

- Определить внутренние крутящие моменты на каждом участке вала и построить эпюру по координате Z.

- Определить максимальные касательные напряжения в поперечных сечениях вала и построить их эпюру по длине вала (по координате Z). Указать опасные участки вала по условиям прочности при кручении.

- Определить углы закручивания  каждого участка и построить эпюру   по длине вала. Указать на эпюре опасный участок вала при кручении по условиям жёсткости.                                      Задания по п.п. 1-4 выполнить в общем (алгебраическом) виде. Числовые выражения найти в п/п 5,6.

- Найти базовую величину диаметра d по условиям прочности при значении момента M, указанном в табл.3.2

- Найти угол поворота свободного конца вала относительно опоры.

| Номер группы | Материал вала | Допускаемое напряжение кручения , МПа | Модуль упругости 2-го рода G, МПа | Крутящий момент М, Нмм | Базовый размер вала a, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь 12Х18Н10 | 50 | 0,8105 | 15‧103 | 150 |
| 2 | Сталь 30ХГСА | 110 | 0,8105 | 80‧103 | 100 |

Задание №5.  Расчет на прочность и жесткость  при изгибе

Для балки с постоянным по длине поперечным сечением, необходимо:

I. Вычислить реактивные силы  в опорах.

2. Построить эпюры поперечных сил Qy и изгибающих моментов Mx.

3.Указать опасные сечения балки по условиям изгиба, записать по модулю значение изгибающего момента |Mmax| опасного сечения.

Задания по п/п. I - 3 выполнить в общем алгебраическом виде.

4.	Подобрать размеры поперечного сечения балки прямоугольной формы для двух вариантов: отношение ширины b к высоте h равно 2 и 0,5 соответственно. Вычертить полученные сечения в одном масштабе, вычислить отношение полученных значений площадей (экономию материала).

Исходные данные приведены в таблице.  Принять значение распределенной нагрузки  q=Pa,    модуль упругости  E=2·105 МПа.

| Номер учебной группы | Обозначение и размерность исходных параметров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сила P, H | Размер а, мм | Допустимое напряжение [σ], МПа |
| 1 | 400 | 200 | 140 |
| 2 | 300 | 300 | 150 |