ЗАДАНИЕ: для схемы, соответствующей Вашему варианту, выполнить следующее:

1) По законам Кирхгофа составить систему уравнений для расчёта токов во всех ветвях, записав её в двух формах:

a) для мгновенных значений (дифференциальная форма);

b) для комплексов (символическая форма).

2) Определить комплексы токов в ветвях любым методом.

3) Определить показание ваттметра двумя способами:

a) с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре;

b) по формуле UIcosφ.

4) Построить векторную топографическую диаграмму токов и напряжений. На векторной диаграмме тока и напряжения ваттметра указать угол φ = φu – φi.

5) Записать выражение для мгновенного значения тока i1 и построить график зависимости i1(ωt) в интервале от 0 до 2π.

Дано:

R2 = 14 Ом

L3 = 0,41 Гн

C1 = 73 мкФ = 73*10-6 Ф

L5 = 0,56 Гн

Em1 = 44 В

ψ1 = 150°

Em5 = 44 В

ψ5 = 220°

f = 46 Гц

Рис.1

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЁТЫ

Прежде, чем приступать к выполнению поставленных задач, выполним некоторые подготовительные действия:

1.1. Вычисление комплексов ЭДС ветвей

По условию для каждой ЭДС заданы амплитуда Em и начальная фаза ψ. Чтобы записать комплексы ЭДС E, нужно для каждой ЭДС вычислить ещё действующее значение E, действительную Re E и мнимую Im E части:

E=ReE+jImE=Eejψ

E=Em2;ReE=Ecosψ;ImE=Esinψ

Для наших данных получим:

E1=31,11;ReE1=-26,94;ImE1=15,55

E5=31,11;ReE5=-23,83;ImE5=-20

1.2. Вычисление полных комплексных сопротивлений ветвей

Полное комплексное сопротивление ветви определяется по формуле:

Z=R+jX=R+jXL-XC

где R – активное сопротивление ветви;

X = XL – XC – реактивное сопротивление;

XL = ωL – реактивное индуктивное сопротивление;

XC = 1/ωC – реактивное ёмкостное сопротивление;

ω = 2πf – угловая частота.

Подставив числовые значения, получим:

Z1=-j1ωC1=-47,4j

Z2=R2+jωL5=14+161,85j

Z3=jωL3=118,5j

Все сопротивления получены в Омах

2. ПО ЗАКОНАМ КИРХГОФА СОСТАВИТЬ СИСТЕМУ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЁТА ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ, ЗАПИСАВ ЕЁ В ДВУХ ФОРМАХ

2.1. Для мгновенных значений (дифференциальная форма):

Cвязь между токами и напряжениями на отдельных элементах для мгновенных значений выражается формулами:

для активного сопротивления:

u=Ri

для индуктивности:

u=Ldidt

для ёмкости:

u=1Cidt

Отметим для удобства три дополнительные точки: m, n и k (см. рис.1), не являющиеся узлами.

Данная цепь (рис.1) имеет 3 ветви и 2 узла (a и b). Поэтому необходимо составить систему трёх уравнений с тремя неизвестными. Одно уравнение составим по 1-му закону Кирхгофа, два – по второму:

уравнение для узла a:

i1+i2+i3=0

уравнение для левого контура ankbma:

-i2R2-L5di2dt+1C1i1dt=-E5+E1

уравнение для правого контура abkna:

-L3di3dt+i2R2+L5di2dt=E5

Таким образом, получаем систему 3 интегро-дифференциальных уравнений с 3 неизвестными токами i1, i2, i3:

i1+i2+i3=0-i2R2-L5di2dt+1C1i1dt=-E5+E1-L3di3dt+i2R2+L5di2dt=E5

2.2. Для комплексов (символическая форма):

Связь между комплексами токов и напряжений на отдельных элементах имеет вид:

для активного сопротивления:

U=RI

для индуктивности:

U=jωLI=jXLI

для ёмкости:

U=1jωСI=-jXСI

уравнение для узла a:

I1+I2+I3=0

уравнение для левого контура ankbma:

-R2I2+jXL5I2-jXC1I1=E1-E5

-R2+jXL5I2-jXC1I1=E1-E5

уравнение для правого контура abkna:

-jXL3I3+R2I2+jXL5I2=E5

-jXL3I3+R2+jXL5I2=E5

Получаем систему 3 уравнений с 3 неизвестными токами i1, i2, i3:

I1+I2+I3=0-R2+jXL5I2-jXC1I1=E1-E5-jXL3I3+R2+jXL5I2=E5

3. ОПРЕДЕЛИТЬ КОМПЛЕКСЫ ТОКОВ В ВЕТВЯХ

Поскольку данная цепь (рис. 1) имеет 2 узла (a и b), для её расчёта воспользуемся методом двух узлов.

В общем случае уравнение для комплекса межузлового напряжения имеет вид:

Uab=k±EkZkn1Zn

где в числителе стоит сумма по всем активным ветвям, а в знаменателе – по всем ветвям. Знак «+» в числителе выбирается, если ЭДС направлена против межузлового напряжения Uab.

Для рассматриваемой цепи (рис. 1) получим:

Uab=E1Z1+E5Z21Z1+1Z2+1Z3

Подставляя числовые значения, получим:

Uab=-71,56+65,15j (пересчитано, правильно)

Токи в ветвях найдём по закону Ома для активной ветви:

I1;

I2;

I3;

4. ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЕ ВАТТМЕТРА ДВУМЯ СПОСОБАМИ

4.1. Определить показание ваттметра с помощью выражения для комплексов тока и напряжения на ваттметре

Активная мощность P двухполюсника, характеризуемого комплексом тока I и комплексом напряжения U, определяется выражением:

P=ReU∙I*

где I* – сопряжённый комплекс тока

Ваттметр на рис. 1 включён так, что измеряет активную мощность участка (двухполюсника), расположенного справа от ваттметра. Комплекс тока этого двухполюсника I1, комплекс напряжения Uab.

Подставив числовые значения, получим:

P=ReUab∙I1*=

4.2. Определить показание ваттметра по формуле UIcosφ:

Стрелка ваттметра отклоняется на величину, равную UIcosφ, где U – действующее напряжения на обмотке напряжения ваттметра, I – действующее значение тока, втекающего в обмотку тока ваттметра, φ – угол сдвига фаз между током и напряжением.

В рассматриваемом случае (рис. 1) напряжение на обмотке напряжения ваттметра uab, ток, втекающий в обмотку тока i1. Действующие значения:

Uab=Uab=

I1=I1=

Угол сдвига фаз между током и напряжением φ равен разности начальных фаз напряжения и тока:

φ=ψUab-ψI1=arctgImUabReUab-arctgImI1ReI1=

Тогда активная мощность:

P=UabI1cosφ=

4.3. На векторной диаграмме тока и напряжения ваттметра указать угол

𝜑 = 𝜓𝑈 − 𝜓𝐼.

На комплексной плоскости построим векторы Uab и I1:

5. ПОСТРОИТЬ ВЕКТОРНУЮ ТОПОГРАФИЧЕСКУЮ ДИАГРАММУ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ

Векторная топографическая диаграмма токов и напряжений – это изображение на комплексной плоскости векторов всех токов и напряжений на всех элементах цепи. Причём векторы напряжений должны быть расположены в том же порядке, что и элементы цепи. Рекомендуется сначала разместить на комплексной плоскости точки, соответствующие комплексным потенциалом всех точек цепи, а потом соединить соседние точки. Тогда каждый отрезок диаграммы будет соответствовать элементу цепи.

Тогда потенциалы остальных точек могут быть найдены путём подсчёта изменения потенциала при движении от точки b (или от других точек с известным потенциалом) к этим точкам. При выборе исходной точки и пути можно руководствоваться простотой расчётов.

φa=φb+Uab=Uab=

φm=φa-E1=

φk=φb-jXL5I2=-jXL5I2=

φn=φk+E5=

6. ЗАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЕ ДЛЯ МГНОВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ТОКА I1 И ПОСТРОИТЬ ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ I1(ΩT) В ИНТЕРВАЛЕ ОТ 0 ДО 2Π.

Выражение для мгновенного значения тока имеет вид:

i=Imsinωt+ψI

где Im=2I – амплитуда тока; Im=

I – действующее значение тока =

ω = 2πf – круговая частота

ψI – начальная фаза тока,