Практическое занятие 1.

Студент должен:

1. Ознакомиться с теорией.

2. Произвести выбор электродвигателя и выполнить кинематический и силовой расчет привода.

3. Исходные данные представлены в Техническом задании. Вариант технического задания выдает преподаватель индивидуально или он может соответствовать номеру студента в списке группы.

4. Для проверки файлы с расчетом загружаются с систему МУДЛ в указанных там форматах, не архивируя.

5. Максимальный балл за правильно выполненное задание с первой попытки составляет 10. Если задание выполнено неверно, то оно не зачитывается и должно быть исправлено. Каждая последующая попытка снижает оценку на 2 балла.

ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1

Техническое задание №1

| Схема 1 | Схема 2 |
| --- | --- |

Схемы привода

Исходные данные ВАРИАНТ  12

| Варианты |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pвых, кВт |  | 3,7 | 5,17 |  | 10 |  | 17 |  | 19 |  | 23 |  | 25,8 |  | 28 |  | 34,3 | 27,6 | 9 |  | 8 |  |
| вых, 1/с |  | 15,8 | 16,1 |  | 18,2 |  | 20,3 |  | 18,2 |  | 16,3 |  | 14,3 |  | 12,8 |  | 10,9 | 9,55 | 28,7 |  | 20,37 |  |
| , мм |  | 125 | 140 |  | 160 |  | 180 |  | 200 |  | 225 |  | 250 |  | 280 |  | 315 | 315 | 125 |  | 140 |  |
| nc, 1/мин |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  | 1000 |  |  |  |
| Схема (см. рис.) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Варианты | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |
| Pвых, кВт | 8,7 | 10,3 |  | 14 |  | 15,5 |  | 20,7 |  | 2,51 |  | 3,72 |  | 4,95 |  | 1,79 |  | 2,57 |  | 3,515 |  | 4,63 |
| вых, 1/с | 12,15 | 10,78 |  | 10,78 |  | 9,56 |  | 9,58 |  | 37,5 |  | 37,4 |  | 37,8 |  | 28,8 |  | 30 |  | 29,9 |  | 25,2 |
| , мм | 180 | 200 |  | 225 |  | 250 |  | 280 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 112 |
| nc, 1/мин | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1000 |
| Схема (см. рис.) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |

Нагрузка постоянная; срок службы LГ =10 лет; коэффициент годового использования КГ=0,8; коэффициент суточного использования КС=0,3; тип производства: для редуктора – крупносерийное, для рамы – единичное.

1. Выбор электродвигателя. 
Кинематический и силовой расчёт привода

Общий КПД привода:

η =ηм∙ηред∙ηм∙ηп ;

где ηм=0,98 – КПД муфты;

ηред=0,97 – КПД редуктора (табл. П1);

ηп=0,99 – КПД подшипников приводного вала.

Требуемая мощность электродвигателя, кВт,

Ртр=Рвых/η,

где Рвых – мощность на выходном или приводном валу машины.

Выбираем асинхронный электродвигатель серии 4А с номинальной мощностью Рдв ≥ Ртр и заданной синхронной частотой вращения nс (табл. П2) [2]. Номинальная частота вращения вала двигателя, мин־¹,

nдв=nс (1 – s/100),

где s – относительное скольжение, %.

Записываем условное обозначение выбранного двигателя.

Определяем расчётное передаточное число редуктора:

uр.рас.=nдв/nвых,

где nвых – частота вращения приводного вала рабочей машины, мин־¹, определяемая по одной из следующих формул:

nвых=30ωвых/π;

Передаточное число редуктора uред равно uр.рас., округлённому до ближайшего стандартного значения (табл. П4) [2];

Частоты вращения и угловые скорости валов:

–на валу электродвигателя no =nдв,                          ωo=πno/30;

–на быстроходном валу редуктора n1=no, 		     ω1 = πn1/30;

–на тихоходном валу редуктора n2=n1/uред,     ω2=πn2/30;

Мощности Р, Вт, и вращающие моменты Т, Н∙м:

–на валу электродвигателя:

Р0=Ртр, Т0=Р0/ωо;

–на быстроходном валу редуктора:

Р1=Р0∙ηм,          Т1=Р1/ω1;

– на тихоходном валу редуктора:

Р2=Р1∙ηред,        Т2=Р2/ω2;

Результаты кинематического и силового расчёта привода заносятся в табл.3.1.

Таблица 3.1

Значения кинематических и силовых параметров на валах

| Номер вала | n, мин־¹ | ω, с־¹ | Р, Вт | Т, Н∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

## 2.  ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 1

## Выбор электродвигателя. 
Кинематический и силовой расчет привода

1. Определим общий коэффициент полезного действия привода

,

где	– коэффициент полезного действия редуктора (в данном случае цилиндрического редуктора);

– коэффициент полезного действия муфты;

;

;

.

2. Требуемая мощность двигателя , кВт,

==.

3. По известному значению требуемой мощности двигателя выберем электродвигатель по ГОСТу. При этом должно выполняться условие

.

Это условие выполняется для электродвигателя 4A200M6. Значение , значение .

Определим номинальную частоту двигателя n, мин:

;

.

4. Определим передаточное число редуктора:

.

Принимаем значение из стандартного ряда передаточных чисел.

5. Определим частоту вращения валов:

;

.

6. Начальная угловая скорость, угловая скорость быстроходного вала:

.

7. Угловая скорость тихоходного вала:

.

8. Мощность, передаваемая ступенями привода, кВт :

;

;

.

9. Моменты вращения на валах, Нм:

;

;

.

| Номер вала | n, мин־¹ | ω, с־¹ | Р, кВт | Т, Н∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 972 | 101,74 | 19,99 | 196,46 |
| 1 | 972 | 101,74 | 19,59 | 192,56 |
| 2 | 173,89 | 18,2 | 19 | 1043,96 |

Значения кинематических и силовых параметров на валах