Министерство высшего образования и науки Российской Федерации

Южно-Уральский государственный университет

Филиал в г. Златоусте

Кафедра технологии машиностроения, станков и инструмента

И.П. Дерябин

Научно-исследовательская работа

Учебно-исследовательская работа № 2

Методика обработки результатов экспериментов по определению коэффициентов обрабатываемости сталей и сплавов

1. Основные положения

По результатам экспериментов строится график T = f(V) в двойной логарифмической сетке (рисунок 1), по которому находится уравнение .

Логарифмируя уравнение , получаем .

Эти уравнения можно рассматривать как уравнение прямой линии типа у=ах+k, где по аналогии lgV=у; lgТ = х; lgС=k; a = –m.

Так как величина а, являющаяся угловым коэффициентом в уравнении у=ах+k, равна тангенсу угла наклона исследуемой прямой к оси Х–Х, то по аналогии m также равно тангенсу угла наклона прямой выраженной уравнением  к оси Т–Т.

Следовательно, m = tg = a/b.

Таким образом, пользуясь графическим построением зависимости V = f(T) в логарифмической системе координат, можно определить показатель степени m измерением угла наклона прямой к оси Т–Т или подсчетом по формуле m = tg = a/b, где a и b – длины отрезков между точками 1 и 2 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Графический метод

Для большей точности расчета точки 1 и 2 как можно больше должны быть удалены друг от друга. Но обязательным является их расположение в пределах исследованного интервала значений.

Величина С определяется по формуле

С = VTm,

где V и T – скорость резания и стойкость, соответствующие какой-либо одной точке на прямой, выражающей зависимость;

m – найденная величина.

Если сравнивают обрабатываемость двух материалов А и Б, то для них при одинаковых условиях обработки экспериментально находят связь между периодом стойкости и скоростью резания. При немонотонной зависимости V = f(T) находят отношение скоростей резания VА и VБ, допускаемых материалами А и Б при определенном значении периода стойкости инструмента, являющееся коэффициентом обрабатываемости при выбранном периоде стойкости. Если зависимость V = f(T) монотонна и ее можно аппроксимировать степенной функцией, то находят две зависимости  и .

Задавшись периодом стойкости Т = 60 мин, определяют соответствующие ему скорости резания V60А и V60Б . Коэффициент обрабатываемости .

Полученные значения коэффициентов обрабатываемости Ко применяются для определения скорости резания выбранных материалов

,

где Vэт – скорость резания для стали 45.

2. Пример

Результаты экспериментов для стали 45

| V, м/мин | 70 | 90 | 110 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T, мин | 51,13 | 3,64 | 3,15 | – |

Рисунок 2 – Номограмма для стали 45

ВАРИАНТ

4.3. Пластина TМ4000 (Seco)

| Вариант | Стойкость Т мин, при скоростях резания V м/мин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 140 | 180 | 220 |
| Сталь 45 | 62,6 | 44,1 | 33,98 | 27,6 |
| Сталь 30Х13 | 66,0 | 17,2 | 6,3 | 2,8 |

ПРИМЕР

Пластина SECO ‒ CNMG 120408 – MR4 TS2500

Результаты экспериментов для стали 45 приведены в таблице 1:

Таблица 1 – Результаты экспериментов для Стали 45

| V, м/мин | 70 | 90 | 110 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T, мин | 486,0 | 425,1 | 290,0 | 157,2 |

По результатам построен график T=f(V) в двойной логарифмической сетке (рисунок 1), по которому находится уравнение V=CTm=CT-m:

Рисунок 1 – Номограмма для стали 45

Для большей точности в номограмме выбрали две точки с координатами: (200;125) и (370;90). Они расположены в пределах исследованного интервала значений.

Отрезок a=lg125-lg90=lg12590=0.143

Отрезок b=lg370-lg200=lg370200=0.267.

Вычислим значение коэффициента m=tgα=ab

m= 0.1430.267=0.536 ≈0,54 (тангенс угла наклона соответствует показателю степени)

Определим коэффициент C=VTm для точки на прямой с координатами (300;100)

C=100×3000.54=2175.9

Построим график зависимости V=2175.9T0,54 (рисунок 2).

Для построения графика составил таблицу 2 расчетных значений:

Таблица 2 – Расчетные значения для Стали 45

| T, мин | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, м/мин | 346,73 | 263,15 | 219,42 | 191,58 | 171,9 |

Рисунок 2 – График зависимости V=2175.9T0,54

Результаты экспериментов для сплава ВТ22 приведены в таблице 3:

Таблица 3 – Результаты экспериментов для сплава ВТ22

| V, м/мин | 70 | 90 | 110 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T, мин | 3,9 | 3,3 | 0,2 | 0,1 |

По результатам построен график T=f(V) в двойной логарифмической сетке (рисунок 3), по которому находится уравнение V=CTm=CT-m:

Логарифмируя уравнение V=CTm, получаем lgV=lgC-m∙lgT .

Эти уравнения можно рассматривать как уравнения прямой линии типа y=ax+k, где по аналогии lgV=y;lgT=x;lgC=k, a=-m.

Так как величина a, являющаяся угловым коэффициентом в уравнении y=ax+k, равна тангенсу угла наклона исследуемой прямой к оси Х – Х, то по аналогии m также равно тангенсу угла наклона прямой выраженной уравнением lgV= -m∙lgT+lgC к оси Т – Т.

Следовательно, m=tgα=ab.

Таким образом, пользуясь графическим построением зависимости в логарифмической системе координат, можно определить показатель степени m измерением угла наклона прямой к оси Т – Т или подсчетом по формуле.

Рисунок 3 – Номограмма для сплава ВТ22

Для большей точности в номограмме выбрали две точки с координатами: (0,2;115) и (3;80). Они расположены в пределах исследованного интервала значений.

Отрезок a=lg115-lg80=lg11580=0.158

Отрезок b=lg3-lg0,2=lg903=1.18.

Вычислим значение коэффициента m=tgα=ab

m= 0.1581.18=0.134 ≈0,13 (тангенс угла наклона соответствует с показателем степени)

Определим коэффициент C=VTm для точки на прямой с координатами (0,6;99.5)

C=99,5×0,60.13=92.92

Построим график зависимости V=92.92T0,13 (рисунок 4).

Для построения графика составил таблицу 4 расчетных значений:

Таблица 4 – Расчетные значения для сплава ВТ22

| T, мин | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, м/мин | 59,72 | 55,88 | 53,49 | 51,77 | 50,43 |

Рисунок 4 – График зависимости  V=92.92T0,13.

Определим скорость резания при стойкости 60 мин для стали 45 (V60Б) и ВТ22 (V60А).

V60Б= 2175.9600.54=238.47 м/мин – скорость резания при стойкости 60 мин для стали 45.

V60А= 92.92600.13=53.68 м/мин – скорость резания при стойкости 60 мин для сплава ВТ22.

Определим коэффициент обрабатываемости:

K0= V60АV60Б= 53.68238.47=0.23.

Полученные значения коэффициентов обрабатываемости применяются для определения скорости выбранных материалов. Метод является наиболее точным и объективно отражающим влияние обрабатываемого материала на изнашивание инструмента.