# Вводная лабораторная работа №1.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИЕМОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ В EWB 5.x (часть 1).

# 1. Цель работы.

Изучение основных приемов моделирования, заменяющих трудоемкие способы снятия показаний с классических измерительных и регистрирующих приборов.

# 2. Подготовка к работе.

# 2.1. Подробные описания приемов работы.

# Основными документами для изучения являются методические указания:

# Компоненты. Приборы. Графики – Электронная версия документа. Далее сокращенно КПГ.

# Анализ электронных схем в EWB – Электронная версия документа. Далее сокращенно АЭС.

# Работа со компонентами рассмотрена:

- резисторы, источники, потенциометры, ключи – КПГ, пп.(1.5.1.1÷1.5.3),

- измерительные приборы V и A – КПГ, пп.1.5.5,

# Методы анализа рассмотрены:

- анализ DC OP – АЭС, пп.

- анализ Parameter sweep+DC OP – АЭС, пп.

- анализ DC sweep – АЭС, пп.

- анализ Temperature sweep+DC OP – АЭС, пп.

# 2.2. Особенности схем исследования.

# 2.2.1. Схема для исследования режимов AC/DC – Рис.В.1.1.

# Рис.В1.1. Схема для исследования работы в режиме DC.

# Стандартные элементы схемы:  источник напряжения V1-DC, амперметры (pA1÷pA3), вольтметры (pV1÷pV4), резисторы R2, R3, R5.

# Специфические элементы EWB: модуль с именем I-U [a], преобразующий ток в напряжение относительно "земли".

# !!! В отличие от напряжений, которые показывают pV1 – pV3, показания pV4 (точка F) не соответствуют никакому напряжению. Они численно равно току через pA3 с совпадением десятичных префиксов.  Модули сделаны специально для Л.Р., т.к. режимы программного анализа не работают с токами, а только с напряжениями в точках схемы относительно "земли" (точка с 0B).

# Анализ токов в режимах не предусмотрен и возможен только с помощью этих модулей.

# 2.2.2. Схема для применения анализа DC-OP – Рис.В1.2.

# Это точно такая же схема, как на Рис.В1.1, но не содержит ни одного измерительного прибора. Тем не менее, пассивный метод анализа DC Operating Point (далее DC OP) позволяет напряжения во всех точках и токи при наличии преобразователей I-U.

# Рис.В1.2. Схема для применения анализа DC – OP.

# На схеме включена опция CircuitSchematic optionsShow/HideShow nodes. Поэтому сразу видно соответствие произвольного имени точки (Label) и ее номера, который присваивает программа (Reference ID). Обычно в схемах Л.Р. эта опция не включается. Нужно уметь пользоваться всплывающим определителем ID любого элемента схемы, который появляется внизу экрана при наведении курсора на любой элемент, включая точки соединения (Nodes).

# 2.2.3. Схема для получения  одиночных графиков и семейств – Рис.В1.3.

# Рис.B1.3. Схема для получения графиков.

# Схема специально выбрана несколько усложненной, чтобы можно было оценить эффективность методов анализа EWB по сравнению с обычными решениями.

# Функции в данной схеме, для которых можно получить графики:

- напряжения в точках (A÷E),

- напряжение преобразователя I-U в точке F, численно равное току через R8.

# Что может являться аргументами для этих функций?

- напряжения источников V1, V2,

- сопротивления всех резисторов,

# Семейства графиков могут быть построены для любой функции с аргументом V1 и параметром V2 или наоборот.

# Аргументами могут быть величины V1, R1, R2.

# Какие методы анализа используются?

- Parameter sweep+DC OP – для всех аргументов,

- ВС sweep – только для V1, V2

# 2.2.4. Схема для исследования зависимостей от температуры. – Рис.В1.4.

# На этой схеме вообще не созданы специальные точки соединений, а просто включена опция их показа. Сделано это только для демонстрации возможностей EWB.

# Рис.B1.4. Схема для исследования зависимостей от температуры.

# Назначение схемы:

- метод анализа – Temperature sweep+DC OP.

- функции в этой схеме – напряжения в точках 2, 3, 4

- аргумент для всех функций – температура, при дополнительных установках.

- результат – зависимости типа V=f(tOC).

# !!! Вообще-то, температуру, как аргумент можно использовать и в схеме на Рис.В1.3, правда без особого результата.

# Точно так же, в схеме на Рис.В1.4 аргументами могут быть V1, значения сопротивлений (R1÷R3) и даже параметры моделей диодов D1, D2. Это просто не является целью работы с данной схемой.

# 3. Задание на работу в лаборатории.

# 3.1. Подготовка к работе.

# Создать на компьютере рабочую папку в соответствии с указаниями преподавателя.

# Номер варианта – постоянный, действует на все время выполнения Л.Р.

# Файлы, содержащие схемы для этой Л.Р., хранятся на сетевом диске по пути

# DiskLetter\№ группы\Lab#B1.  Всего там должно бытьчетыре файла *.ewb

# Файл с сетевого диска должен быть скопирован в рабочую папку перед запуском программы. Работа с файлом непосредственно на сетевом диске – недопустима.

# После запуска программы файл открывается действиями File  Open.

# ПРИМЕЧАНИЕ. В последующем все файлы, необходимые для работы, будут храниться в "облаке" по адресу, который должен быть доступен каждому студенту. При возможных неполадках с доступом к сетевому диску попробуйте скачать файл из Сети. Или обратитесь к преподавателю для ручной загрузки файла.

# Открывание файла кликом по иконке – недопустимо Только File  Open после запуска EWB. Расширение EWB использует и другая программа, откроется не то, что надо!

# Перед началом работ создайте в рабочей папке "буферный" файл MS Word   – в него будут копироваться графики, получаемые средствами анализа.

# 3.2. Анализ схемы в режиме DC.

# 3.2.1. Начальные установки схемы.

# Открыть файл  LWI-1 DC-01.ewb (Рис.В1.1). Сделать установки значений в  элементах V1, R1 – R4 по варианту, ПРИЛОЖЕНИЕ В1.1.

# 3.2.2. Режим DC – показания приборов.

# Включить/выключить схему. Почему показания некоторых приборов = 0? Сделать коррекцию свойств приборов, еще раз включить/выключить схему. Занести показания приборов в строку 2 с точностью три знака после точки.

# Таблица В1.1. Токи и напряжения в схеме.

| # 1 | # приб. | # pA1 | # pA2 | # pA3 | # pV1 | # pV2 | # pV3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # знач. |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # DC-OP | # V1#branch |  |  | # A(1) |  |  |
| # 4 | # знач. |  |  |  |  |  |  |

# Все напряжения в [B], все токи в [mA], в ячейках только числа.

# Сделать вывод, почему можно не указывать напряжение pV4.

# 3.2.3. Режим DC – анализ DC OP.

# Открыть файл  LWI-1 DC-02.ewb (Рис.В1.2). Сделать те же установки, что в пп.3.2.2.

# Записать в строке "DC-OP" имена и №№ всех точек (Nodes), показания которых должны совпадать с показаниями соответствующих приборов. Для pV1 и pA1 соответствие уже поставлено, для остальных точек это нужно сделать самостоятельно.

# Выбрать режим Analysis  DC Operating Point (далее DC OP). Значения напряжений во всех точках записать в строку 4. Остальное – в выводах.

# В окне DC OP – 13 строк, в Таблице В1.1 – 6 значений. Полностью ли данные Таблицы отражают состояние схемы? Где происходит дублирование информации?

# 3.3. Построение графиков и решение задачи.

# 3.3.1. Начальные установки схемы.

# Открыть файл LWI-1 Graphics.ewb (Рис.В1.3). Установить напряжения в источниках V1÷V3 – по варианту, ПРИЛОЖЕНИЕ В1.2. Значения R1 – R8 оставить, как есть.

# 3.3.2. Построение одиночного графика.

# Используя анализ Parameter sweep+DC OP, построить график для напряжения в точке. Имя и аргумент указаны в варианте ПРИЛОЖЕНИЕ В1.2, например, VA(R3), VC(V1) и т.п.

# Для всех вариантов:

- диапазон R (1÷10)kΩ с шагом 0.1kΩ,

- диапазон V1, V2 (0÷10)V с шагом 0.1V,

- развертка - линейная

# Подробно работа с анализом Parameter sweep изложены в АЭС, пп.9.2, стр.12.

# С учетом того, что это первая работа приводится краткое изложение правил:

# Выбрать на панели меню AnalysisParameter sweep, в окне провести настройки

- Component – аргумент, указанный в варианте,

- Parameter – Resistance,

- тип развертки, диапазон и шаг указаны выше,

- выходная точка – номер, соответствующий имени точки в варианте.

- выбор DC Operation Point и Simulate.

# График привести в соответствующий вид и занести в отчет.

# Подробно работа с графиками изложена в КПГ, п.3, Графики, стр. 12÷18.

# В ПРИЛОЖЕНИИ В1.3 приводится краткое изложение:

# 3.3.3. Построение семейства графиков.

# Используя анализ DC sweep, построить семейство графиков. Выходная точка та же, что и в предыдущем разделе, но аргумент уже Source 1 , а параметр – Source 2.

# Подробно работа с анализом DC sweep изложены в АЭС, пп.6.2, стр.4. Здесь приводится краткое изложение правил:

# Выбрать на панели меню AnalysisDC Sweep, в окне провести настройки

- Source 1(S1) и Source 2 (S2) – указаны в варианте,

- Source 1 (0÷10)B с шагом 0.1B, для всех вариантов,

- Source 2 (0÷12)B с шагом 4B, для всех вариантов.

# Семейство графиков привести в соответствующий вид и занести в отчет.

# 3.3.4. Решение задачи.

# Определить напряжение источника VX, при котором ток через R8 равен нулю. Остальные параметры схемы = const, те же, что при установке.

# Источник VX указан в варианте ПРИЛОЖЕНИЕ 6.12, диапазон (0÷10)B с шагом 0.1B.

# Использовать анализ Parameter sweep +DC OP, график и показания курсора.

# Подсказка. Показания курсоров: x1, x2 – значение изменяемого напряжения, y1, y2 – напряжение в выбранной точке, напряжение преобразователя I-U – это ток.

# !!! Что делать, если решение не найдено? Попробуйте найти выход самостоятельно.

# Точность установки значения y – желательно до единиц мкА. Точность можно повысить, если решать задачу в два запуска "грубо – точно":

- 1-й запуск – определение диапазон в пределах 1B или даже 0.1B,

- 2-й запуск – новый диапазон и шаг 0.01B или даже 0.001B.

# Но это не обязательно, а по желанию; обязателен основной вариант.

# После получения решения установить соответствующее значение в схеме, включить и проверить правильность. Результат занести в отчет в следующем виде

# Решение с помощью анализа: y=I=…., x=V1 (или V2) ….

# Включение схемы: V1 (или V2, или V3)=…, pA1=…

# 3.4. Исследование зависимостей от температуры.

# 3.4.1. Начальные установки схемы.

# Открыть файл LWI-1 Thermo.ewb (Рис.В1.4). Установить значение ТКС и сделать выбор D1, D2 по варианту, ПРИЛОЖЕНИЕ В1.3.

# Для всех вариантов: V1=5B, все R1=R2=1kΩ, R3=R4=2kΩ.

# Выбор диода: СвойстваModelsLibrary – rusModel – тип по варианту

# 3.4.2. Анализ при изменении температуры.

# Запустить анализ Temperature Sweep+DC OP. Действия в окне уже известны. Для всех вариантов диапазон (–60+80)ОС с шагом 1ОС. Выходные точки видны на схеме, для каждой потребуется отдельный запуск.

# По результатам запуска заполнить Таблицу В1.2. Данные для –60 ОС и +80OC брать из показаний в окне кусоров max y и min y. Что для какой tОС решить самостоятельно. Для t=+27OC, которая всегда принимается за нормальные условия, использовать курсор.

# 3.4.3. Установка ТКС для резистора.

# В EWB резисторы по умолчанию имеют температурный коэффициент сопротивления (ТКС) равный нулю, т.е. зависимость R=f(tOC) отсутствует.

# Провести установку ТКС: СвойстваValueполе ТС1 – значение по варианту. После этого провести запуск и заполнить последнюю строку Таблицы D1.2.

# Таблица В1.2. Напряжения в схеме при изменении tOC.

|  | # –60 ОС | # +27OC (НУ) | # +80OC | # t (–),% | # t (+), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # R1-D1 |  |  |  |  |  |
| # R2-D2 |  |  |  |  |  |
| # *R3-R4 |  |  |  |  |  |

# *  – только для пп.3.4.3.

# Значения относительных отклонений рассчитываются по формулам:

# Графики в отчет можно не заносить, а выводы обязательно:

# 1. Главный вывод сделать, исходя качественного характера полученных графиков.

# Как изменяются сопротивление и ток в диодах и реальных резисторах С ТКС≠0 ток при изменении температуры.

# 2. Второй вывод уже из численных результатов.

# Материал диода D1 – Ge, диода D2 – Si. Какой материал более чувствителен к изменениям температуры.

# ПРИЛОЖЕНИЕ В1.1

| # Вар. | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # V1, B | # 6 | # 9 | # 12 | # 15 | # 18 | # 6 | # 9 | # 12 | # 15 | # 18 |
| # R1, kΩ | # 0.75 | # 1.0 | # 2.7 | # 0.68 | # 1.1 | # 0.56 | # 0.91 | # 2.0 | # 0.43 | # 1.5 |
| # R2=R4, kΩ | # 1.5 | # 2.2 | # 3.3 | # 1.8 | # 4.3 | # 5.1 | # 2.0 | # 3.6 | # 1.2 | # 4.7 |
| # R3, kΩ | # 2.2 | # 3.9 | # 0.91 | # 5.1 | # 2.7 | # 0.82 | # 3.3 | # 1.3 | # 5.6 | # 2.0 |
| # R5, kΩ | # 3.0 | # 0.43 | # 6.2 | # 1.5 | # 0.56 | # 1.1 | # 4.7 | # 0.39 | # 6.8 | # 0.82 |
| # Вар. | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 |
| # V1, B | # 6 | # 9 | # 12 | # 15 | # 18 | # 6 | # 9 | # 12 | # 15 | # 18 |
| # R1, kΩ | # 0.68 | # 1.1 | # 0.56 | # 0.91 | # 2.0 | # 0.43 | # 1.5 | # 0.75 | # 1.0 | # 2.7 |
| # R2=R4, kΩ | # 1.8 | # 4.3 | # 5.1 | # 2.0 | # 3.6 | # 1.2 | # 4.7 | # 1.5 | # 2.2 | # 3.3 |
| # R3, kΩ | # 2.7 | # 0.82 | # 3.3 | # 1.3 | # 5.6 | # 2.0 | # 4.3 | # 2.2 | # 3.9 | # 0.91 |
| # R5, kΩ | # 3.3 | # 2.4 | # 1.8 | # 0.39 | # 6.8 | # 0.82 | # 3.0 | # 0.43 | # 6.2 | # 1.5 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В1.2

| # Вар. | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # V1, B | # 3 | # 2 | # 9 | # 4 | # 5 | # 5 | # 7 | # 2 | # 9 | # 4 |
| # V2, B | # 5 | # 8 | # 3 | # 6 | # 1 | # 4 | # 2 | # 7 | # 3 | # 5 |
| # V3, B | # 4 | # 5 | # 6 | # 8 | # 7 | # 1 | # 6 | # 4 | # 2 | # 2 |
| # 3.3.2 – f(x) | # VA(R2) | # VB(R3) | # VC(R4) | # VE(R6) | # VD(R5) | # VA(R1) | # VB(R2) | # VC(R3) | # VE(R7) | # VD(R4) |
| # 3.3.3 – S1,S2 | # V1, V3 | # V2, V3 | # V1, V2 | # V3, V1 | # V2, V1 | # V3, V2 | # V1, V3 | # V2, V3 | # V1, V2 | # V3, V1 |
| # 3.3.4 - VX | # V2 | # V1 | # V3 | # V2 | # V3 | # V1 | # V2 | # V1 | # V3 | # V2 |
| # Вар. | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 |
| # V1, B | # 6 | # 7 | # 2 | # 6 | # 2 | # 3 | # 9 | # 1 | # 8 | # 6 |
| # V2, B | # 2 | # 8 | # 4 | # 5 | # 8 | # 4 | # 2 | # 5 | # 5 | # 3 |
| # V3, B | # 5 | # 3 | # 5 | # 4 | # 9 | # 5 | # 5 | # 3 | # 4 | # 9 |
| # 3.3.2 – f(x) | # VA(R7) | # VB(R4) | # VC(R8) | # VE(R8) | # VD(R2) | # VA(R6) | # VB(R1) | # VC(R8) | # VE(R1) | # VD(R1) |
| # 3.3.3 – S1,S2 | # V2, V1 | # V3, V2 | # V1, V3 | # V2, V3 | # V1, V2 | # V3, V1 | # V2, V1 | # V3, V2 | # V1, V3 | # V2, V3 |
| # 3.3.4 - VX | # V2 | # V1 | # V2 | # V1 | # V3 | # V2 | # V2 | # V1 | # V2 | # V1 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ В1.3

| # Вар. | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ТКС (в e–03) | # 5 | # 2 | # 1 | # 4 | # 1.5 | # 3.3 | # 2.5 | # 0.8 | # 4.5 | # 0.5 |
| # D1 | # D11 | # D12A | # D14 | # D18 | # D7B | # D7V | # D9B | # D9V | # GD107A | # GD402A |
| # D2 | # KD102B | # KD209B | # KD103B | # D220 | # KD521A | # D226V | # KD509A | # D237B | # D226 | # KD520A |
| # Вар. | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 |
| # ТКС (в e–03) | # 1.5 | # 3 | # 0.5 | # 0.75 | # 4 | # 2.5 | # 3.3 | # 2 | # 4.4 | # 5 |
| # D1 | # D220 | # KD521A | # D226V | # KD102B | # KD209B | # KD103B | # D226 | # KD520A | # KD509A | # D237B |
| # D2 | # KD105B | # KD521V | # D226E | # KD503B | # KD105V | # KD410 | # D219A | # D226B | # KD522B | # D237G |

# 4. Содержание отчета

# 1. Схемы исследования и графики, оформленные, как указано в описании Л.Р.

# 2. Выводы, указанные в описании каждого раздела Л.Р.

# ПРИЛОЖЕНИЕ В1.4.

# В окно "Свойства" из окна с графиком Analysis Graphs:

- иконка на панели инструментов, правый клик по осям или надписям – сразу,

- правый клик по пустому месту  Properties.

# Конкретные действия для данной Л.Р. Подробно в КПГ, п.3, Графики, стр. 12÷18.

# Действия на 4-х закладках:

- General – удалить надпись, флажок в Grid On,

- Left Axis – удалить надпись, Font (2-й сверху) – полужирный, 14pt,

- Left Axis – удалить надпись, Font (2-й сверху) – полужирный, 14pt,

- Traces  – Pen Size=4 для одиночного графика, Pen Size=3 для семейства.

# Копирование в документ MS Office:

- если "Ножницы", то захватывать только экран без атрибутов окна,

- можно нажатием иконки Copy (Ctrl-C не действует!).

# В любом случае график попадает в буфер, откуда уже можно Ctrl-V.

# Примерный вид графиков показан на Рис.В1.5.

# Рис.В1.5. Примерный вид графиков из пп.3.3.

# Дополнительные надписи, стрелки и т.п. делать уже при оформлении отчета.