# Вводная лабораторная работа.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИЕМОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ В EWB 5.0 (часть 2).

# 1. Цель работы.

Изучение основных приемов работы:

- в частотной области – Боде-плоттер и режим анализа AC Frequency,

- во временной области – осциллограф и режим анализа Transient,

- опции Transient и AC Frequency в режиме анализа Parameter Sweep,

- опции Transient и AC Frequency в режиме анализа Temperature Sweep.

- опции Parameter Sweep +Transient в режиме развертки напаряжения.

# 2. Подготовка к работе.

# 2.1. Подробные описания приемов работы.

# Основными документами для изучения являются методические указания:

# Компоненты. Приборы. Графики – Электронная версия документа. Далее сокращенно КПГ.

# Анализ электронных схем в EWB – Электронная версия документа. Далее сокращенно АЭС.

# Работа с приборами – КПГ:

- осциллограф – пп.2.1, стр. 5 – 10,

- Боде-плоттер – пп.2.2, стр.11 – 12.

# Режимы анализа – АЭС:

- AC Frequency – пп. , стр.9-13

- Parameter Sweep+AC Frequency – пп.4.7, стр.20-20

- Temperature Sweep+AC Frequency – пп.5, стр.23.

- Parameter Sweep+Transient – развертка напряжения – пп.,стр.18-20

# 2.2. Приборы и анализ  для схем с гармоническими сигналами.

# Анализ в частотной области (аргумент - частота) – Боде-плоттер, анализ AC Frequency и его разновидности применяют в схемах с моногармоническим сигналом на входе.

# (B2.1)

# Анализ во временной области (аргумент - время) – осциллограф, анализ Transient и его разновидности применять в схемах с входным сигналом любого вида.

# Что показывают средства измерения EWB в точках схемы:

- осциллограф – функцию сигнала во времени V(t),

- Боде-плоттер – зависимость напряжения от частоты V(f),

- амперметры, вольтметры – эффективное значение тока, напряжения.

# (B2.2)

# !!! Значения, устанавливаемые в источнике тока AC Current и источнике напряжения AC Voltage, также являются эффективными значениями.

# Что выводят средства анализа в своих окнах:

- Transient – аналоги осциллограмм, на конечном отрезке времени,

- AC Frequency – аналоги графиков Боде-плоттера.

# 2.3. Особенности исследований в частотной области.

# 2.3.1. Схема для исследования в частотной области – Рис.В2.1

# Основные требования к схеме:

- для проведения исследований в схеме должен быть источник AC (в схеме V1).

- для того, чтобы исследования имели смысл, в схеме должны быть элементы, параметры которых зависят от частоты (в схеме C1 и Q1),

# Рис.В2.1. Схема для исследований в частотной области.

# 2.3.2. Общее у Боде-плоттера и AC Frequency.

# Графики, полученные на экране Боде-плоттера и в окне AC Frequency, показаны на Рис.В2.2. Приведение графика к виду на Рис.В2.2b, уже должно быть известно из Л.Р.№B1.

# Рис.В2.2. Рис.В2.2. АЧХ схемы на Рис.В2.1: a) Боде-плоттер, b) AC Frequency.

# Аналогичность этих графиков видна без дополнительных доказательств. Более того, график на Рис.B2.2 можно получить и без вызова анализа AC Frequency (в пп.3.1.4).

# Формально АЧХ – это зависимость напряжения в некоторой точке от частоты. В EWB АЧХ – это зависимость от частоты коэффициента передачи напряжения (коэффициента усиления KU) с входа на выход.

# (В2.3)

# У плоттера вход и выход можно подключать между любыми точками схемы, хотя, конечно, этот выбор должен быть разумным.

# В анализе AC Frequency входом всегда является источник AC Voltage, а выход может быть в любой точке, очевидно тоже с разумным выбором.

# 2.3.3. Характерные точки АЧХ – частоты среза (граничные частоты)

# Как видно из Рис.В2.2, графики АЧХ имеют три характерные области:

- область средних частот (CЧ), в которой KU=KU0≈const – "плоская" часть АЧХ,

- области низких  и высоких частот (НЧ) и (ВЧ), в которых наблюдается спад KU.

# Частота среза или граничная частота АЧХ – это частота, на которой значение KU падает до ~0.707 от значения KU0. Таких частот на АЧХ две: fНЧ (ENG fLF) и fВЧ (ENG fРF).

# Экспериментально определить частоту среза на АЧХ в Боде-плоттере и AC Frequency – это определить значение курсора X, при котором значение Y равно ~0.707 от значения в плоской части. На Боде-плоттере один курсор и определение частот среза поочередное (Рис.В2.2a). В AC Frequency можно одновременно (Рис.В2.2b).

# (В2.4)

# Как это сделать только с помощью вольтметра – самостоятельно.

# 2.3.4. Логарифмическая АЧХ (ЛАЧХ) – частоты среза

# При выбор вида оси Y Log  на плоттере или Decibel в окне AC Frequency получают вид АЧХ, который называют логарифмической (ЛАЧХ). Коэффициент передачи ЛАЧХ задают в децибелах [dB]

# (В2.5)

# Переключение вида оси Y может проводиться многократно с автоматической установкой масштаба и не требует новых запусков.

# Экспериментально определить частоту среза на ЛАЧХ в Боде-плоттере и AC Frequency – это определить значение курсора X, при котором значение Y на 3 меньше, чем значение в плоской части.

# (В2.6)

# 2.3.5. Получение семейств АЧХ.

# Семейства АЧХ получают для того, чтобы определить зависимость KU0, fLF или fHF от какого-либо параметра схемы или от температуры. Результат см. на Рис.В2.3a

# Рис.В2.3. Семейство АЧХ при различных tOC: a) весь диапазон, b) область СЧ.

# В принципе, все измерения можно проводить на Рис.В2.3. Для уменьшения вероятности ошибки и повышения точности из общего вида выбирают интересующий диапазон. Вид семейства АЧХ на Рис.В2.3b предназначен для определения KU0(f), т.к. каждая прямая – это АЧХ в области СЧ, в которой KU0≠const.

# Температура, как параметр, задается в анализе Temperature sweep + AC Frequency.

# Остальные параметры (C1, R1, R2, параметры модели Q1) задаются в анализе Parameter sweep + AC Frequency.

# 2.4. Особенности исследований во временной области.

# 2.4.1. Схема для исследований – Рис.В2.4.

# Рис.В2.4. Схема для исследований во временной области.

# Сама схема точно такая же, как схема на Рис.В2.1, что вполне естественно.

# В курсе Л.Р. "Аналоговая электроника" осциллограф используется не для измерений, а только для визуального отображения. Поэтому, достаточно только умения получить нужный вид осциллограммы и перенести его в отчет.

# 2.5. Использование Transient для развертки напряжения.

# 2.5.1. Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН).

# Специально созданные для проведения Л.Р. ГЛИН позволяют при обычном включении получать на выходе периодическое пилообразное напряжение со скоростью роста 1V/s.

# При запуске в режиме Transient на выходе развертка напряжение в [V], численно равного значениям времени в [s]. Например, при запуске Transient в диапазоне (0÷5)s на выходе ГЛИН будет развертка (0÷5)V.

# 2.5.2. Анализ в схемах с ГЛИН.

# Анализ используется, если необходимо получить семейство графиков с разверткой "напряжение" по оси X и параметром семейства, отличным от тока и напряжения:

- для всех параметров, кроме tOC выбирается Parameter sweep,

- для выбранного компоненты выбирается Parameter и его диапазон,

- в случае, если параметр tOC, выбирается Temperature sweep,

- выбирается диапазон для параметра,

- выбирается Sweep for Transient,

- в Transient задается диапазон в [s], численно равный диапазону в [V]

# 3. Задание на работу в лаборатории.

# 3.1. Исследование частотных свойств в схеме усилителя.

# 3.1.1. Начальные установки.

# Открыть файл Amp-Plot.ewb (Рис.В2.1). Установить значение напряжение V1, тип Q1, сопротивление R1, по варианту – ПРИЛОЖЕНИЕ В2. Значения С1 и V1 не изменять.

# 3.1.2. Настройка схемы с помощью анализа Parameter sweep+DC OP.

# Подобрать значение R2, при котором постоянное напряжение на выходе будет в пределах (0.4÷0.5)V2. Использовать анализ Parameter sweep+DC OP.

# В окне настроек диапазон параметра (100÷2000)kΩ, шаг 10kΩ, выход – № точки C. После вызова курсора найти значение x, для которого y=(0.4÷0.5)V2. Это значение с точностью до 10kΩ установить, как значение R2. Включить схему и проверить результат. Данные занести в Таблицу В2.1, как напряжение UC.OP.

# Таблица В2.1.

|  | # UC.OP, V | # АЧХ |  |  | # ЛАЧХ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # KUO | # fLF, Hz | # fHF, MHz | # KUO | # fLF, Hz | # fHF, MHz |
| # анализ |  |  |  |  |  |  |  |
| # прибор |  |  |  |  |  |  |  |

# Расчетные значения частот среза из (В2.2), измеренные – согласно (В2.3) и В2.5)

# 3.1.3. Измерения на Боде-плоттере.

# Развернуть и настроить Боде-плоттер:

- для АЧХ и ЛАЧХ – Horizontal: от I=1Hz (или 100mHz) до F=1Ghz,

- для АЧХ – Vertical: Lin, F=500, I=1,

- для ЛАЧХ – Vertical: Log, F=50dB, I=0.

# Включить/выключить схему. Завершить заполнение Таблицы В2.1.

# Измерения по АЧХ:

- курсором определяется значение в плоской части (область СЧ) – KU0,

- в области НЧ определяется частота fLF для которой KU(fLF)≈0.7KU0,

- в области ВЧ определяется частота fHF для которой KU(fHF)≈0.7KU0,

# Измерения по ЛАЧХ:

- курсором определяется значение в плоской части (область СЧ) – KU0[dB],

- в области НЧ определяется частота fLF для которой KU[dB](fLF)≈ KU0[dB]–3,

- в области ВЧ определяется частота fHF для которой KU[dB](fHF)≈ KU0[dB]–3,

# 3.1.4. Анализ AC Frequency.

# Войти в окно графиков для плоттера выбрав на панели Display GraphsBode.

# Щелчком активировать нижнее окно и удалить его ("Ножницы" на панели).  Никуда график не заносить, но отметить пока, что является его недостатком.

# Вызвать анализ АС Frequency. Диапазон частот и выходная точка, как в пп.3.1.3, тип развертки – Decade, тип оси Y – Linear.

# После запуска аналогично активировать и удалить нижнее окно. На оставшемся графике провести на АЧХ определения KU0, fLF и fHF. Полученные в процессе измерений значения KU0, KU(fLF) и KU(fHF) занести в Таблицу В2.2 в строку "анализ"

# Зайти в свойства графика, переключить вид оси Y на Decibel. Провести на ЛАЧХ определения KU0[dB], fLF[ и fHF. Полученные в процессе измерений значения KU0[dB], KU[dB](fLF) и KU[dB](fHF) занести в Таблицу В2.2 в строку "анализ

# Любой график – АЧХ или ЛАЧХ – преобразовать к требуемому виду и занести в отчет.

# Сделать вывод, как зависят значения граничных частот от способа их измерения.

# 3.1.4. Проверка на приборах.

# В источнике V1 последовательно установить значения 5кГц – это СЧ и определенные ранее значения fLF и fHF. Для каждого значения включить схему и определить значения коэффициентов усиления.

# C учетом того, что UIN=V1=1мВ, показания pV1 в [мВ] численно равны KU.

# Значения KU[dB] сразу же показывает мультиметр.

# Данные занести в Таблицу В2.2 в строку "прибор".

# Таблица В2.2.

|  | # KU0 | # KU(fLF) | # KU(fHF) | # KU0[dB] | # KU[dB](fLF) | # KU[dB](fHF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # анализ |  |  |  |  |  |  |
| # прибор |  |  |  |  |  |  |

# Сделать вывод о соответствии результатов и свой личный вывод о максимальном удобстве использования какого-либо из методов или полном их равенстве.

# 3.2. Исследование зависимостей от температуры (схема, как в пп.3.1).

# 3.2.1. Зависимость выходного напряжения DC от температуры.

# Режим анализа Temperature Sweep+DC OP. Диапазон температур (– 40 ÷ +80)ОС, шаг 1ОС,  выходная точка С. Полученный график можно в отчет не заносить, но обязательно описать, что получилось: рост или спад с ростом температуры, максимальное и минимальное значения по графику, значение при t≈27ОС.

# 3.2.2. Зависимость коэффициента усиления от температуры (АЧХ).

# Режим анализа Temperature Sweep+AC Frequency, диапазон температур, из пп.3.2.1, но шаг 20ОС, диапазон в AC Frequency (1 ÷ 10)кГц, выходная точка C.

# Семейство АЧХ, имеющее вид, как на Рис.В2.3b и Рис.В2.5a, никуда заносить не надо. Установить All traces на закладке General, вызвать окно курсоров – Рис.В2.5b, если нужно, окно легенд (цвет – tOC) – Рис.В2.5с. Построить график KU=f(tOC), используя значения max y или min y и значения tOC для соответствующего цвета

# !!!  Можно и без окна легенд, значение tOC появляется в левом нижнем углу при наведении курсора на соответствующую линию.

# Рис.В2.5. Исходные данные для построения графика KU=f(tOC).

# 3.3. Получение осциллограмм.

# Открыть файл Amp-Osc.ewb (Рис.В2.4). Перенести в схему значения R1, R2 V1 и тип Q1 из предыдущей схемы. Кратковременно включить схему, далее работать с выключенной.

# С помощью общего органа управления Time Base установить по оси x такой масштаб, чтобы на экране помещалось (3÷8) периодов сигнала.

# С помощью раздельных регулировок для Channel A, Channel B установите вид осциллограммы, как на Рис.В2.4. Channel A сдвигать вверх, Channel И – вниз.

# Установите курсор 1 (красный слева экрана) на максимум нижнего графика и считайте в нижней строке левого окна показания VB1–значение амплитуды. Сравните его с показанием прибора и сделайте выводы:

- правильное ли у них соответствие,

- правильно ли измерялось значение KU по приборам.

# Захватите рабочую часть экрана с помощью утилиты "Ножницы" и поместите график в отчет. В качестве преобразования – только оси для каждой синусоиды.

# 3.4. Анализ Temperature sweep + Transient с разверткой напряжения.

# Открыть файл Diode.ewb (Рис.B2.6a). Установить тип диода по варианту.

# Рис.В2.6. Cхема для получения семейства ВАХ с параметром tOC.

# Модуль 1V/s обеспечивает развертку напряжения при развертке времени

# Вызвать анализ Temperature sweep. Диапазон (–30 ÷ +60)ОС, шаг 1ОС, выходная точка – ID точки А.

# Требуемая развертка напряжения (0.4÷0.7)V.

# Выбираем Transient Set Transient options. Устанавливаем (0.4÷0.7)s.

# После известных преобразований график семейства ВАХ заносим в отчет.

# Выводы: Как изменяется ток в диоде при увеличении температуры?

# !!! При выполнении Л.Р.№1 семейства ВАХ придется получать несколько раз:

# В анализе Temperature sweep + Transient, точно как здесь

# В анализе Parameter sweep + Transient, для указанного параметра.

# 4. Содержание отчета

# 1. Схемы исследования и графики, оформленные, как указано в описании Л.Р.

# 2. Выводы, указанные в описании каждого раздела Л.Р.

# ПРИЛОЖЕНИЕ В2.1

| # Вар. | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # V1, B | # 2.0 | # 3.0 | # 5.0 | # 10 | # 15 | # 1.0 | # 6.0 | # 12 | # 9.0 | # 7.5 |
| # R1, kΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Тип Q1 | # КТ3102B | # KT316B | # КТ315B | # KT355A | # КТ315D | # КТ3102D | # КТ316V | # KT373A | # КТ315Z | # КТ316D |
| # Тип D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Вар. | # 11 | # 12 | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 | # 18 | # 19 | # 20 |
| # V1, B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # R1, kΩ | # 2.0 | # 1.0 | # 3.9 | # 1.8 | # 1.5 | # 2.7 | # 1.3 | # 3.6 | # 1.6 | # 1.3 |
| # Тип Q1 | # КТ315Е | # КТ3102E | # КТ315V | # КТ315G | # КТ3102V | # КТ315I | # КТ3102A | # KT371B | # KT373B | # KT368B |
| # Тип D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |