Расчет круглой протяжки обыкновенной

Исходные данные : материал детали- сталь 45 ; твердость HB=217; диаметр отверстия до протягивания  D0=34 мм ; диаметр отверстия после протягивания D=35 мм ; длина протягивания l=55 мм .

Расчет :

- Выбираем материал протяжки

Материал хвостовика – 40Х

Материал протяжки – Р6М5

- Определяем передние углы γ и α

Черновое : γ=20o α=3o

Чистовое : γ=20o α=1o

- Определяем подъем на зуб Sz=0,02

- Определяем форму и размер стружечной канавки и зуба

Площадь сечения , снимаемого одним зубом                                        Fc=l*Sz=55*0,02=1,1 мм2

Объемный коэффициент заполнения K=3

Площадь сечения впадины Fакт=Fc*K=1,1*3=3,3 мм2

Далее определяем остальные параметры стружечной канавки и зуба.

t= 14мм      h=6мм      b=4мм      r=3мм      Fакт=28,25мм2

из условия h≤0,2*D0=0,2*34=6,8

- Определяем число одновременно работающих режущих зубьев

Zр.одн.=lt+1=5514+1=5 зубьев

- Определяем максимально допустимую силу резания

Рст=2000 Н ;

→ Рmax= 2000 H

- Определяем припуск на чистовые зубья

Принимаем Zчист=3 зуба

Устанавливаем подъем на каждый чистовой зуб

I – 0,6Sz=0,012

II – 0,4Sz=0,008

III – 0,2Sz=0,004

A0=1 мм

Определяем число режущих черновых зубьев Zp=A02Sz=12*0,02=25

- Шаг калибрующих зубьев принимаем из условия

tk=(0,6…0,8)*t=(8,4…11,2)=10 мм

- Число калибрующих зубьев принимаем равным :

Zk=8

- Количество стружечных канавок и их размер принимаем по таблице

n=18         m=1        hk=0,7       r=0,3

- Диаметр калибрующих зубьев принимаем Dk=Dmax=35 мм

- Длину переходного конуса принимаем 20 мм

- По Dxв=32 , выбираем характеристики патрона р=108

Wmax=23 мм   M=85 мм    lпл=70 мм    lб=30 мм

L1=М+( lпл+ lб+10)+l+30=85+70+30+10+55+30=280

- Диаметр задней направляющей Dзн=35 мм     lзн=0,5l=27,5 мм принимаем 30 мм

- Диаметр передней направляющей Dпн=34 мм     lпн=0,75l=41,25 мм

Принимаем 40 мм

- Общая длина протяжки

L=280+350+80+30=740 мм