Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики

Межрегиональный учебный центр переподготовки специалистов

Лабораторно-практическая работа №2

по дисциплине: Теория электрических цепей

ИССЛЕДОВАНИЕ  АКТИВНЫХ  RC-ФИЛЬТРОВ

Выполнил:.

Группа: ТБB-12

Вариант: 03

Проверила:

Новосибирск, 2022г

Цель работы: исследование амплитудно-частотных характеристик фильтра нижних частот третьего порядка, реализованного на пассивных и активных RC-звеньях.

Исходные данные

Таблица 1 – Исходные данные

| Вариант | ∆А, дБ | Аmin, дБ | f2, кГц | f3, кГц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0,2 | 20 | 15 | 37,5 |

Предварительные расчеты

Ω3=f3f2=2.5

По графику определяем

D=35

S1 = -0.814634	S2 = -0.407317-i1.11701	S3 = -0.407317+i1.11701

Q=Re(S2)2+Im(S2)22∙|Re(S2)|=1.459  			Ωn=Re(S2)2+Im(S2)2=1.189

σ1=S1=0.815 	σ2=Re(S2)=0.815 	Ω2=ImS2=1.117

HS=σ1S+σ1∙n2S2+nQ∙S+n2

HP=σ1P2∙πf2+σ1∙n2P2∙π∙f22+nQ∙P2∙π∙f2+n2

HP=ω2∙σ1P+ω2∙σ1∙ω2∙n2P2+n∙ω2Q∙P+ω2∙n2

a1≔ω2∙σ1=76.777103rad8           b1≔a1=76.777103rad8

b2≔(ω2∙n)2=12.557109rad282       a02≔b2=12.557109rad282

a2≔n∙ω2Q=76.777103rad8

С = С1 = С2 = 1.5 нФ

a2=1R1∙C1

a02=1R1∙R2∙C1∙C2

R1 = 8.683 кОм

R2 = 4.076 кОм

fp≔a022π=17.834kHz

f/≔fp∙1-12Q2=16.601kHz

f''≔2∙fp∙1-12Q2=22.064kHz

Hmax≔Q1-14Q21.554

H1f≔ω2∙σ1i∙2πf+ω2∙σ1            H2f≔ω2∙n2i∙2πf2+n∙ω2Q∙i∙2πf+ω2∙n2

Hf≔H1(f)∙H2(f)

Рисунок 1 – АЧХ первого и второго звеньев

Рисунок 2 – АЧХ фильтра

Рисунок 3 – Схема фильтра

Рисунок 4 – Схема звена 2-го порядка (ARC2)

| ω |  |  | fmax |  | Fmax | f2 |  |  |  |  | f3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f, кГц | 0 | 4 | 7.5 | 10 | 13 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 62,5 |
| H1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.77 | 0.68 | 0.63 | 0.52 | 0.44 | 0.38 | 0.33 | 0.31 |
| A1, дБ | 0 | 0.45 | 1.41 | 2.27 | 3.35 | 4 | 5.68 | 7.13 | 8.4 | 9.63 | 10.17 |
| H2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 0.72 | 0.46 | 0.32 | 0.27 |
| A2, дБ | 0 | 0 | -1.6 | -2.28 | -3.52 | -4.1 | -1.6 | 2.85 | 6.7 | 9.89 | 11.37 |
| H | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1 | 0.97 | 0.64 | 0.32 | 0.17 | 0.1 | 0.08 |
| A, дБ | 0 | 0.08 | 0.18 | 0.08 | 0 | 0.26 | 3.88 | 9.6 | 15.4 | 20 | 21.62 |

Таблица 2 – Результаты измерений

Вывод:

В работе исследован фильтр низких частот. Предварительно были рассчитаны элементы схем пассивного и активного звеньев и получена АЧХ каждого звена и фильтра (путем каскадного соединения звеньев, перемножения передаточных функций). Экспериментально исследован полученный ФНЧ. По полученным данным, можно сделать вывод, что рассчитанный фильтр удовлетворяет заданным требованиям.