## Контрольная работа

Начало формы

Задание 1.  Для разветвленной электрической цепи постоянного тока (рис.1) по заданным сопротивлениям и ЭДС определить: токи во всех ветвях методом непосредственного применения законов Кирхгофа. Ответ представить в виде графического файла электрической схемы, с принятыми направлениями токов во всех ветвях и результатами вычисления токов во всех ветвях.

Рис. 1

Пример решения задачи.

Дано:

Разветвленная электрическая цепь (рис. 2) имеет следующие параметры: R1=2 Ом; R2=2 Ом; R3=6 Ом; R4=4 Ом; R5=4 Ом; R6=8 Ом; Е1=24 В; Е2=24 В; Е3=12 B. Определить токи ветвей методом применения законов Кирхгофа.

Рис.2

Произвольно наносим положительные направления токов и положительное направление обхода контуров (рис. 2). Составляем (n-1) уравнений по первому закону Кирхгофа, где n – число узлов.

Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. Ток, притекающий к узлу, берем со знаком «+», вытекающий – со знаком «-»

1)      узел «а» : I1- I4 – I3 =0;

2)      узел «b» : I4 – I2 + I5 =0;

3)      узел «с» : -I1 + I2 + I6 =0.

Остальные [m-(n-1)] уравнения составляем по второму закону Кирхгофа, где m – число ветвей (неизвестных токов).

Алгебраическая сумма ЭДС в контуре равна алгебраической сумме падений напряжений берем со знаком «+» если их направление совпадает с положительным направлением обхода контура, в противоположном случае  со знаком «-».

4)      контур «abca» : I1 R1 + I4 R4 + I2 R2 = E1 – E2 ;

5)      контур «adba» : I3 R3 + I5 R5 – I4 R4 = -E3 ;

6)      контур «cbdc» : -I2 R2 – I5 R5 + I6 R6 = E2

Решение всех систем уравнений производим при помощи ЭВМ.

Отрицательный результат означает, что ток течёт в направлении противоположном выбранному.

Задание 2. Термодинамические процессы в идеальных газах

Газ массой М имеет начальные параметры – давление р1 и температуру t1. После политропного изменения состояния объем газа стал V2, а а давление р2пол. Определите характер процесса (расширение или сжатие газа), показатель политропы n, конечную температуру t2, теплоемкость политропного процесса Спол, работу L и теплоту Q в процессе, а также изменение внутренней энергии и энтропии газа.

Определите эти же величины и конечное давление р2, если изменение состояния газа до того же объема V2 происходит: а) по изотерме и б) по адиабате. Составьте сводную таблицу результатов расчета. Данные для решения задачи выбрать из таблицы .

П р и м е ч а н и е: Расчеты вести при постоянном значении теплоемкости, независимо от температуры.

Пример выполнения задания 2.

Газ массой М=12кг имеет начальные параметры – давление р1=0,5мПа и температуру t1=100°С. После политропного изменения состояния объем газа стал V2=5,5м3, а адавление р2пол=0,36мПа. Род газа NH3.

Ответ представляется в виде таблице:

|  | Т2, К | Р2, МПа | Q, кДж | L, кДж | ΔU, кДж | ΔS, кДж/кгК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Политропный | 418 | 0,36 | 1565,8 | 1247 | 318,8 | 4,8 |
| Адиабатный | 288 | 0,23 | 0 | 825 | -825 | 0 |
| Изотермичекий | 373 | 0,39 | 985 | 985 | 0 | 2,35 |

Задание 3. Теплопроводность плоской стенки.

Плоская стальная стенка толщиной δс омывается с одной стороны горячими газами с температурой t1, а с другой стороны – водой с температурой t2.

Определите коэффициент теплопередачи от газов к воде К, удельный тепловой поток q и температуры обеих поверхностей стенки, если известны коэффициенты теплоотдачи от газов к стенке α1 и от стенки к воде α2; коэффициент теплопроводности стали λс = 50 Вт/(м∙°С).

Определите так же все указанные величины, если стенка со стороны воды покроется слоем накипи толщиной δн; коэффициент теплопроводности накипи λн = 2 Вт/(м∙°С).Данные для решения задачи выбрать из таблицы .

Пример выполнения задания 3.

Дано:

Ответ:

Без накипи.

К=51,87 Вт/(м2·К)

q=30085,3 Вт/м2

tс1=202,8°С

tс2=186°С

В случае образования накипи.

К=50 Вт/(м2·К)

q=29031,2 Вт/м2

tс1=222,4°С

tс2=206,12°С

tс3=185,8°С

Конец формы