электрические  машины

трансформаторы

Методические  указания  к

практическим  занятиям

Нижний  Тагил, 2011г.

Практические  занятия  по  предмету  “Электрические  машины”  предназначены  для  углубленного   изучения  предмета.    Для  этой  цели  студентам  предлагается  выполнить  расчеты  параметров  эквивалентной  Т-образной  схемы  замещения.  Дополнительный  материал  кроме лекций  студенты  получают,  изучая,  например,  учебник   М.П. Костенко, Л.М.Пиотровский  Электрические  машины ч.1 и 2  Электрическим  машинам.  На  практических  занятиях  подробно  рассматриваются  различные  расчетные  варианты.

Для  закрепления  изученного  материала  студентам  предлагается  самостоятельно  выполнить  расчетное  домашнее  задание.

ДОМАШНЕЕ  ЗАДАНИЕ-  определить  параметры  трехфазного  трансформатора:

1.Сопротивления  обмоток  r1,x1,r2,x2.

2.Сопротивления  намагничивающей  ветви   zm, rm, xm.

3. Угол  магнитных  потерь.

4. Коэффициент  трансформации  k.

5.Построить  внешнюю  характеристику  трансформатора U2=f(β)  при  cosφ=0.75,  где  β – коэффициент  нагрузки  трансформатора.

6. Построить зависимость коэффициента  полезного  действия трансформатора  от нагрузки η=f(β).

7.Построить  векторную  диаграмму  трансформатора  при  β=0.8  и  cosφ=0.75.

8.Составить  Т-образную  схему  замещения  трансформатора.

Таблица  вариантов:

| № варианта | Схема и группа соединений | Номинал. мощность | Номинальное линейное напряжение |  | Напряж. к.з. | Мощность к.з. | Мощность х.х. | Ток х.х. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sн, кВА | U1н, В | U2Н, В | uk, % | Pк, ВА | P0, ВА | i0, % |
| 1 | Υ/Δ-11 | 20 | 6300 | 230 | 5.5 | 600 | 180 | 9.0 |