КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ

«Безопасность жизнедеятельности»

В соответствии с программой курса студент выполняет контрольную работу, которую высылает в университет. Требования к оформлению контрольной работы – общие для всех работ- титульный лист, название, кто выполнил и кто проверил и т.д..

Задание выбирается по таблице- предпоследней и последней цифре пароля. На пересечении этих цифр указаны номера двух вопросов (вверху) и 3 задач(внизу).

Задачи переписываются вместе с исходными данными. Обязательным является ответ  на все вопросы задачи. Задачи с решениями , но без ответа на вопросы, зачтены не будут.

Список литературы в конце контрольной работы указывать обязательно.

ЗАДАЧИ

Задача №3.

Рассчитать мощность осветительной установки с общим равномерным освещением для помещения, оснащенного персональными компьютерами. Привести схему размещения осветительных приборов.

Исходные данные к задаче №3 приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

| Размеры помещения, м. | последняя цифра Вашего пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Длина А |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Ширина В |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| Высота Н |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |

Все остальные данные – минимальная нормативная освещенность, тип лампы, коэффициенты отражения потолка, стен и пола – выбираются из СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»

Методические рекомендации к решению задачи.

Мощность осветительной установки можно найти по формуле:

W = n·Wл, Вт,

где n - число ламп;

Wл - мощность лампы, Вт.

Чтобы определить число ламп найдем количество светильников N:

Определяем число светильников N

,

где Еmin– нормируемая минимальная освещенность, Лк;

S – площадь освещаемого помещения, м2;

k – коэффициент запаса (1,3 ÷ 1,7);

Fл – световой поток лампы, лм;

Z= коэффициент неравномерности освещения (для люминесцентных ламп принять 1.1.;

n – число ламп в светильнике – зависит от выбранного типа светильника;

η –  коэффициент использования светового потока светильника;

η выбирается по таблице 3.2 в зависимости от коэффициентов отражения потолка, стен и пола; от типа светильника; от показателя помещения φ:

,

где А – длина помещения, м;

В – ширина помещения, м;

Нр – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м;

Нр=Н–Нсв–Нст ,м

где 	Н – высота помещения, м-  на рис.2 h1;

Нсв – высота светильника, (если светильники монтируются в потолок, поэтому принять 0м);

Нст – высота стола (принять 0,8 м – на рис. 2 h2

Рис. 2  Пояснение определения высоты подвеса светильников

7. Определяем общее число ламп:

nобщ =n*N. шт    (3.6)

Светильник выберем ARS/R 4x18,  используем лампу  мощность. 18 Ватт, световой поток 1150 лм. Светильник 4-х ламповый

, шт.				(3.7)

8.  Определяем мощность осветительной установки

Коэффициент  использования светового потока светильников

Таблица 3.2

| Тип светильника ARS/R 4x18 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | φ=0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,7 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 |
|  | ρс=0,8 | ρс=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,3 |
|  | ρпол=0,3 | ρnол=0,3 | ρnол=0,1 | ρnол=0,2 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 |
|  | 0,53 | 0,38 | 0,32 | 0,37 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,7 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 |
|  | ρс=0,8 | ρс=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,3 |
|  | ρпол=0,3 | ρnол=0,3 | ρnол=0,1 | ρnол=0,2 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 |
|  | 0.60 | 0.45 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.37 |
|  | φ=1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,7 | ρn=0.5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 |
|  | ρс=0,8 | ρс=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,3 |
|  | ρпол=0,3 | ρnол=0,3 | ρnол=0,1 | ρnол=0,2 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 |
|  | 0,65 | 0.51 | 0,43 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0.42 |
|  | φ=1.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,7 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 |
|  | ρс=0,8 | ρс=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,3 |
|  | ρпол=0,3 | ρnол=0,3 | ρnол=0,1 | ρnол=0,2 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 |
|  | 0,70 | 0,57 | 0,49 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0.47 |
|  | φ=1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,7 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 |
|  | ρс=0,8 | ρс=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,3 |
|  | ρпол=0,3 | ρnол=0,3 | ρnол=0,1 | ρnол=0,2 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 |
|  | 0,72 | 0,61 | 0,52 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,51 |
|  | φ=2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,7 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 |
|  | ρс=0,8 | ρс=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,3 |
|  | ρпол=0,3 | ρnол=0,3 | ρnол=0,1 | ρnол=0,2 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 |
|  | 0,76 | 0,66 | 0,56 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.54 |
|  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,7 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 |
|  | ρс=0,8 | ρс=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,3 |
|  | ρпол=0,3 | ρnол=0,3 | ρnол=0,1 | ρnол=0,2 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 |
|  | 0.78 | 0.70 | 0.59 | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.54 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,7 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 |
|  | ρс=0,8 | ρс=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,3 |
|  | ρпол=0,3 | ρnол=0,3 | ρnол=0,1 | ρnол=0,2 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 |
|  | 0.80 | 0.73 | 0.62 | 0.67 | 0.62 | 0.60 | 0.59 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,7 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 |
|  | ρс=0,8 | ρс=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,3 |
|  | ρпол=0,3 | ρnол=0,3 | ρnол=0,1 | ρnол=0,2 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 |
|  | 0.81 | 0.76 | 0.64 | 0.69 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,8 | ρn=0,7 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 |
|  | ρс=0,8 | ρс=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,5 | ρn=0,5 | ρn=0,3 | ρn=0,3 |
|  | ρпол=0,3 | ρnол=0,3 | ρnол=0,1 | ρnол=0,2 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 | ρnол=0,1 |
|  | 0.82 | 0.78 | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.64 | 0.62 |

Коэффициенты отражения

Таблица 3.3

| Тип плоскости | К-т отражения |
| --- | --- |
| Плоскость из материала с высокой отражаемостью | 80 |
| Плоскость с белой поверхностью | 70 |
| Плоскость со светлой поверхностью | 50 |
| Плоскость с серой поверхностью | 30 |
| Плоскость с темно-серой поверхностью | 20 |
| Плоскость с темной поверхностью | 10 |

Студент может выбрать другой светильник, как и другую лампу.

Задача №9.

Определить границу опасной зоны в связи с возможным падением снежной глыбы при очистке от снега крыши здания. Какие меры безопасности должны быть приняты? Какие требования предъявляются к работникам, выполняющим работы на крыше зданий по очистке снега?

Таблица 9 Исходные данные к задаче9

| Параметры | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Высота здания, Н, м. |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса снежной глыбы, m,кг |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективная площадь поперечного сечения снежной глыбы, А, м2 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Горизонтальная составляющая скорости падения снежной глыбы, V0,м/с |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |

Методические рекомендации по решению задачи

Граница опасной зоны определяется предельно возможным отлетом снежной глыбы от стен здания S, который вычисляется по формуле

здесь g- ускорение свободного падения (g=9,8м/с2).

Задача 10.

Представить схему расположения рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами.

На схеме указать:

- количество рабочих мест;

- расположение рабочего стола и монитора относительно оконных проемов;

-  расстояния между мониторами;

К схеме должны быть приложены данные о:

- освещенности рабочих мест, типе применяемых ламп;

- параметрах микроклимата;

- уровнях шума, электромагнитного излучения;

- продолжительности регламентированных перерывов;

- способах снятия зрительного, статического напряжения, способах восстановления мозгового кровообращения.

Таблица 9.1

| Размеры помещения, м: | последняя цифра Вашего пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Длина А |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина В |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота Н |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монитор |  |  | ЭЛТ |  |  |  |  |  |  |  |

Методические рекомендации к выполнению задачи

# В процессе подготовки к выполнению этого задания необходимо ознакомиться с Санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы», Типовой инструкцией, учебным пособием «Организация рабочих мест  с персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ)» - есть в библиотеке

Для заданного в таблице помещения нарисовать схему размещения рабочих мест, оснащенных ПК. Характеристика монитора задается преподавателем. Для определения количества рабочих мест учесть, что площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с видеодисплейными терминалами (ВДТ) на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6м2, с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) – 4,5м2.

Рекомендации по расположению рабочих мест с ПК

29

Рис. 3 Расположение рабочих мест в пространстве

Рис 4. Рекомендуемые компоновки рабочего места

Рис. 6. Недопустимая

компоновка рабочего места

Рис. 7. Рекомендуемая  модернизация  рабочего места, изображенного на рис.3.

Рис. 5. Нежелательная

компоновка рабочего места

7

6

3

4

2

1

5

(б)

7

6

3

4

2

1

(а)

5

6

7

8

3

4

2

1

5

6

7

6

1

2

5

4

3

7

7

6

3

4

2

1

5

Цифрами на рисунках обозначены:

- Рабочее место оператора

- Клавиатура

- Дисплей

- Системный блок ПЭВМ

- Принтер

- Розетки питания

- Сетевые кабели питания блоков ПЭВМ

- Металлическая заземленная труба

Рис.8.  Наименее приемлемый (с точки зрения обеспечения электромагнитной безопасности) вариант взаимного расположения рабочих мести

Рис.9. Рекомендуемая перепланировка рабочих мест

Рис.10. Наиболее опасное расположение большого

количества рабочих мест с ПЭВМ

Рис. 11 Одна из наиболее приемлемых планировок

большого количества рабочих мест

Рис.12. Расположение мониторов на рабочих местах с

взаимной экранировкой их полей

Рис.13. Наиболее оптимальная планировка большого количества

рабочих мест

Санитарно-гигиенические параметры рабочих мест с ПК привести из

с СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03