1. Рассчитайте верхнюю и нижнюю границы диапазона отклонений напряжения в точке передаче электроэнергии ТПЭ-2 в режимах наибольшей (НБ) и наименьшей (НМ) нагрузок.

2. Определите границы изменения напряжения на подстанции ПС 110/10 кВ (в точке ТПЭ-2), позволяющие выполнить требования ГОСТ 32144-2013 в точке передачи ТПЭ-1.

3. Проверьте, входит ли фактически поддерживаемый режим напряжения на подстанции ПС 110/10 кВ (в ТПЭ-2) в границы требуемого диапазона регулирования напряжения.

4. Сделайте вывод о необходимости коррекции регулировочных ответвлений сетевого трансформатора на ТП 10/0,4 кВ или закона регулирования напряжения на ПС 110/10 кВ (в ТПЭ-2) для обеспечения требований ГОСТ 32144-2013 в точке передачи электроэнергии ТПЭ-1.

| № варианта | Потери напряжения на участках сети в режиме наибольшей нагрузки |  |  | Добавочная ЭДС трансформатора ЕТ, % | Коэффициент нагрузки сети | Диапазон регулирования напряжения на ПС 110/10 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔUIнн, % | ΔUIТР, % | ΔUIсн, % |  |  |  |
|  | 6 | 3 | 8 | 5 | 0,75 | 10 кВ – 11 кВ |

Определите границы диапазона отклонений напряжения в точке передачи электроэнергии ТПЭ-2, при которых обеспечиваются в режиме наибольшей (НБ) и наименьшей (НМ) нагрузки стандартные отклонения напряжения δU(+) = 10 % и δU(–) = 10 % в точке передачи электроэнергии ТПЭ-1 (рис. 1).

РУ 110кВ

ПС 110/10кВ

ФСК ЕЭС

ПС – подстанция, РУ – распределительное устройство, ВЛ – воздушная линия, КЛ – кабельная линия, 
ВРУ – вводно-распределительное устройство

РУ 0,4кВ

220кВ

35кВ

ТП 10/0,4кВ

ТПЭ-1

КЛ3

КЛ2

КЛ1

ВЛ

ВРУ 0,4кВ

РУ 10кВ

РУ 10кВ

МРСК

УК

ТСО

ТПЭ-2

ТПЭ-3

Рис. 1. Точки передачи электрической энергии в региональной электрической сети

Рисунок 1 представляет собой принципиальную схему региональной системы электроснабжения. Управляющая компании (УК) является собственником сети низкого напряжения (НН) классом Unom = 0,4 кВ. Территориальная сетевая организация (ТСО) владеет сетью среднего напряжения (СН) Unom = 10 кВ. В ведении Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) находится сеть высокого напряжения (ВН) с Unom = 110 кВ. Федеральной сетевой компании единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) принадлежит магистральная сеть классом напряжения Unom = 220 кВ. Места балансового разграничения электрооборудования представляют собой точки передачи электрической энергии, обозначенные на схеме как ТПЭ-1, ТПЭ-2 и ТПЭ-3.

Пример выполнения задания

Исходные данные. Требуется определить границы диапазона отклонений напряжения в точке передачи электроэнергии ТПЭ-2 для сети (рис. 1) со следующими параметрами: ΔUIнн = 4 %, ΔUIТР = 2 %, ΔUIсн = 6 %, ЕТ = 5 %,  = 0,75. Диапазон регулирования напряжения на ПС 110/10 кВ: от 10 до 10,5 кВ.

Выполнение задания. Определим верхнюю границу отклонения напряжения в точке ТПЭ-2 в режиме наибольшей нагрузки в соответствии с выражением (1):

= 10 % + 4 % + 2 % + 6 % − 5 % = 17 %.

Верхнюю границу отклонения напряжения в точке ТПЭ-2 в режиме наименьшей нагрузки найдем по формуле (3):

= 10 % + 4  0,75 % + 2  0,75 % + 6  0,75 % − 5 % = 14 %.

Нижняя граница отклонения напряжения в точке ТПЭ-2 в режиме наибольшей нагрузки по формуле (4):

= −10 % + 4 % + 2 % + 6 % − 5 % = −3 %.

Нижняя граница отклонения напряжения в точке ТПЭ-2 в режиме наименьшей нагрузки по формуле (5):

=

= − 10 % + 4  0,75 % + 2  0,75 % + 6  0,75 % − 5 % = − 6 %.

Определим диапазон изменения напряжения в ТПЭ-2, при котором положительное δU(+) и отрицательное δU(–) отклонения напряжения в ТПЭ-1 будут соответствовать предельно допустимым значениям.

При наибольшей нагрузке максимально допустимое напряжение в ТПЭ-2 составляет:

= = 10  0,17 + 10 = 11,7 кВ.

В режиме наименьшей нагрузки напряжение в ТПЭ-2 должно быть не выше:

= = 10  0,14 + 10 = 11,4 кВ.

Нижняя граница напряжения в ТПЭ-2, допустимая для  режима наибольшей нагрузки, составляет:

= = 10  (−0,03) + 10 = 9,7 кВ.

При наименьшей нагрузке напряжение в ТПЭ-2 должно быть не ниже следующего значения:

= = 10  (−0,06) + 10 = 9,4 кВ.

Выводы. В сети с рассматриваемыми параметрами для обеспечения регламентированных отклонений напряжения в 10 % в точке передачи электроэнергии ТПЭ-1 допускается поддержание напряжение в ТПЭ-2 в пределах от 9,4 кВ до 11,7 кВ. Фактический поддерживаемый диапазон напряжений от 10 до 10,5 кВ входит в заданный интервал. Это гарантирует выполнение требований ГОСТ 32144-2013 в точке передачи электроэнергии ТПЭ-1. Следовательно, коррекция регулировочных ответвлений сетевого трансформатора (изменение ЕТ) или закона регулирования напряжения на ПС 110/10 кВ не требуется.