ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Бюджетное учреждение

профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(БУ «КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

(шифр наименование профессии)

ВКР (ДП) к защите допущена

Зам. директора по УПР

«__ »_______________ 2022 г.  ______________И.В. Лукьянова

(подпись)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей с разработкой технологического процесса по диагностике, обслуживанию и ремонту газораспределительного механизма двигателя автомобиля Лада Приора

Выполнил:                              Обучающийся очной формы обучения группы ТО-18

Балезин Максим Александрович        ______________

| Руководитель: | Никозов Владимир Владимирович | ______________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Консультанты: |  |  |  |
| по экономическому разделу | Биякаева Мадина Абзайдиновна | ______________ |  |
| по графической части | Кусекеева Ильвина Александровна | ______________ |  |
| по охране труда и пожарной безопасности | Новосельцев Александр Алексеевич | ______________ |  |
| Норма контроль: | Самойлова Дина Владимировна | ______________ |  |

Когалым, 2022

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Бюджетное учреждение

профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(БУ «КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УПР И.В. Лукьянова_______________

«____»________________2022г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу (дипломный проект)

Обучающемуся 4 курса, группы ТО-18, специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного Балезин Максим Александрович

| Руководитель ВКР(ДП) | Никозов Владимир Владимирович |
| --- | --- |

(фамилия, имя, отчество)

Тема ВКР(ДП): Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей в условиях ООО «АРГОС-КЕДР» с разработкой технологического процесса по диагностике, обслуживанию и ремонту газораспределительного механизма двигателя автомобиля Лада Приора.

Утверждена приказом по БУ «Когалымский политехнический колледж»

от

Срок предоставления законченной ВКР(ДП) «__» июня 2022г.

Исходные данные к ВКР(ДП): Общие данные по предприятию (адрес, назначение, карточку предприятия; Списочный состав автомобилей; Количество дней работы АТП; Перечень основных работ, выполняемых в производственных подразделениях; Назначение существующего подразделения; Планировка существующего подразделения с расстановкой технологического оборудования (выполняется на формате А-4);  Характеристика существующего производственного подразделения (зона, отделения, участки, поста) и технологической оснастки; Организация технологического процесса в существующем производственном подразделении; Перечень и характеристика технологического оборудования приспособлений и инструментов, применяемых в существующем подразделении; Количество и квалификация рабочих, система оплаты труда;  Охрана труда, техника безопасности, пожарная безопасность и охрана окружающей среды, в существующем производственном подразделении; Технологическую карту на операцию, производимую в существующем подразделении.

Законченная ВКР должна состоять из пояснительной записки; графической части (чертежей, диаграмм, схем и т.д.).

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

| Лист 1 | Производственный корпус ООО «АРГОС»-КЕДР |
| --- | --- |
| Лист 2 | Агрегатный участок с расстановкой технического оборудования |
| Лист 3 | Распределительный вал автомобиля ВАЗ-2170 «Лада Приора» |

Пояснительная  записка должна  быть  набрана  на  компьютере  на одной стороне листа.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:

ВВЕДЕНИЕ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НЕДР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

| Календарный график выполнения ВКР: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполняемые работы и мероприятия | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
| Выбор темы и согласование ее с руководителем | 20.04.2022 | выполнено |
| Составление плана выпускной квалификационной работы и согласование с руководителем | 20.04.2022 | выполнено |
| Подбор литературы, ее изучение и обработка. Составление библиографии по основным источникам | 20.04.2022-30.04.2022 | выполнено |
| Разработка и представление на проверку раздела 1 | 03.05.2022 | выполнено |
| Разработка и представление на проверку раздела 2 | 11.05.2022 | выполнено |
| Разработка и представление на проверку раздела 3 | 17.05.2022 | выполнено |
| Разработка и представление на проверку раздела 4 | 23.05.2022 | выполнено |
| Разработка и представление на проверку раздела 5-6 | 31.05.2022 | выполнено |
| Согласование с руководителем выводов и предложений | 07.06.2022 | выполнено |
| Переработка (доработка) выпускной квалификационной работы в соответствии с замечаниями и представление ее к защите | 07.06.2022-15.06.2022 | выполнено |
| Нормоконтроль | 15.06.2022 | выполнено |
| Разработка тезисов доклада для защиты и иллюстрационных материалов | 15.06.2022 | выполнено |
| Ознакомление с отзывом и рецензией | 15.06.2022 | выполнено |
| Подготовка к защите с учетом замечаний руководителя и рецензента | 15.06.2022 | выполнено |

Наименование предприятия, на котором обучающийся проходит преддипломную практику: ООО «АРГОС»-КЕДР

Руководитель ВКР (ДП): преподаватель Никозов Владимир Владимирович

Дата выдачи задания   «26» марта 2022 г.                  ____________________

(подпись руководителя)

Срок окончания ВКР(ДП)  «15» июня 2022 г.

Задание принял к исполнению «26» марта 2022 г.______________  ___________

# РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) на тему: Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей в условиях ООО «АРГОС-КЕДР» с разработкой технологического процесса по диагностике, обслуживанию и ремонту газораспределительного механизма двигателя автомобиля Лада Приора состоит из 66 страниц, включающих: пояснительную записку, 6 рисунков, 14 таблиц, 20 источников и 3-х листов графической части.

РАСПРЕДВАЛ, КУЛАЧКОВЫЙ МЕХАНИЗМ, ГРМ, КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ, ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ, ЦИЛИНДРОВЫЙ БЛОК, ШЕЙКИ ВАЛОВ, ПОДШИПНИКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

Объект исследования: Газораспределительный механизм (ГРМ) автомобиля ВАЗ 2170.

Предмет исследования: анализ устройства и технология ремонта ВАЗ -2170.

ВКР состоит из шести разделов. В первом разделе представлена краткая характеристика предприятия ООО «АРГОС-КЕДР», на базе которого выполняется выпускная квалификационная работа.

Во втором разделе производятся расчеты производственной программы, численности рабочих, количество постов, организации технологического процесса технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава.

В третьем разделе приведена структурная схема предприятия и основные принципы, на которых базируется эта система. Так же указывается в какой комплекс входит данное предприятие и проводиться схема управление его работой.

В четвертом разделе произведены расчёты экономических показателей, данного проекта, определена стоимость норма часа по оказанию услуг по ремонту ГРМ автомобиля ВАЗ-2170 «Лада Приора». В пятом разделе описаны требования охраны труда и пожарной безопасности в агрегатном участке.

В шестом разделе описана охрана окружающей среды и недр.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.	9

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	11

1.1 Общая характеристика предприятия	11

1.2 Организация труда на предприятии.	12

2. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	14

2.1 Расчёт показателей автомобиля ВАЗ-2170	14

2.2 Расчет годовой трудоемкости работ по ТО и ТР	16

2.3 Расчет годовой трудоемкости работ по ТО и ТР.	19

2.4 Расчёт показателей ВАЗ-2123	20

2.5 Расчет годовой трудоемкости работ по ТО и ТР	21

2.6 Расчёт годовой трудоёмкости по всем группам автомобилей	22

2.7 Расчет трудоемкости вспомогательных работ	22

2.8 Расчет численности технологически необходимых производственных   рабочих	23

2.8.1 Расчёт численности штатних производственных робочих	24

2.8.2 Расчёт количества постов	24

2.8.3 Расчёт площадей ТО и ТР	25

2.8.4 Расчёт площадей производственных участков.	25

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.	27

3.1 Характеристика предприятия ООО «АРГОС» - КЕДР	27

3.2 Организация ТО и ремонта в ООО «АРГОС-КЕДР»	29

3.3 Назначение, устройство и принцип действия ГРМ	32

3.4 Выбор и обоснование способа восстановления детали	38

3.5 Разработка технологического процесса по восстановлению детали 	40

3.6 Назначение и область применения приспособления 	49

3.7 Расчёт приспособления.	49

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.	51

5. ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	57

5.1 Требования к работникам.	57

5.2 Средства индивидуальной защиты (СИЗ)	57

5.3 Пожаровзрывоопасные факторы	58

5.4 Противопожарные мероприятия	59

5.5 Действие персонала при пожаре	60

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НЕДР.	62

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	63

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	64

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

АТП – автотранспортное предприятие;

БПО – База производственного обслуживания;

ВКР – выпускная квалификационная работа;

ГРМ – газораспределительный механизм;

ЕО – ежедневное обслуживание;

КР – капитальный ремонт;

ООО – Общество с ограниченной ответственностью;

ПБ – пожарная безопасность;

РМЦ – ремонтно-механический цех;

СО – сезонное обслуживание;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

ТО – техническое обслуживание;

ТР – текущий ремонт;

ТС – транспортное средство.

Введение

Газораспределительный механизм (сокр. от ГРМ) – предназначен для своевременного открытия и закрытия клапанов при помощи распределительного вала (распредвала) и кулачкового механизма. Распредвал имеет жёсткую синхронизацию вращения с коленвалом, реализованную с помощью зубчато-ремённой или цепной передачи.

Ремонт автомобилей является объективной необходимостью, которая обусловлена техническими и экономическими причинами.

Длительность простоев автомобилей в техническом обслуживании и ремонте, затраты труда и средств на их осуществление в значительной мере определяется действующей в настоящее время системой технического обслуживания и ремонта. Составляющими элементами этой системы являются периодичность, виды и содержание технических воздействий, принятые организованные формы и методы соответствующих ремонтных работ, обеспечение запасными частями и др.

С пробегом износостойкость деталей уменьшается, поэтому необходимо восстанавливать их прочность, прибегая к восстановительным работам. Делать это можно разными способами: наплавкой, напылением, сваркой. Рассмотрим такой вид ремонта как наплавку.

Актуальность данный темы заключается в том, что ремонт детали производить выгоднее, чем покупать новую деталь. Стоимость новой детали, а конкретно Распредвала 5 500 рублей, а ремонт составляет 2 500 рублей, что является более выгодным, чем покупка новой детали с последующей установкой на автотранспортное средство.

Объект исследования: легковой автомобиль ВАЗ-2170 Приора

Предмет исследования: ремонт распределительного вала.

Цель: разработка рекомендации по ремонту распределительного вала легкового автомобиля ВАЗ-2170 Приора.

Задачи:

- Систематизировать теоретический материал назначения, устройства, принципа работы распределительного вала легкового автомобиля.

- Проанализировать материал по методам и способам восстановления деталей.

- Представать анализ по классификации, устройству, материалам распределительного вала легкового автомобиля ВАЗ-2170 Приора.

- Способы ремонта распределительного вала двигателя легкового автомобиля ВАЗ-2170 Приора в авторемонтных мастерских.

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Общая характеристика предприятия

Правопреемник ООО «КЕДР» (бывшее Когалымское специализированное строительное управление – ССУ, основанное в сентябре 1979 года трестом «НижневартовскCпецCтрой» для ведения подготовительных работ к бурению скважин), Современная сервисная компания, главной задачей и предметом деятельности которой является качественный ремонт автотранспортной техники.

Основной перечень услуг предоставляемых компанией:

- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;

- проведение годового технического осмотра;

- проведение компьютерной диагностики автомобилей;

- диагностика и ремонт гидравлических систем;

- диагностика и ремонт подвески и тормозных систем;

- диагностика топливных насосов высокого давления;

- диагностика электронных систем транспортных средств;

- покрасочные работы автотракторной техники;

- ремонт системы охлаждения;

- ремонт топливных насосов высокого давления;

- сварочные работы;

- слесарные работы;

- регулировка топливных насосов высокого давления;

- ремонт автотракторной и дорожно-строительной техники;

- ремонт двигателей внутреннего сгорания;

- ремонт раздаточных коробок передач.

Члены профсоюза ППО Филиала ООО «АРГОС-КЕДР» объединены в 7 цеховых профсоюзных организаций: аппарата управления, автоколонны, участка производства механизированных работ, участка по строительству ЛЭП, ремонтно-механических мастерских, эксплуатационного и ремонтно-строительного участков, цеха подготовки производства работ № 1, которые осуществляют свою работу в соответствии с утвержденным профсоюзным комитетом годовым Перспективным планом работы.

Все цеховые профсоюзные организации ППО Филиала ООО «АРГОС»-КЕДР принимают участие в конкурсе «Лучшая цеховая профсоюзная организация ОПО ООО «АРГОС».

При подведении итогов работы цеховых профсоюзных организаций за первое полугодие 2015 года лучшей цеховой профсоюзной организацией была признана цеховая профсоюзная организация ремонтно-механических мастерских, председателем которой является Стрелков Владимир Николаевич.

  - 1.2 Организация труда на предприятии

Существует два основных метода организации работ по ТО автомобилей метод универсальных и метод специализированных постов. Посты при любом методе могут быть тупиковыми или проездными. Метод универсальных постов состоит в том, что все работы, предусмотренные для данного вида ТО, выполняются в полном объёме на одном посту группой рабочих различных специальностей или рабочих широкого профиля. Метод специализированных постов может быть поточным и операционно-постовым. При этом методе все работы выполняются на нескольких специализированных постах, расположенных в определённой технологической последовательности, и которые называются линией обслуживания. Посты на линии обслуживания могут располагаться прямоточно или в поперечном направлении. При поточном методе проведения ТО-1 и ТО-2 специализацию постов следует предусматривать по технологии выполнения работ по видам ТО. На выбор метода обслуживания влияют следующие факторы:

- сменная программа по ТО данного вида;

- количество и тип подвижного состава;

- характер объёма и содержание работ по данному виду ТО;

- число рабочих постов для ТО данного вида;

- период времени, отводимый на обслуживание данного вида;

- трудоёмкость обслуживания.

Организация труда сотрудников, занимающихся ремонтными работами будет осуществляться методом специализированных бригад. Обслуживание в зоне ТО-1 будет осуществляться на двух универсальных тупиковых постах. Зона ТО-1 работает 247 дней в году, в одну смену, с 8 часовым графиком нормы работ.

2. РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Данный раздел включает технологический расчет производственных подразделений по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава.

Таблица 2.1 - Исходные данные

| Условные обозначения | Расшифровка | Единица измерения | ВАЗ-2170 | ВАЗ-2123 | КамАЗ-5320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АГР | Списочное кол-во | Ед. | 20 | 28 | 20 |
| D | Дни работы в году | дни | 247 | 247 | 247 |
| l | Среднесуточный пробег | км | 350 | 400 | 600 |
| dТО.ТР | Скорректированный норматив простоя авто на ТО и ТР |  | 0,3 | 0,20-0,30 | 0,20-0,30 |
| dk | Нахождение дней в ремонте |  | 16 | 38 | 34 |

## 2.1 Расчёт показателей автомобиля ВАЗ-2170

Таблица 2.2 – Скорректированные показатели автомобиля ВАЗ-2170

| № | Показатель | Единица измерения |  | Основной норматив | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Скорректированные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Периодичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО – 1 |  | км. | 4 000,00 | 1,0 |  | 0,9 | – |  | 3 600,00 |
| 2 | ТО – 2 |  | км. | 16 000,00 | 1,0 |  | 0,9 |  |  | 14 400 |
| 3 | Пробег до кр |  | км. | 460 000,00 | 1,0 | 1 | 0,8 |  |  | 368 000,00 |
| Трудоёмкость t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЕО | чел. час |  | 0,35 |  | 1 |  |  | 1,15 |  |
| 5 | ТО – 1 | чел. час |  | 4,6 |  | 1 |  |  | 1,15 |  |
| 6 | ТО – 2 | чел. час |  | 12,4 |  | 1 |  |  | 1,15 |  |
| 7 | ТР | чел.-ч/1000 км |  | 3,2 | 1,0 | 1 | 1,2 | 0,7 | 1,20 | 3,40032 |
| Простой dk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | В ТО – 1 и ТР | дни/1000 км |  | 0.35 | 1 | 1 | 1,20 | 0,7 | 1,20 | 0,35 |
| 9 | В КР | дней |  | 16 | 1 | 1 | 1,20 | 0,7 | 1,20 | 16 |

Расчет годового пробега автомобиля рассчитывается по формуле (2.1)

Lr= ArpхDr,a1Lcc+ dkLk+ d ТО/ ТР1000 ,                                         (2.1)

где Агр – списочное количество автомобилей в группе;

lСС – среднесуточные пробеги автомобилей, км;

Dр.г – число рабочих дней работы автомобиля на линии в году;

dk – количество дней нахождения автомобилей в капитальном ремонте;

Lk – скорректированный пробег до капитального ремонта, км;

dТО и ТР – скорректированный норматив простоя автомобиля на ТО и ТР, дни/1000 км.

Lr= 2*2471460+16368000+0,351000=192 413 км.

Для проверки правильности результатов расчетов по формуле необходимо использовать выражение для максимального значения годового пробега Lг max, которое может быть достигнуто теоретически при отсутствии простоев в ТО и ремонте автомобилей.

Расчет максимального годового пробега автомобиля определяется по формуле (2.2)

Lг max =Агр*Dр.г*lСС,                                  (2.2)

где Аrp – списочное количество автомобилей в группе;

l – среднесуточный пробег автомобилей, км;

Dг.а – число рабочих дней работы автомобиля на линии в году;

Lrmax=2*247*460=227 240 км.;

Отношение Lг к Lг max есть коэффициент технической готовности αт для данной группы автомобилей.

Коэффициент технической готовности определяется по формуле (2.3)

αт=LгLг max,                                                  (2.3)

где Lг – годовой пробег автомобиля;

Lг max – максимальный годовой пробег автомобиля.

αт= 192413227240=0,85;

Количество технических воздействий за год определяется в начале расчетов по каждой группе отдельно исходя из суммарного годового пробега группы автомобилей.

Расчет количеств технических воздействий за год определяется по формуле (2.4)

Nk= LгLk ,                                                   (2.4)

где Lк – скорректированный пробег до капитального ремонта, км;

Lг – годовой пробег автомобиля, км.

Nk= 192 413 368000=7;

2.2 Расчет годовой трудоемкости работ по ТО и ТР

Годовая трудоемкость по каждому виду воздействий определяется на основании скорректированных трудоемкостей и годового количества воздействий.

Количество технических обслуживаний ТО-2 рассчитывается по формуле (2.5)

NТО-2=LгLTO-2-Nk,                                        (2.5)

где LTO-2 - скорректированный пробег до ТО-2, км;

NТО-2= 192 41314 400-7=7;

Количество технических обслуживаний ТО-1 рассчитывается по формуле (2.6)

NТО-1=LгLTO-1-Nk-NТО-2,                                 (2.6)

где LTO-1 - скорректированный пробег до ТО-1, км;

NТО-1=192 4133 600-7-7=40;

Количество ежедневных обслуживаний рассчитывается по формуле (2.7)

NЕО=Lгlсс,                                            (2.7)

NЕО= 192 413460=418;

Количество сезонных обслуживаний (СО) по формуле (2.8)

Nco=2*Arp,                                          (2.8)

Nco=2*20=40;

Годовая трудоемкость по каждому виду воздействий определяется на основании скорректированных трудоемкостей и годового количества воздействий.

Годовая трудоемкость работ по ежедневному обслуживанию рассчитывается по формуле (2.99)

TЕО=NЕО*tЕО; ,                                      (2.9)

где tЕО– скорректированная трудоемкость ЕО, чел./час.

TЕО=418*0,35=146,4 чел/час;

Годовая трудоемкость работ по ТО-1 рассчитывается по формуле (2.10)

TТО-1=NТО-1*tТО-1 ,                              (2.10)

где tТО-1 – скорректированная трудоемкость ТО-1, чел./час.

TТО-1=40*4,6=184 чел/час;

Годовая трудоемкость работ по ТО-2 рассчитывается по формуле (2.11)

TТО-2=tТО-2*NТО-2+mСО*NСО ,                  (2.11)

где tТО-2– скорректированная трудоемкость ТО-2, чел./час.;

mСО – доля трудоемкости ТО-2, приходящаяся на одно сезонное обслуживание. Для холодного климатического района mco = 0,3.

TТО-2=12,4*7+0,3*4=101,68 чел/час ;

Годовая трудоемкость работ по ТР рассчитывается по формуле (2.12)

ТТР= Lг*tТР1000 ,                                           (2.12)

где tТР – скорректированная трудоемкость ТР, чел./час.;

ТТР= 192 413*3,21 000=615,72 чел/час ;

Расчёт автомобилей КамАЗ-5320 в ООО «АРГОС» - КЕДР представлен, в таблице 2.3

Таблица 2.3 - Скорректированные показатели КамАЗ-5320

| № | Показатель | Единица измерения | Основной норматив | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Скорректированные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Периодичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО – 1 | км. | 3 000 | 0,9 |  | 0,9 |  |  | 2 430 |
| 2 | ТО – 2 | км. | 120 00 | 0,9 |  | 0,9 |  |  | 9 720 |
| 3 | Пробег до кр | км. | 330 000 | 0,9 | 0,95 | 0,8 |  |  | 225 000 |
| Трудоёмкость t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЕО | чел. час | 0,3 |  | 1,1 |  |  | 1,15 | 0,38 |
| 5 | ТО – 1 | чел. час | 3,8 |  | 1,1 |  |  | 1,15 | 4,81 |
| 6 | ТО – 2 | чел. час | 15,0 |  | 1,1 |  |  | 1,15 | 18,98 |
| 7 | ТР | чел. час | 6,9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 1,15 | 8,065 |
| Простой dk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | В ТО – 1 и ТР | дни/1000 км | 34 | 0,8 | 0,87 | 0,75 |  | 1,15 | 34 |
| 9 | В КР | дней | 13 | 1 | 0,87 | 0,75 | 0,7 | 1,15 | 13 |

Расчет годового пробега автомобилей рассчитывается по формуле (2.1);

Lr= 11*2471330+13225 000 +0,451 000=767 930 км.;

Расчет максимального годового пробега автомобилей определяется по формуле (2.2)

Lrmax=11*247*330=896 610 км.;

Коэффициент технической готовности определяется по формуле (2.3)

αт= 767 930896 610=0,86 ;

Расчет количеств технических воздействий за год определяется по формуле (2.4)

Nk= 767 930225 000=3;

2.3 Расчет годовой трудоемкости работ по ТО и ТР

Годовая трудоемкость по каждому виду воздействий определяется на основании скорректированных трудоемкостей и годового количества воздействий.

Количество технических обслуживаний ТО-2 рассчитывается по формуле (2.5)

NТО-2= 767 9309 720-3=76;

Количество технических обслуживаний ТО-1 рассчитывается по формуле (2.6)

NТО-1=767 9302 430-3-76= 237;

Количество ежедневных обслуживаний рассчитывается по формуле (2.7)

NЕО= 767 930330=2 327,06

Количество сезонных обслуживаний (СО) по формуле (2.8)

Nco=2*11=22;

Количество ежедневного обслуживания суммарная годовая трудоемкость определяется по формуле (2.9)

TЕО=2 327,06*0,38=884,28 чел/час;

Годовая трудоемкость работ по ТО-1 рассчитывается по формуле (2.10)

TТО-1=237*4,81=1 139,97 чел/час;

Годовая трудоемкость работ по ТО-2 рассчитывается по формуле (2.11)

TТО-2=18,98*76+11*2=1 860,04 чел/час ;

Годовая трудоемкость работ по ТР рассчитывается по формуле (2.12)

ТТР= 767 930*8,0651 000=6 193,36 чел/час ;

  - Расчёт показателей ВАЗ-2123

Таблица 2.4 - Скорректированные показатели ВАЗ-2123

| № | Показатель | Единица измерения | Основной норматив | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Скорректированные значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Периодичность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТО – 1 | км. | 3500,00 | 0,7 |  | 0,9 |  |  | 2 205,00 |
| 2 | ТО – 2 | км. | 14000,00 | 0,7 |  | 0,9 |  |  | 8 820,00 |
| 3 | Пробег до КР | км. тыс. | 155,00 | 0,7 | 1 | 0,8 |  |  | 86 000,00 |
| Трудоёмкость t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЕО | чел. час | 0,25 |  | 1 |  |  | 1,15 | 0,29 |
| 5 | ТО – 1 | чел. час | 4,5 |  | 1 |  |  | 1,15 | 5,2 |
| 6 | ТО – 2 | чел. час | 17,3 |  | 1 |  |  | 1,15 | 19,9 |
| 7 | ТР | чел. час | 4,2 | 1,4 | 1 | 1,2 | 0,7 | 1,15 | 4,46292 |
| Простой dk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | В ТО – 1 и ТР | дни/1000 км | 0,0190 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0012 | 0,0007 | 0,00115 | 0,0190 |
| 9 | В КР | дней | 19 | 1 | 1 | 1,2 | 0,7 | 1,15 | 19 |

Расчет годового пробега автомобиля рассчитывается по формуле (2.1)

Lг= 4*2471155+1986 000 +0,401 000=139 695 км.;

Для проверки правильности результатов расчетов по формуле необходимо использовать выражение для максимального значения годового пробега Lг max , которое может быть достигнуто теоретически при отсутствии простоев в ТО и ремонте автомобилей.

Расчет максимального годового пробега автомобиля определяется по формуле (2.2)

Lг= 4*2471155+1986 000 +0,401 000=139 695 км.;

Отношение Lr к Lr max есть коэффициент технической готовности αт для данной группы автомобилей.

Коэффициент технической готовности определяется по формуле (2.3)

αт= 139 695153 140=0,91 ;

Количество технических воздействий за год определяется в начале расчетов по каждой группе отдельно исходя из суммарного годового пробега группы автомобилей.

Расчет количеств технических воздействий за год определяется по формуле (2.4)

Nk= 139 69586 000=2;

2.5 Расчет годовой трудоемкости работ по ТО и ТР

Годовая трудоемкость по каждому виду воздействий определяется на основании скорректированных трудоемкостей и годового количества воздействий.

Количество технических обслуживаний ТО-2 рассчитывается по формуле (2.5)

NТО-2= 139 6958 820-2=168;

Количество технических обслуживаний ТО-1 рассчитывается по формуле (2.6)

NТО-1=139 6952 205-2-168=69;

Количество ежедневных обслуживаний рассчитывается по формуле (2.7)

NЕО= 139 695155=901,26=902;

Количество сезонных обслуживаний (СО) по формуле (2.8)

Nco=2*4=8;

Годовая трудоемкость работ по ежедневному обслуживанию рассчитывается по формуле (2.9)

ТЕО общ.=902*0,29=261 чел/час;

Годовая трудоемкость работ по ТО-1 рассчитывается по формуле (2.10)

ТТО-1 общ.=69*4,1=282,9 чел/час;

Годовая трудоемкость работ по ТО-2 рассчитывается по формуле (2.11)

ТТО-2 общ.=17,3*69+0,3*8=1 235,22  чел/час ;

Годовая трудоемкость работ по ТР рассчитывается по формуле (2.12)

ТТР общ.= 139 695*5,681 000=793,46 чел/час ;

  - Расчёт годовой трудоёмкости по всем группам автомобилей

Расчёт годовой трудоёмкости ежедневного обслуживания по всем группам автомобилей рассчитывается по формуле (2.13)

Тео общ.=Тео г+Тео л+Тео с,                                   (2.13)

Тео общ.= 175,68+884,28+261,58=1 321,54 чел./час

Расчёт годовой трудоёмкости ТО-1 по всем группам автомобилей рассчитывается по формуле (2.14)

Тто-1 общ.=Тто-1 г+Тто-1 л+Тто-1 с,                                   (2.14)

Тто-1 общ.=187,68+1 139,97+282,9 =1610,55 чел./час

Расчёт годовой трудоёмкости ТО-2 по всем группам автомобилей рассчитывается по формуле

Тто-2 общ.=Тто-2 г+Тто-2 л+Тто-2 с, ,                                  (2.15)

Тто-2 общ.=78,6+1 860,04 +1 235,22=3 173,86 чел./час

Расчёт годовой трудоёмкости текущего ремонта по всем группам автомобилей рассчитывается по формуле (2.16)

ТТР общ.=ТТР г+ТТР л+ТТР с, ,                                  (2.16)

ТТР общ.=615,72 +6 193,36 +794=7603,08 чел./час

Общая трудоемкость по всем видам работ рассчитывается по формуле

Тобщ.=Тео общ.+Тто-1 общ.+Тто-2 общ.+ТТР общ. ,                 (2.17)

Тобщ.=1 321,54+3 173,86+9 253,66+7 518,42 =21 267,48 чел./час

2.7 Расчет трудоемкости вспомогательных работ

В состав вспомогательных работ входят ТО и ремонт технологического оборудования и инструмента, оборудования теплоснабжения, электроснабжения, а также транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, перегон автомобилей по территории предприятия, уборка производственных помещений.

Расчет трудоемкости вспомогательных работ определяется по формуле (2.18)

Твсп=Квсп*Тобщ,                                            (2.18)

где Квсп – коэффициент вспомогательных работ (25%).

Твсп=0,25*21 267,48=5 316,87чел./час

Таблица 2.5 – Распределение объема работ

| № п/п | Виды работ | % | Чел./час |
| --- | --- | --- | --- |
| Постовые работы |  |  |  |
|  | ТЕО | - | 1 321,54 |
| 2 | ТТО-1 | - | 1 610,55 |
| 3 | ТТО-2 | - | 3 173,86 |
| 4 | ТТР | - | 7 603,08 |
| 5 | Твсп | - | 5 316,87 |
|  | ИТОГО: |  | 19 025,9 |
| Участковые работы |  |  |  |
| 6 | Агрегатные работы | 15 | 3190 |
| 7 | Слесарно-механические работы | 16 | 3 403 |
| 8 | Электротехнические работы | 6 | 1276 |
| 9 | Аккумуляторные работы | 3 | 638 |
| 10 | Ремонт приборов системы питания | 4 | 851 |
| 11 | Шиномонтажные работы | 2 | 425 |
| 12 | Вулканизационные работы | 2 | 425 |

  - Расчет численности технологически необходимых производственных рабочих

При расчете численности производственных и вспомогательных рабочих определяют технологически необходимое РТ и штатное РШ количество рабочих.

Технологически необходимое количество рабочих  рассчитывается по формуле (2.19)

PT=Tобщ. ТО и ТР Фт,                                             (2.19)

где Tобщ. ТО и ТР – годовая трудоемкость работ по i виду работ (ЕО, ТО, ТР);

ФТ – годовой фонд времени технологически необходимого рабочего при двухсменной работе применяется 2070 ч.

Для ТО количество технологически необходимых рабочих рассчитывается по формуле (2.19)

PTО-1=6 105,952 070=3 чел.

Для текущего ремонта количество технологически необходимых рабочих рассчитывается по формуле

Pтр=7 603,082 070=4 чел.

2.9 Расчёт численности штатних производственных робочих

При 5-дневной рабочей неделе годовой фонд времени рабочего места равен фонду, рассчитанному для 6-дневной рабочей недели. Штатное количество производственных рабочих  определяется по формуле (2.20)

PШ=TiгФш,                                              (2.20)

где ФШ – эффективный годовой фонд времени штатного рабочего, принимается 1870 ч.

Для ТО количество штатных рабочих рассчитывается по формуле (2.20)

PТО-1=6 105,951 870=3 чел.

Для текущего ремонта количество штатных рабочих рассчитывается по формуле (2.20)

Pт=7 603,081 870=4 чел.

2.10 Расчёт количества постов

Расчёт количество постов для текущего ремонта определяется по формуле (2.21)

XТР=Ттр.г*φДраб.г*Тсм*Рп*ηп*Ссм,                                      (2.21)

где Ттр.г – годовой объем работ, выполняемых на постах ТР, чел·ч;

Рп    – число рабочих на посту, применяется 1 чел.

Др.г   – число рабочих дней в году для постов ТР; применяется 247

Тсм  – продолжительность рабочей смены, применяется 8 ч;

Ссм  – число смен, применяется 1 смена

ηп– коэффициент использования рабочего времени поста, применяется 0,97

φ – коэффициент, учитывающий неравномерность поступления автомобилей в зону ТР, применяется 1,13

XТР=7 603,08*1,13247*8*1*0,97*1=3

Расчёт количество постов для технического обслуживания определяется по формуле (2.21)

XТО=6 105,93*1,13247*8*2*0,97*2=1

2.11 Расчёт площадей ТО и ТР

Расчёт площадей ТО и ТР определяется по формуле (2.22)

Fз=Xп*fa*Кп,                                                 (2.22)

где fa   – площадь, занимаемая автомобилем в плане, применяется 16,7 м2

Хп– число постов для соответствующего участка ТО – 5, ТР – 7;

Кп– коэффициент плотности расстановки постов, применяется 1,5.

Расчет площади ТР определяется по формуле

FзТОл=3*16,7*1,5=75,15 м2

Расчет площади ТО определяется по формуле

FзТОс=1*16,7*1,5=25,05 м2

Общая площадь зоны ТО и ТР определяется по формуле (2.23)

Fз общ=FзТОл+FзТОс,                                      (2.23)

Fз общ=75,15+25,05 =100,2 м2

    - Расчёт площадей производственных участков

Расчёт площадей производственных участков определяется по формуле (2.24)

Fyi=f1+f2*Pт-1,                               (2.24)

где f1   – площадь на одного работающего, м2.

f2– площадь на каждого последующего работающего, 14 м2

РТ – количество рабочих на участке, чел.

Таблица 2.6 – Распределение рабочих занятых на участках

| Название участка | Количество рабочих занятых на участке | f1 – площадь на одного работающего, м2. |
| --- | --- | --- |
| Моторный участок | 1 | 19 |
| Агрегатный участок | 1 | 25 |
| Токарный участок | 1 | 18 |
| Сварочный участок | 1 | 20 |
| Шиномонтажный участок | 1 | 19 |
| Электрооборудованый участок | 1 | 16 |

РТ следует принимать без учета совмещения профессий т.е. каждая доля единицы принимается за единицу, так как при совмещении одним рабочим нескольких работ ему необходимо рабочее место по каждой из них.

Расчёт площади агрегатного участка определяется по формуле

Fагр=19+14*2-1=33 м2;

Расчёт площади моторного участка определяется по формуле

Fмот=25+14*1-1=25м2;

Расчёт площади участка по ремонту электрооборудования определяется по формуле

Fэл=18+9*1-1=18 м2;

Расчёт площади токарного участка определяется по формуле

Fтокар=20+12*1-1=20 м2;

Расчёт площади сварочного участка определяется по формуле

Fсвар=19+9*1-1=19м2;

Расчёт площади шиномонтажного участка определяется по формуле

Fшин=16+14*1-1=16 м2.

- ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКий раздел

3.1 	Характеристика предприятия ООО «АРГОС» - КЕДР

Зоны, цеха, участки:

В «ООО Аргос-Кедр» имеется четыре цеха.

Цех № 1.  Кузовной ремонт и покраска.

Цех № 2. Ремонт двигателя и топливной системы.

Цех № 3.  Ремонт ходовой части

Цех № 4. Слесарный цех (прочие ремонтные работы).

# Численность рабочих для зон (участков) ТО, ТР:

Цех № 1.  Кузовной ремонт и покраска: 4 человека

Цех № 2. Ремонт двигателя и топливной системы: 6 человек.

Цех № 3.  Ремонт ходовой части: 6 человек

Цех № 4. Слесарный цех (прочие ремонтные работы): 8 человек.

Вспомогательные рабочие: 6 человек.

Инженер: 2 человека.

Начальник СТО: 1 человек.

Режим работы:

8:30 – 17:00  перерыв на обед с 12:05 – 14:00.

Перерыв:  9:50 – 10:00. 10:50 – 11:00. (каждый час по 10 минут)

Для рабочих вахтовым методом:

Режим работы с 8:00 – 18:00 перерыв на обед с 12:00 – 14:00.

Перерыв:  9:50 – 10:00. 10:50 – 11:00. (каждый час по 10 минут)

Режим работы склада:

С 8:30 по 17:00 перерыв на обед с 12:00 – 14:00.

Рисунок 3.1  Cтруктура управления СТО ООО «АРГОС-КЕДР»

Техническая служба Общества уделяет главное внимание вопросам поддержания:

- транспортных средств в технически исправном состоянии и обеспечения развития производственной базы, а также осуществляет руководство материально-техническим снабжением предприятия.

В состав технической службы автотранспортного предприятия входят:

- инструментальный цех, токарный цех, моторный цех, агрегатный цех, топливный цех, сварочный цех, электроцех, аккумуляторный цех;

- зона текущего ремонта;

- зона ежедневного осмотра;

- зона технического обслуживания – 1,2 (ТО-1,ТО-2).

Техническое обслуживание – это комплекс работ, предназначенный для поддержания технической работоспособности автомобиля, а также выявления текущих неисправностей и способа их устранения, тем самым это продлевает работоспособность автомобиля

При агрегатном методе ремонт автомобилей производится путем замены неисправных агрегатов исправными, ранее отремонтированными или новыми из оборотного фонда. Неисправные агрегаты после ремонта поступают в оборотный фонд.

В том случае, когда неисправность агрегата, узла, механизма или детали целесообразнее устранить непосредственно на автомобиле в межсменное время (когда для производства ремонта достаточно меж-сменного времени), замены обычно не производят.

Агрегатный метод позволяет сократить время простоя автомобиля на ремонте, поскольку замена неисправных агрегатов и узлов на исправные, как правило, требует меньшего времени, чем демонтажно-монтажные работы, производимые без обезличивания агрегатов и узлов.

  - Организация ТО и ремонта в ООО «АРГОС-КЕДР»

Техническое обслуживание автомобилей представляет собой комплекс работ, направленных на предупреждение отказов и неисправностей, поддержание автомобилей в исправном состоянии и обеспечение надежной, безопасной и экономичной их эксплуатации. Техническое обслуживание включает следующие виды работ: уборочно-моечные, контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, электротехнические, работы по системе питания, шинные, заправочные и смазочные.

По периодичности, перечню и трудоемкости выполнения работы по ТО легковых автомобилей подразделяются на следующие виды: ежедневное техническое обслуживание (ЕО); периодическое техническое обслуживание (ТО); сезонное обслуживание (СО).

ЕО включает заправочные работы и контроль, направленный на каждодневное обеспечение безопасности и поддержание надлежащего внешнего вида автомобиля. Большей частью ЕО выполняется владельцем автомобиля самостоятельно перед выездом, в пути или по возвращении на место стоянки.

ТО предусматривает выполнение определенного объема работ через установленный эксплуатационной документацией (сервисными книжками) пробег автомобиля. СО включает работы по подготовке автомобилей к эксплуатации в холодное и теплое время года согласно рекомендациям предприятий-изготовителей.

Ремонтом называется комплекс работ по устранению возникших неисправностей и восстановлению работоспособности автомобиля (агрегата). Ремонт автомобилей (агрегатов) включает контрольно-диагностические, разборочно-сборочные, слесарные, механические, медницкие, сварочные, жестяницкие, обойные, окрасочные, шиномонтажные, электротехнические и другие работы. Он выполняется по потребности и в соответствии с назначением, характером и объемом выполняемых работ подразделяется на текущий (ТР) и капитальный (КР).

ТР предназначен для устранения возникших отказов и неисправностей путем проведения необходимых работ с восстановлением или заменой: у агрегата — отдельных деталей или узлов, кроме базовых; у автомобиля — отдельных деталей, узлов или агрегатов, требующих текущего или капитального ремонта.

КР предназначен для восстановления работоспособности агрегатов с обеспечением гарантированного пробега при условии соблюдения правил эксплуатации.

Он предусматривает полную разборку объекта ремонта, деффектовку, восстановление или замену составных частей с последующей сборкой, регулировкой и испытанием.

Агрегат подвергается КР в случаях, когда базовая деталь нуждается в замене или восстановлении, требующем полной разборки агрегата, а также когда работоспособность агрегата не может быть восстановлена путем проведения ТР.

При КР узлов и агрегатов должно обеспечиваться восстановление до уровня новых изделий или близкого к нему состояния: зазоров, натягов, взаимного расположения деталей (осей, плоскостей и т. п.), микро- и макрогеометрии рабочих поверхностей, структуры и твердости металлов, форм и внешнего вида составных частей агрегата. Ресурс восстановленного изделия должен быть не менее 80% нового. ТО автомобилей на предприятии выполняется на универсальных тупиковых постах. Этот метод ТО заключается в выполнении всех работ данного вида обслуживания на одном посту группой исполнителей, состоящей из рабочих всех специальностей (слесарей, электриков и т.п.).

Исполнители выполняют свою часть работ в определённой технологической последовательности.

Работы по ТР автомобилей выполняются на универсальных тупиковых постах, оборудованных осмотровой канавой, на напольном посту, а также на местах открытого хранения автомобилей при полной загрузке зоны ТО и ТР. Для проведения работ по ТР в обязательном порядке привлекаются водители автомобилей.

Оборотный фонд создаётся как за счёт поступления новых агрегатов, так и годных агрегатов со списанных автомобилей. Неисправные агрегаты, требующие капитального ремонта, направляют на ремонтные предприятия.

Запасные части и материалы, необходимые для проведения текущего ремонта, комплектуются и доставляются на рабочие места ремонтными рабочими.

Проверка выполнения и качество работ по ТО и ТР автомобилей осуществляется механиком по ремонту и старшим механиком.

Основным преимуществом агрегатного метода является сокращение времени простоя автомобиля в ремонте, что обуславливает повышение коэффициента технической готовности парка, а, следовательно, увеличение его производительности.

На рисунке 3.2 представлена производственная структура ООО «АРГОС»-КЕДР

Рисунок 3.2  Производственная структура ООО «АРГОС»-КЕДР

  - Назначение, устройство и принцип действия ГРМ

Основной функцией распределительного вала (распредвала) является обеспечение открытия/закрытия впускных и выпускных клапанов, при помощи которых осуществляется подача ТВС (топливовоздушной смеси) и вывод образовавшихся газов. Распредвал является главной деталью ГРМ (газораспределительного механизма), принимающей участие в сложном процессе газообмена в автомобильном двигателе.

Современный ГРМ может оснащаться одним или двумя распредвалами. В механизме с одним валом сразу обслуживаются все клапаны впуска и выпуска (по 1 клапану впуска и выпуска на цилиндр). В механизме, оснащенном двумя валами, один распредвал запускает клапаны впуска, другой вал – клапаны выпуска (по 2 клапана впуска и выпуска на цилиндр).

Расположение газораспределительного механизма напрямую зависит от типа автомобильного двигателя. Различают ГРМ с верхним клапанным расположением (в цилиндровом блоке) и с нижним клапанным расположением (в головке цилиндрового блока).

Наиболее распространенным вариантом является верхнее расположение, благодаря чему возможно осуществить эффективную настройку и обслуживание распределительного вала.

Принцип действия и устройство распредвала.

Распределительный вал соединяется с коленвалом при помощи цепи или ремня, надетого на шкив распредвала и звездочку коленчатого вала. Вращательные движения вала в опорах обеспечивают специальные подшипники скольжения, благодаря этому вал воздействует на клапана, запускающие работу клапанов цилиндров. Этот процесс происходит в соответствии с фазами образования и распределения газов, а также рабочим циклом двигателя.

Установка фаз распределения газов происходит согласно установочным меткам, которые имеются на шестернях или шкиве. Правильная установка обеспечивает соблюдение последовательности наступления рабочих циклов двигателя.

Основной деталью распредвала являются кулачки. При этом количество кулачков, которыми оснащается распредвал, зависит от количества клапанов. Основное назначение кулачков – осуществление регулировки фаз процесса газообразования. В зависимости от типа конструкции ГРМ кулачки могут взаимодействовать с коромыслом или толкателем, рисунок 3.

Рисунок  3.3 – Газораспределительный механизм ВАЗ-2170

Кулачки устанавливаются между опорными шейками, по два на каждый цилиндр двигателя. Распредвалу во время работы приходится преодолевать сопротивление пружин клапанов, которые служат возвратным механизмом, приводя клапана в исходное (закрытое) положение.

Опоры распределительных валов оснащены крышками, при этом передняя крышка является общей. Она имеет упорные фланцы, которые соединяются с шейками валов.

Распредвал изготавливается одним из двух способов – ковкой из стали или литьем из чугуна.

К классу деталей «круглые стержни» относятся детали, которые имеют цилиндрическую форму, и когда их длина значительно превышает диаметр. К таким деталям относятся поршневые пальцы, оси привода сцепления, валики водяного насоса, шкворни, оси блока шестерен заднего хода, толкатели, валы коробок передач, карданные валы и крестовины карданов, валы и полуоси задних мостов, поворотные цапфы, валы рулевого управления, впускные и выпускные клапаны, коленчатые и распределительные валы и др. Они изготавливаются из конструкционных среднеуглеродистых и легированных сталей, высокопрочного чугуна. В зависимости от назначения и условий работы детали данного класса могут иметь шейки, отверстия, резьбу, шпоночные канавки, шлицы, выточки, галтели, зубья, кулачки, торцовые поверхности, фланцы и другие поверхности, работающие при различных видах трения и нагрузках. Рабочие поверхности в большинстве случаев подвергают закалке токами высокой частоты или цементации с последующей закалкой и низкотемпературным отпуском.

ГРМ является одной из двух главных систем двигателя, для его ремонта используется метод комплексных бригад. Метод комплексных бригад характеризуется тем, что за определенной группой техники предприятия автомобильного транспорта закрепляется комплексная бригада, выполняющая по этой группе деталей ремонт. Такая бригада укомплектовывается исполнителями различных специальностей, необходимых для выполнения всех работ. Основным преимуществом метода комплексных бригад является бригадная ответственность за качество работ по ремонту закрепленных за бригадой деталей.

При нормальных условиях эксплуатации основной дефект деталей этого класса — износ. Перегрузка и усталость металла, нарушение смазки трущихся поверхностей вызывают нагрев и деформацию детали, интенсивный износ, задиры и схватывание на поверхностях трения. Следствием усталости материала детали может быть их поломка. Большое разнообразие внешних факторов, воздействующих на условия работы деталей, приводит к изменению скорости изнашивания их поверхностей и случайному сочетанию дефектов. Характерные дефекты — это износ шеек, повреждение или износ резьбовых поверхностей, неплоскостность, биение привалочных поверхностей фланцев, износ гнезд под подшипники, износ эксцентриков и кулачков, износ шлицов, повреждения установочных поверхностей, износ зубьев.

Трещины на шейках деталей являются одной из основных причин их выбраковки. Износ поверхностей детали устраняется различными способами — обработкой под ремонтный размер, пластической деформацией, установкой дополнительной ремонтной детали, накаткой, наплавкой, напылением металлов и полимеров и др. На выбор способа восстановления поверхностей деталей влияют условия работы детали, качество ее поверхности, производственная программа и экономическая целесообразность. Последовательность операций типового технологического процесса ремонтного восстановления деталей класса «круглые стержни» приведена в Таблица 1.

Таблица 3.1 - Последовательность операций типового технологического процесса ремонтного восстановления деталей класса «круглые стержни»

| Операция | Оборудование |
| --- | --- |
| Исправление центровых отверстий | Токарный или центровочный станок |
| Устранение поврежденной или изношенной резьбы | Токарный станок |
| Наплавка шеек | Установка для наплавки |
| Напыление изношенных шеек | Установка для напыления |
| Гальваническое нанесение металлических покрытий | Установка для гальванического нанесения металлических покрытий |
| Механическая обработка наплавленных поверхностей (резьбовых, шлицевых, шпоночных пазов и гладких отверстий) | Токарный, фрезерный, сверлильный станки |

Неисправности распределительного вала. Поводом для того, чтобы осуществить полноценную проверку распредвала, может являться стук данной детали. Конечно, допускать подобного не стоит. Однако если стук все-таки начал проявляться, необходимо понимать, какие именно причины могут за ним скрываться.

Ниже список типичных неисправностей:

1. Износ кулачков распределительного вала. Если причиной стука действительно являются кулачки, то в начале непривычный звук вы будете слышать лишь во время запуска двигателя. Но чем больше они будут изнашиваться, тем чаще и интенсивнее будет проявляться звук, в том числе и во время работы прогретого двигателя.

2. Износ подшипников распределительного вала.

3. Неисправности постели детали, которые чаще всего бывают механическими.

4. Не отрегулирован процесс подачи топлива, что при очень быстром включении зажигания будет вызывать стуки пальцев распредвала.

5. Деформация детали в результате детонационного сгорания топливной смеси – будет происходить осевое биение.

6. Перелом шейки распредвала.

7. Трещина на опоре детали.

8. Использование некачественного моторного масла, которое содержит в себе примеси.

9. Выход из строя сальник распредвала.

Большинство изношенных валов имеют прогиб, значение которого контролируют при установки их крайними коренными шейками на призмы индикатором, который закреплен на штативе. Вал поворачивают в призмах вручную, наблюдая за показаниями индикатора. Разность между крайними показаниями индикатора за один оборот коленчатого вала представляет собой значение прогиба. Если прогиб превышает значение, указанное в технических условиях, то его устраняют правкой. Если значение прогиба меньше, то вал не правят, а шлифуют под ремонтный размер.

Рисунок 3.4 – Распределительный вал

Распределительный вал может иметь следующие дефекты: износ опорных шеек, кулачков, шейки под распределительную шестерню, поверхности отверстия под установочный штифт, изгиб вала, износ или повреждение резьбы. Вал выбраковывают при наличии трещин, излома или аварийного изгиба.

Таблица 3.2 – Карта дефектации распределительного вала

| № дефекта | Обозначение | Возможный дефект | Размеры, мм |  | Способ ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номин | Предельно допустимый без ремонта |  |
| 1 |  | Трещины или обломы |  |  | Браковать |
| 2 | Б | Износ промежуточных опорных шеек | Ø60 | Ø59,88 | Обработать в ремонтный размер Ø59,85 |
| 3 | В | Износ задней опорной шейки | Ø42 | Ø41,92 | Обработать в ремонтный размер Ø41 |

Продолжение таблицы 3.2

| 4 | Г | Износ кулачков- по вершине | 50,70±0,05 (вп.) 50,87±0,05 (вып.) | 50,60 | 1. Шлифовать профиль при износе до глубины 1…2 мм в размер 48,7 мм 2. Наплавить вершины кулачков, обработать «как чисто» в номинальный размер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Д | - по профилю | 41,6±0,05 (вп.) 42,0±0,05 (вып.) | 41,5 | Наплавить кулачок по профилю, обработать «как чисто» в номинальный размер |
| 6 |  | Деформация вала | Биение средних опорных шеек относительно общей оси крайних шеек0,025 | 0,035 | Править |
| 7 | Е | Смятие шпоночного паза | 5 | 5,01 | 1.Заварить 2. Шлифовать |

  - Выбор и обоснование способа восстановления детали

## Исходя из представленной выше карты дефектации распределительного вала и проанализированного мирового опыта восстановления указанных дефектов [2], рассмотрим наиболее рациональные способы восстановления.

## Изгиб распределительного вала

Перед шлифованием кулачков или шеек производится правка распределительного вала. Контроль прогиба осуществляется измерением радиального биения средних шеек относительно крайних, установленных в призмы. Допустимое радиальное биение для распределительного вала 0,03…0,05 мм.

Правка распределительного вала осуществляется на специальном стенде с помощью гидравлического или пневматического пресса.

Установочная база распределительного вала для исправления изгиба показана на рисунке 5.

Рисунок 3.5 – Установка для правки распределительного вала

1-станина, 2-центр неподвижный, 3- призма установочная, 4- индикатор, 5- пресс гидравлический, 6- центр плавающий, 7- тележка

Ввиду небольших допустимых износов посадочные опорные шейки распределительного вала могут быть восстановлены хромированием или вибродуговой наплавкой. При вибродуговой наплавке наплавляют поверхности опорных шеек по всей их длине до необходимого размера с учетом припуска на последующее шлифование 1,5 – 1,8 мм на диаметр.

Наплавку ведут пружинной проволокой из стали У7 или У8 диаметром 1,6 – 1,8 мм. Механическую обработку наплавленных шеек производят на круглошлифовальном станке до ремонтных размеров.

Кулачки распределительного вала могут быть восстановлены хромированием или вибродуговой наплавкой с последующим шлифованием. При вибродуговой наплавке наплавляют поверхности кулачков по всей их длине до необходимого размера с учетом припуска на последующее шлифование 1,5 – 1,8 мм на диаметр, затем шлифуют на копировально-шлифовальном станке для получения необходимых размеров высоты и формы кулачков.

Установка база для наплавки и шлифования кулачков распределительного вала показана на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 – Установка для наплавки валов УНК-117 - СибмонтажКомплект

3.5  Разработка технологического процесса по восстановлению детали

При составлении технологического маршрута необходимо учитывать следующие требования:

– одноимённые операции по всем дефектам маршрута должны быть объединены;

– каждая последующая операция должна обеспечить сохранность качества работы поверхностей детали, достигнутую при предыдущих операциях;

– в начале должны идти подготовительные операции, затем восстановительные, кузнечные, слесарно-механические, шлифовальные и доводочные.

При составлении плана технологических операций и подбора необходимого оборудования определяем, под какой ремонтный размер будет восстанавливаться тот или иной дефект.

Данные значения представим в виде таблицы 3.3

Таблица 3.3 – Ремонтные размеры

| Дефект | Номинальный размер | Выбраковочный размер | Размер перед наплавкой | Размер после наплавки | Размер после механической обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Износ опорной шейки | 34-0,065-0,015 | 33,78 | 33,68 | 36,0 | 34,1-0,065-0,015 |
| Износ поверхности выпускного кулачка | 17,16-0,016-0,033 | 16,95 | 16,75 | 19,0 | 17,26-0,0160,033 |

Для устранения выявленных дефектов распределительного вала составим и представим в виде таблицы 3.4 схему технологического процесса устранения группы дефектов. В данную схему включены следующие дефекты: изгиб распределительного вала, износ опорных шеек и кулачков распределительного вала.

Таблица 3.4 – Схема технологического процесса устранения группы дефектов

| Дефект | Способ устранения | Номер операции | Наименование и содержание операции |
| --- | --- | --- | --- |
| Изгиб распределительного вала | Правка | 1 | I схема: выправочная – правка вала |
|  |  | 2 | контрольная – контроль биения |
| Износ посадочной поверхности | Вибродуговая наплавка | 1 | II схема: шлифовальная – шлифование посадочной поверхности до размера перед наплавкой; |
|  |  | 2 | наплавочная – вибродуговая наплавка посадочной поверхности; |
|  |  | 3 4 | шлифовальная – шлифование наплавленной поверхности до ремонтного размера; контрольная – контроль диаметра поверхности |

Продолжение таблицы 3.4

| Износ кулачка | Вибродуговая наплавка | 1 2 4 4 | III схема: шлифовальная – шлифование поверхностидо размера перед наплавкой; наплавочная – вибродуговая наплавка поверхности кулачка; шлифовальная – шлифование наплавленной поверхности до ремонтного размера; контрольная – контроль диаметра и высоты поверхности |
| --- | --- | --- | --- |

План технологических операции на устранение дефектов с подбором технологического оборудования представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – План технологических операций на устранение группы дефектов

| Наименование и содержание операции | Оборудование | Приспособление | Инструмент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рабочий | Измерительный |
| Выправочная | Стенд для правки распределительных валов | Пресс гидравлический одностоечный ГОСТ 9753-88 | Центр ГОСТ 13214-79 | Прибор для контроля биения ПБМ-800 |
| Шлифовальная – шлифование наплавленной поверхности шейки перед наплавкой | Кругло-шлифовальный станок 3Б151 | Патрон трехкулачковый самоцентрирующийся 3250.35.01П 137072 ГОСТ 12593 | Круг ПП 600х50х305 Э40-25 СМ2 ГОСТ 2424-75Центр ГОСТ 13214-79 | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89 Скоба регулируемая МН-4780-63 |
| Наплавочная вибродуговая наплавка поверхности шейки | Генератор низковольтный АНД-500 ГОСТ 51330-69; преобразователь ПС-500 ГОСТ 7237-70; выпрямитель ВС-600 ГОСТ 13821-77 | Наплавочная головка ГМВК-1 | Проволока электродная стальная НП-80 Ø1,6 мм ГОСТ 2246-70 Центр вращающийся А1-5-П ГОСТ 3742-75 | - |
| Контрольная – контроль диаметра поверхности, конусности, овальности и шероховатости | Верстак слесарный ГОСТ 16371-93 | – | – | Профилометр TR 110 ISO4287:1997/JI Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166-89 |

Расчет режимов резания

Расчет припусков на обработку

Исходя из имеющихся дефектов и назначенных операций ремонта                 распределительного вала двигателя ЗМЗ принимаем следующие припуски:

– припуск на шлифование поверхности шейки перед наплавкой  a = 0,14 мм;

– припуск на шлифование поверхности кулачка перед наплавкой  a = 0,19 мм;

– припуск на шлифование поверхности шейки после наплавки  a = 1,5 мм;

– припуск на шлифование поверхности кулачка после наплавки  a = 1,5 мм.

## Расчет режимов резания при шлифовании (шлифование опорной поверхности шейки перед наплавкой)

Выполним расчёт шлифовальной операции для опорной поверхности шейки распределительного вала. Обработка поверхности перед наплавкой осуществляется черновым шлифованием поверхности, а после наплавки – чистовым. Расчет производим в соответствии с методическими указаниями [8].

Задаём глубину резания при внутреннем черновом шлифовании                           t=0,015 мм/ход. Продольную подачу S при черновом шлифовании определяем из отношения

где B – ширина шлифовального круга, для станка 3Б151 B=50 мм.

Скорость шлифовального круга определяют по формуле (3.1)

| (3.1) |  |
| --- | --- |

где  Dк – диаметр шлифовального круга, принимаем Dк=600 мм;

nк – частота вращения шпинделя, для станка 3Б151 nк=1620 об/мин.

Задаём скорость вращения детали для наружного шлифования vд=15 м/мин.

Отсюда расчётное значение частоты вращения обрабатываемой детали будет определяется по формуле (3.2)

| (3.2) |  |
| --- | --- |

где Dд – диаметр обрабатываемой детали (посадочной поверхности).

Скорость перемещения стола (3.3)

| (3.3) |  |  |
| --- | --- | --- |

Полученное значение входит в диапазон скоростей станка 3Б153                       (1…5 м/мин).

Определим тангенциальную силу резания (3.4)

| (3.4) |  |
| --- | --- |

где Cp=22, Up=0,7, Xp=0,7, Yp=0,5 – значения, приведенные в таблице 10.23 [8] и принимаемые исходя из материала детали (в данном случае – сталь закаленная).

Эффективная мощность на вращение детали (3.5)

| (3.5) |  |  |
| --- | --- | --- |

Эффективная мощность на вращение шлифовального круга (3.6)

| (3.6) |  |  |
| --- | --- | --- |

Потребная мощность на вращение шлифовального круга (3.7)

| (3.7) |  |
| --- | --- |

где  η – КПД станка, принимаемый из паспортных данных, для станка 3Б151 η=0,8 [8, с.130].

Полученное значение мощности входит в предел мощности главного электродвигателя станка.

Основное технологическое время (3.8)

| (3.8) |  |
| --- | --- |

где  L – длина продольного хода детали (круга), мм;

h – припуск на сторону, мм;

K – коэффициент, учитывающий добавочное число проходов без поперечной подачи, для чернового шлифования K=1,2…1,4. [8, с. 92]. (3.9)

| (3.9) |  |
| --- | --- |

l – длина шлифования, мм, l = 46 мм.

## Расчет режимов резания при наплавке (наплавка опорной поверхности шейки)

Расчет производим в соответствии с методическими указаниями [8].

Для наплавки опорной поверхности шейки распределительного вала выбираем проволоку электродную стальную НП-80 Ø1,6 мм ГОСТ 2246-70 [10].

Сила тока, А

| (3.10) |  |
| --- | --- |

где  – диаметр электродной проволоки, мм.

Скорость подачи электродной проволоки подсчитывается по формуле, м/ч

| (3.11) |  |
| --- | --- |

Скорость наплавки, м/ч

| (3.12) |  |
| --- | --- |

где  η – коэффициент перехода электродного материала в наплавленный металл (η = 0,8…0,9);

h – заданная толщина  наплавляемого  слоя,  мм;

s – шаг наплавки, мм/об.;

a – коэффициент, учитывающий отклонение фактической площади сечения наплавленного валика (а = 0,7...0,85).

– рекомендуемое напряжение источника питания,  [8, с. 290].

Шаг наплавки влияет на прочность сцепления наплавленного металла с основой и волнистостью поверхности. Шаг наплавки, мм/об

Частота вращения детали при наплавке цилиндрической поверхности определяется по формуле (3.13), мин-1

| (3.13) |  |
| --- | --- |

где  d – диаметр наплавляемой детали, мм.

Амплитуда колебаний, мм

Вылет электрода, мм

Величина основного времени при вибродуговой наплавке зависит от диаметра и длины наплавляемой поверхности, от скорости наплавки (окружной скорости детали) или числа оборотов детали и величины продольной подачи суппорта. Основное время наплавки определяется по формуле, мин

где  L – длина (ширина) наплавляемой поверхности, мм, L = 28 мм;

i – число проходов, i = 1.

Нормирование времени

Штучное время на механическую обработку одной детали состоит из следующих частей:

1) Основного технологического (машинного) времени t0, мин, равного сумме значений машинного времени для всех переходов данной операции;

2) Вспомогательного времени tB, равного сумме значений его для всех переходов;

3) Времени организационного и технического обслуживания рабочего места tоб;

4) Времени перерыва на отдых и физические потребности  tф, т.е. (3.14)

(3.14)

Основное технологическое (машинное) время – это время, непосредственно затраченное на процесс резания, подсчитываемое для каждого перехода.

Вспомогательное время - время на установку, закрепление и снятие детали, подвод и отвод инструмента, включение и выключение станка, проверку размеров. Вспомогательное время принимается по нормативам на каждый переход и в том числе на вспомогательные переходы, установку, переустановку и снятие детали; суммируется целиком на операцию.

Оперативным временем называется сумма основного технологического и вспомогательного времени (3.15)

(3.15)

Время на организационное и техническое обслуживание рабочего места tоб  включает: время на подналадку, чистку и смазку станка, на получение и раскладку инструмента, смену затупленного инструмента и т.п.

Время на обслуживание рабочего места tоб , а также на отдых и физические потребности назначается на операцию в процентах от оперативного времени по нормативам (3.16)

| (3.16) |  |
| --- | --- |

где   α – процент на обслуживание рабочего места, принимаемых на предприятиях транспорта в пределах 4–7 % от оперативного времени;

β – процент на отдых и физические потребности, составляющий в единичном и серийном производстве 4–6, в крупносерийном и массовом – 5–8 % от оперативного времени.

Штучно-калькуляционное время (3.17)

| (3.17) |  |
| --- | --- |

где tпз – подготовительно-заключительное время на всю партию деталей, мин;

n – число деталей в партии.

Подготовительно-заключительное время определяется в целом на операцию по нормативам справочников и включает время, затраченное рабочим на ознакомление с технологической картой обработки детали, на изучение чертежа, наладку станка, получение, подготовку, установку и снятие приспособления для выполнения данной операции.

Расчёт времени на наплавочную операцию

Расчёт времени на шлифовальную операцию

3.6 Назначение и область применения приспособления

Приспособление предназначено для контроля радиального биения цилиндрической поверхности шеек распредвала относительно цилиндрической поверхности по подшипники. Приспособление может быт универсальным, за счет перемещения опоры с индикатором.

Приспособление состоит из основания, опорных призм, стойки магнитная с индикатором и рычагом.

3.7 Расчёт приспособления

Точность контрольного приспособления входит, как одна из составляющих, в суммарную поверхность измерения и должна обязательно учитываться при выполнении контрольной операции.

Для расчета контрольного приспособления на точность необходимо выполнить анализ погрешностей измерения применительно к уже спроектированной конструкции.

Введем следующие обозначения:

εбаз – погрешность базирования контролируемой детали в приспособлении, мкм;

εэт –  погрешность эталонной детали, по которой настраивается  контрольное приспособление, мкм;

εи.п – погрешность измерительного прибора, мкм;

εк.пр – погрешность, связанная с точность изготовления элементов контрольного приспособления, мкм;

εмонт – погрешность, связанная с наличием в конструкции монтажных и эксплуатационных зазоров, мкм. (3.18)

(3.18)

εбаз = 0,001 мм.

εэт =0,001 мм.

εи.п =0,002 мм.

εк.пр =0.

εмонт =0.

δизм = 0,12 мм.

0,001 ≤ 0,005

Неравенство справедливо, следовательно, точность контрольного приспособления является достаточной для контроля выше указанных параметров.

## 4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

В данном разделе произведены расчеты сметной стоимости и амортизации оборудования ООО «АРГОС»-КЕДР, годового фонда заработной платы рабочих, расходов на материалы и запасные части необходимые для выполнения ремонта стартера ВАЗ-2170, определена себестоимость 1 нормо-часа ремонта.

4.1 Расчет заработной платы производственных рабочих

Таблица 4.1 - Часовые тарифные ставки ремонтных рабочих занятый на агрегатном участке

| Категория работников | Тарифный разряд | Часовая тарифная ставка, руб. | Количество рабочих, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Слесарь по ремонту автомобилей | 6 | 180,00 | 2 |

Фонд оплаты труда состоит из основной и дополнительной заработной платы. Фонд основной заработной платы включает все виды оплаты труда за

фактически проработанное время: оплату по тарифным ставкам, надбавки, доплаты и премии.

Годовой фонд оплаты труда рассчитывается по формуле (4.1)

ЗП=Счас*Т*Кпд*Кр,                                      (4.1)

где Счас- средняя часовая тарифная ставка, руб.;

Т – годовой объём работ, чел.-час.;

Кпд – коэффициент, учитывающий премии и доплаты;

Кр – районный коэффициент, учитывающий северные и районные надбавки.

ЗП=180*2 853,88*1,2*2,2=1 356 163,77 руб

Фонд дополнительной заработной платы включает оплату отпусков, оплату часов выполнения общественных обязанностей, до среднего заработка. Он определяется в процентах от фонда основной заработной платы (20%)

и рассчитывается по формуле (4.2)

ЗПд=ЗП*0,2,	                                           (4.2)

где ЗПд – дополнительные начисления заработной платы, руб.;

ЗПд =1 356 163,77 ∗0,2 = 271 232,75 руб.

Общая заработная плата рассчитывается по формуле (4.3)

ЗПобщ=ЗП+ЗПд,                                       (4.3)

ЗПобщ=1 356 163,77+271 232,75 = 1 627 396,52 руб

Страховые взносы

Отчисления от зарплаты на страховые взносы рассчитываться по формуле (4.4)

Озп=ЗП*Пзп100,                                                (4.4)

где ПЗП – процент страховых взносов – 30%;

Озп=1 627 396,52*30100=488 218,95 руб.

Общий фонд заработной платы рассчитывается по формуле (4.5)

ФОТ=ЗПобщ+ Озп,                                     (4.5)

ФОТ = 1 627 396,52 + 488 218,95 = 2 115 615,47 руб.

Затраты на охрану труда рассчитываются по формуле (4.6)

Сотх=ФОТ*Нохр100,	                                          (4.6)

Где Нохр–норматив отчислений на расходы по охране труда принимаем 3%.

Сотх=2 115 615,47 *3100=63 468,46 руб.

Таблица 4.2 - Расчет стоимости на материалы и оборудование

| № | Оборудование | Цена/руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стенд для правки распределительных валов | 215 000,00 |
| 2 | Круглошлифовальный станок 3Б151 | 22 000,00 |
| 3 | # Генератор, выпрямитель, преобразователь и проволока с диаметром 1,6 НП-80 | 80 000,00 |
| 5 | Набор гаечных ключей | 23 450,00 |
| 6 | Динамометрический ключ | 400,00 |
|  | ИТОГО | 340 850‬,00 |

4.2 Расчёт накладных расходов

Накладные расходы определяются путем составления соответствующей сметы. Величина накладных расходов определяется округленно в процентах к основной заработной плате производственных рабочих и рассчитываются по формуле (4.7)

Снр=Пнр*ЗПобщ,                                       (4.7)

где Пнр – процент накладных расходов, 25%.

Снр= 0,25*1 627 396,52=406 849,13  руб

Затраты на текущий ремонт оборудования

Затраты на текущий ремонт оборудования определяться по проценту отчислений на текущий ремонт оборудования и определяется по формуле (4.8)

Стр.об=Соб*Ноб100,                                           (4.8)

где Соб– стоимость оборудования, руб.

Ноб – норматив отчислений на текущий ремонт оборудования, 10%.

Стр.об=235 000*10100=23 500,00 руб.

Затраты на электроэнергию

Расход силовой электроэнергии зависит от количества энергопотребляющего оборудования, мощности электродвигателей и времени их работы.

Расход на силовую электроэнергию определяется по формуле (4.9)

Wсил=Nоб*Фоб*К3*КсКп*Кпд,                                       (4.9)

где Wсил - расход силовой электроэнергии, кВт ч;

Nоб – мощность оборудования энергопотребителей, кВт ч;

Фоб – годовой фонт рабочего времени оборудования, час.;

Кз– коэффициент загрузки оборудования принимается 0,7;

Кс – коэффициент спроса принимается 0,15;

Кп- коэффициент, учитывающий потери в сети, принимается 0,93;

Кпд – коэффициент, учитывающий потери в двигателе, принимается 0,85.

Wсил=7,5*247*0,7*0,150,95*0,85=155 кВтч.

Затраты на силовую электроэнергию определяется по формуле (4.10)

Ссэ=Wсил*Цэ,                                       (4.10)

где Ссэ – затраты на силовую электроэнергию, руб.

Цэ –  цена электроэнергии принимается 7 руб./кВт ч.

Ссэ=155*3=1085,00 руб.

Расчет затраты электроэнергию для освещения участка

Затраты на электроэнергию для освещения участка зависит от площади освещаемого участка и продолжительности работы электрического освещения в течении года и рассчитывается по формуле (4.11)

Соэ=Ноэ*Q*S*Ц1000 ,                                           (4.11)

где Ноэ–норма расхода электроэнергии, Вт/м2, принимается 25 Вт на 1 м2 площади пола;

Q –продолжительность работы электрического освещения в течении года, ч: принимается при двусменном режиме 2 100 ч.;

S -площадь пола агрегатного участка, принимается 33 м2.

Соэ=25*2 100*34*71 000=13 580,00 руб.

Общая сумма затрат на электроэнергию определяется по формуле (4.12)

Сэ=Ссэ+Соэ,                                           (4.12)

Сэ=1 278+5 670 =6 948,00 руб

Расчет затрат на водоснабжение

Расчет затрат на водоснабжение определяется по формуле (4.13)

Св=Нв*N1*Цв*Др1 000*1.3,                                       (4.13)

где Нв – норматив расхода бытовой воды, принимается 40 л. за смену на одного работающего;

N – количество работников, принимается 2 чел.;

Цв–цена воды для бытовых нужд, принимается 150 руб./м3;

Др–количество дней работы производственного участка, принимается 247 дней.

1,3 – коэффициент, учитывающий расход воды на прочие нужды

Св=40*2*150*2471 000*1,3=3 853,2  руб.

Расчет затрат на отопление

Расчет затрат на отопление рассчитывается по формуле (4.14)

Сот=qнорм*V*Цот                                                  (4.14)

где q норм - норматив расхода тепла, принимается 0,053,

V –объём отопляемого помещения, принимается 132,

Цот–цена за 1 Гкал отопляемой площади, принимается 1400,

Сот=0,053*132*1 400=9 794,4  руб

Таблица 4.3 – Затраты на быстро-изнашиваемый инструмент, приспособления и инвентарь

| Наименование инструмента, приспособления и инвентаря | Количество | Цена за 1 ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Набор гаечных ключей | 1 | 1 | 23 450,00 |
| Динамометрический ключ | 1 | 1 | 4 210,00 |

Амортизационные отчисления

Амортизация оборудования рассчитывается исходя из стоимости оборудования, срока службы и нормы на амортизационные отчисления.

Норма амортизационных отчислений определяется по формуле (4.15)

Пао=1n*100,                                            (4.15)

где n –срок службы оборудования представлен в таблице 4.5

ПАО=110*100=10%

Остаточная стоимость оборудования определяется по формуле (4.16)

Соб.о = Соб.-Пао,                                      (4.16)

где Соб.  - стоимость оборудования, руб.

Остаточная стоимость оборудования на 2018г.

Соб. 1 г.=235 000−26 550 = 208 450,00 руб.

Остаточная стоимость оборудования на 2019г.

Соб. 2 г.=208 450−26 550 = 181 900,00 руб.

Остаточная стоимость оборудования на 2019г.

Соб. 3 г.=181 900-26 550= 155 350,00руб.

Амортизационные отчисления за 2020г. рассчитываться по формуле (4.17)

Аотч.=Соб.2г-Соб.3г,                                    (4.17)

Аотч.=181 900-155 350=26 550,00 руб.

Таблица 4.4 – Расчета амортизационных отчислений

| Наименование оборудования | Дата ввода в эксплуатацию, год | Стоимость оборудования, руб | Срок службы, лет | Норма амортизации,% | Сумма амортизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подъемник Quattro | 2019 | 295 000,00 | 10 | 10 | 26 550 | 26 550 | 26 550 |

Таблица 4.5 – Результаты расчетов

| Показатели | Условное обозначение | Сумма, руб |
| --- | --- | --- |
| Общий фонд заработной платы | ФОТ | 1 627 396,52 |
| Расчёт стоимости материала и запасных частей | См | 19 995,00 |
| Расчёт накладных расчётов | Снр | 406 849,13 |
|  | Троб | 23 500,00 |
| Затраты на силовую электроэнергию | Сэ | 5 820,00 |
| Затраты на воду | Св | 513,00 |
| Затраты на отопление | Сот | 2 522,00 |
| Затраты на возобновления на быстроизнашивающиеся инструменты | Смбп | 42 190,00 |
| Амортизационное отчисление | Аотч | 26 550,00 |
| Затраты на охрану труда | Сотх | 1 820 765,00 |

Общие производственные расходы рассчитываются по формуле (4.18)

Сто и тр=ФОТ+См+Снр+Троб+Сэ+Св+Сот+Смбп

+Аст+Сотх,                                                           (4.18)

Сто и тр=1 627 396+19 995+406 849+23 500+5 820+513+2 522+42 190+26 550+1 820 765=3 976 100 руб.

Расчет себестоимости часа обслуживания

Себестоимость часа обслуживания рассчитывается по формуле (4.19)

SNч=С то и тоТтр,                                            (4.19)

Где Ттр – годовая трудоемкость работ по агрегатному участку, принимается 2 853,88 чел./час.

SNч=2 683 956,662 853,88=950,00 руб.

# 5. ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

5.1 Требования к работникам

При работе на ООО «АРГОС-КЕДР» участке, работник руководствуется следующими нормативными документами: производственной инструкцией работника, инструкциями по охране труда; Трудовым кодексом РФ (ТК РФ). Система стандартов безопасности труда (ССБТ); Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности"; Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; инструкциями по пожарной безопасности, охране труда.

Основными требованиями, предъявляемыми к работнику, занятому на агрегатном участке, являются:

- допуск к работам по эксплуатации производственного оборудования лиц не моложе 18 лет, прошедших медосмотр, а также прошедших:

- вводный инструктаж по охране труда;

- вводный инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный (повторный) инструктаж на рабочем месте;

- первичный (повторный) противопожарный инструктаж;

- обучение и проверку знаний по охране труда;

- обучение и проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;

- обучение и проверку знаний по электробезопасности;

- обучение и проверку знаний требований производственной инструкции по

- безопасному проведению работ с применением подъёмные сооружения, управляемые с пола;

- стажировку на рабочем месте.

5.2 Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

При проведении ремонтных работ работник должен быть обеспечен  следующими средствами индивидуальной защиты согласно Типовым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам автомобильного транспорта и шоссейных дорог, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утв. Приказом Минздрава от 22 июня 2009 г. N 357н. "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением". Слесарь по ремонту автомобилей обеспечивается:

- костюм хлопчато-бумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;

- ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском;

- перчатки трикотажные с полимерным покрытием;

- очки защитные;

- вкладыши противошумные.

5.3 Пожаровзрывоопасные факторы

Организация, в  которой осуществляется техническое обслуживание и ремонт автомобильного  транспорта, относится к пожаро и взрывоопасным объектам (ПВОО), так как там хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или взрыву. На производстве используются вещества, имеющие высокую степень возгораемости.

Пожаро-взрывоопасные явления в агрегатном участке характеризуются следующими факторами:

- наличием значительного количества различных горючих материалов;

- самовозгоранием смазочных и обтирочных материалов.

Источником возникновения пожаров для автослесаря могут быть:

- токи короткого замыкания, образующие электрическую дугу;

- перегрев электрических сетей и электрооборудования;

- тепло, образующееся при трении дисков, подшипников, ременных передач;

- искрение и короткое замыкание электропроводов и электрооборудования; искровые разряды статического электричества;

- нагрев катушки зажигания при длительном включении зажигания неработающего двигателя;

- самовозгорание обтирочных материалов.

- неосторожное обращение с огнем;

- нарушение правил использования горючих материалов и жидкостей и др.

5.4	Противопожарные мероприятия

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

На участке технического ремонта сцепления (в агрегатном цехе) должна быть обеспечена безопасность работников при пожаре, а также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.

Ответственность за пожарную безопасность отдельных цехов и участков, в том числе агрегатного цеха, в котором выполняется ремонт сцепления, возлагается на начальника участка, назначенного приказом директора предприятия.

Агрегатный участок должен быть обеспечен:

- огнетушители пенные;

- огнетушители углекислотные;

- ящик с песком ;

- асбестовое или войлочное полотно ;

- ломы;

- багры;

- топоры;

- лопаты;

- ведра пожарные;

- жесткие буксиры.

Для предотвращения пожаров должны проводиться противопожарные мероприятия:

- соблюдать правила проведения работ, эксплуатации оборудования;

- производить регламентированные профилактические осмотры, плановое обслуживание оборудования;

- допускать к работе только квалифицированный персонал и своевременно проводить инструктажи по технике безопасности;

- при окончании рабочей смены необходимо убедиться, что все оборудование обесточено;

- собирать использованные обтирочные материалы, складывать их в металлические ящики с крышками и по окончании смены выносить в специально отведенное для этого место.

5.5 Действие персонала при пожаре

Работник, в случае возникновения пожара или его признаков (задымление, запах  горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону «101» в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

- известить о пожаре руководителя либо выше стоящего руководства организации или заменяющего его работника;

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- принять по возможности меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения и сохранности материальных ценностей; при отсутствии угрозы жизни и здоровью приступить к тушению очага возгорания;

- организовать встречу пожарных подразделений

# 6 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НЕДР

# Вредные вещества – это вещества, которые при контакте с организмом человека могут вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонение здоровья.

# Вредные вещества поступают в окружающую среду и в процессе ТО и ТР автомобилей. От кузнечного и сварочного участков в атмосферу поступает пыль, содержащая окислы различных металлов, сварочные аэрозоли, токсичные газы. От окрасочного участка – пары растворителей, аэрозоли красителей, пыль. От участка обкатки двигателей – отработавшие газы ДВС. В сточных водах АТП содержаться эмульгированные нефтепродукты, отработанные моечные и охлаждающие растворы, щелочные, кислотные, термические и гальванические сбросы, грязевые отложения, продукты коррозии и другие загрязнители.

# Для того чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды, проводиться ряд мероприятий по защите окружающей среды:

- снижение выброса вредных веществ в атмосферу АТП;

- очистка и контролирования качества сточных вод;

- снижение внешнего шума автомобилей;

- поддержание исправного технического состояния автомобиля;

- рациональная организация дорожного движения;

- использование опилок для сбора отработавшего масла, если оно вдруг попадет на пол;

- весь мусор на предприятии собирается в одном специальном месте, чтобы потом вывезти весь объем ТБО.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе (дипломном проекте) были рассмотрены вопросы проведения технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств в условиях ООО «АРГОС»-КЕДР, разработаны рекомендации по ремонту распределительного вала легкового автомобиля ВАЗ-2170 Приора.

В процессе работы был систематизирован теоретический материал по устройству и функционированию распределительного вала автомобиля лада приора, проанализирован материал и произведен ремонт распределительного вала с восстановлением.

Выполнен экономический расчет сметной стоимости и амортизации оборудования ООО «АРГОС»-КЕДР, годового фонда заработной платы рабочих, расходов на материалы и запасные части необходимые для выполнения ремонта стартера ВАЗ-2170, определена себестоимость 1 нормо-часа ремонта.

В разделе охрана труда и пожарная безопасность подробно рассмотрен вопрос по обеспечению всех необходимых мер для безопасного ведения работ на агрегатном участке, а также требования, предъявляемые к пожарной безопасности.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности"; Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ в ред. от 02.07.2013;

- Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

- Трудовой кодекс РФ (ТК РФ), раздел Х «Охрана труда», гл. 33-36, ст. 209-231. Система стандартов безопасности труда (ССБТ).

- Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мини-трактора). РД 37.009.026-92" (утв. Приказом Минпрома РФ от 01.11.1992 N 43)

- ГОСТ 2.201-80 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов. Введ. 1986-01-01. — Стандартинформ, 2021. —19с.

- ГОСТ Р 2.105-2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Единая система конструкторской документации. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ. Введ. 2020-02-01 — Стандартинформ, 2020. —32с.

- Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности; учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – 11-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 128 с.

- Виноградов, В.М. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта автомобилей: Учебник / В.М. Виноградов. - М.: Academia, 2017. - 199 c.

- Власов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб­ ник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. Вла­ сов, С.В.Жанказиев, С.М.Круглов ; подред. В.М.Власова. — 13-е изд., стер. — М .: Издательский центр «Академия», 2017. — 432 с.

- Гладов, Г.И. Текущий ремонт различных типов автомобилей. В 2 ч. Ч. 2: Грузовые автомобили большой грузоподъемности: Учебник / Г.И. Гладов, М.П. Малиновский. - М.: Academia, 2018. - 158 c.

- Егоренков, Л. И. Охрана окружающей среды : учебное пособие / Л. И. Егоренков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 248 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-586-8.

- Роговцев В.Л. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств: учебник / Роговцев В.Л., Пузанков А.Г., Олфильев В.Д. – М.: Транспорт, 2017. – 432 с.

- Савич, Е. Л. Устройство автомобилей : учебное пособие / Е. Л. Савич, А.С. Гурский, Е.А. Лагун. - Минск : РИПО, 2018. - 448 с.

- Туревский, И. С. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий : учебное пособие / И.С. Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0765-8.

- Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей : учеб. пособие / И.С. Туревский. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 432 с.

- Туревский, И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учебник / И.С. Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 288 с.

- Фомин Е.С. Управление коллективом исполнителей на авторемонтном предприятии : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / Е.С. Фомина, А.А. Васин.— 5-е изд., стер.— М. : Издательский центр «Академия», 2020.—224 с.

- Капрова, В.Г. «Технико – экономическое обоснование дипломного проекта конструкторского и исследовательского направлений». Уч. – методическое пособие [Текст] / В.Г. Капрова. – Тольятти : ТГУ, 2017 – 50 с.

- Руководство п.о ремонту NIVA CHEVROLET, сцепление [Электронный ресурс] — Режим доступа https://niva-chevy.ru/4x4/5-13.html

- Руководство по ремонту Lada Priora [Электронный ресурс] — Режим доступа https://automend.ru/vaz-2170/

- Руководство по эксплуатации и модификации Lada Priora [Электронный ресурс] — Режим доступа https://static.lada.ru/vaz/files/exp_manual/lada_priora_re_15_11_2017.pdf