МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению домашней контрольной работы по дисциплине ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Направленность (профиль) образовательной программы

«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте»

Направление подготовки

23.03.01 «Технология транспортных процессов»

является единой для всех форм обучения

Челябинск

2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

- Методические рекомендации по выполнению контрольных заданий	5

- Задания для домашней контрольной работы…	6

Список литературы	16

Введение

Цель домашней контрольной работы - закрепить теоретические знания по дисциплине и применить их к решению конкретных задач.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине указан в рабочей программе дисциплины.

Перечень разделов и тем, включенных в контрольную работу:

Раздел 1. Основные законы теории электрических и магнитных цепей.

  - Электрический ток в металлах. Направление тока.

  - Ток. Плотность тока.

  - Э.д.с. источника и напряжение на его зажимах.

  - Электрическая работа и мощность.

  - Законы Ома.

  - Электрическое сопротивление и проводимость.

  - Закон Джоуля –Ленца.

  - Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов.

Раздел 2. Цепи постоянного тока.

  - Законы Кирхгофа.

  - Расчет разветвлѐнных электрических цепей с одним источником питания.

  - Расчет разветвлѐнных электрических цепей с несколькими источниками питания.

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока.

  - Основные сведения о переменном токе.

  - Элементы и параметры электрических цепей переменного тока.

  - Переходные процессы в электрических цепях.

Раздел 4. Схемы замещения, характеристики и параметры полупроводниковых приборов.

  - Полупроводниковые	диоды:	выпрямительные	диоды,	кремниевые стабилитроны.

  - Биполярные транзисторы.

  - Полевые транзисторы.

Раздел 5. Усилительные каскады переменного и постоянного тока.

  - Классификация и основные технические показатели усилителей.

  - Усилители низкой частоты (УНЧ). Назначение, структурная схема.

  - Предварительные каскады УНЧ.

  - Выходные каскады УНЧ.

  - Усилители постоянного тока (УПТ). Общие сведения. Дрейф нуля.

  - Балансная схема УПТ.

Раздел 6. Вторичные источники питания.

  - Назначение и классификация вторичных источников питания.	Структурная схема линейного источника питания.

  - Однополупериодная схема выпрямления.

  - Двухполупериодная схема выпрямления с выводом от средней точки.

  - Мостовая схема выпрямления.

  - Сглаживающие фильтры.

  - Стабилизаторы напряжения.

  - Импульсные источники питания (ИИП). Структурная схема ИИП.

Раздел 7. Базовые элементы электроники.

  - Электронные ключи, их назначение. Схема и работа транзисторного ключа.

  - Основные логические элементы.

  - Логические элементы транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ-элементы).

  - Логические элементы с соединѐнными эмиттерами (ЭСЛ-элементы).

Раздел 8. Триггеры.

  - Назначение и классификация триггеров.

  - Триггеры на логических элементах: RS-триггеры, D-триггеры, JK-триггеры, Т-триггеры.

  - Триггеры на ИМС.

  - Области применения триггеров. Регистры. Счетчики.

    - Методические рекомендации по выполнению контрольных заданий

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради или печатается на листах формата А4. На каждой странице должны быть оставлены поля для пометок преподавателя. Вопросы и условия задач переписываются полностью, приводится решение задачи в общем виде, подставляются числовые данные в системе СИ, ответы решения задачи приводятся в удобных для каждой конкретной задачи единицах измерения.

Схемы, графики, диаграммы выполняются с соблюдением требований ГОСТ, ЕСКД.

В конце работы следует ставить дату еѐ выполнения, подпись и приводить список использованной литературы.

Таблица 1 – Соотношения номера студенческого билета и варианта контрольных заданий

| Номер студенческого билета | Номер выполняемого варианта |
| --- | --- |
| №111 | Первый |
| №112 | Второй |
| №113 | Третий |
| №114 | Четвертый |
| №115 | Пятый |
| №116 | Шестой |
| №117 | Седьмой |
| №118 | Восьмой |
| №119 | Девятый |
| №120 | Десятый |

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради или печатается на листах формата А4. На каждой странице должны быть оставлены поля для пометок преподавателя. Вопросы и условия задач переписываются полностью, приводится решение задачи в общем виде, подставляются числовые данные в системе СИ,

ответы решения задачи приводятся в удобных для каждой конкретной задачи единицах измерения.

Схемы, графики, диаграммы выполняются с соблюдением требований ГОСТ, ЕСКД.

В конце работы следует ставить дату еѐ выполнения, подпись и приводить список использованной литературы.

    - Задания для домашней контрольной работы

Вариант 1

- Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для всей цепи.

- Двухполупериодная	схема	выпрямления.	Работа	схемы,	параметры, достоинства и недостатки.

- Три схемы включения транзисторов. Дать их сравнительную

оценку по величинам Rвх и Rвых, коэффициентов усиления по току, напряжению и мощности.

Задача №1. В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рисунок 1) I1=5 A, R1=19 Ом, R2=70 Ом, R3=30 Ом, R4= 60 Ом, R5=5 Ом, rо=1 Ом, U6=UBC=20 B.

Вычислить токи, напряжения и мощности каждого участка и всей цепи, найти значение сопротивления R5, определить э.д.с. Е цепи.

Составить баланс мощностей.

Рисунок 1

Задача №2. Определить КПД усилителя низкой частоты (УНЧ), если мощность в нагрузке 0,3 Вт; мощность, рассеиваемая в транзисторе, 100 мВт; мощность, рассеиваемая в остальных цепях усилителя, 30 мВт.

Вариант 2

- Последовательное соединение резисторов.

- Предварительный каскад усиления. Выбор рабочей точки. Принцип работы усилителя по принципиальной схеме.

- Изобразите схему логического элемента И и объясните его работу.

Задача №1. В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рисунок 2) I6=100 A, R1=15 Ом, R2=2 Ом, R3=13,3 Ом, R4= R5=10 Ом , R6=3,9 Ом, Rо=0,1 Ом.

Вычислить токи, напряжения и мощности каждого участка и всей цепи.

Вычислить ЭДС Е цепи. Составить баланс мощностей.

Рисунок 2.

Задача № 2. Определить коэффициент усиления двухкаскадного усилителя, если напряжения на выходе первого и второго каскадов соответственно равны 1,2 В и 4 В, а напряжение источника входного сигнала 0,01 В.

Вариант 3

- Параллельное соединение резисторов.

- Полупроводниковые диоды, их устройство, типы, принцип работы, параметры.

- Изобразите	схему	логического	элемента	ИЛИ	и	объясните	его работу.

Задача	№1.	В	цепи	со	смешанным	соединением	сопротивлений (рисунок 3)

UСD=U5=100 B, I4=6 A, R1=40 Ом, R2=86 Ом, R3=10 Ом, R4= 14 ОМ, R5=50 Ом, Ro=0,4 Ом.

Вычислить токи, напряжения и мощности каждого участка и всей цепи.

Определить э.д.с. Е, сопротивление R6.	Составить баланс мощностей.

Рисунок 3.

Задача №2 Определить коэффициент усиления усилителя, если через нагрузку 200 Ом проходит ток 0,25 А, а напряжение на входе 0,1 В.

Вариант 4

- Смешанное соединение сопротивлений.

- Выпрямительные диоды, их устройство, принцип работы, параметры.

- Способы уменьшения дрейфа нуля в схемах усилителей постоянного тока (УПТ). Балансная схема УПТ, принцип работы.

Задача №1. В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рисунок 4) I1=5 A, R1=5 Ом, R2=6,25 Ом, R3=60 Ом, R4= 5 ОМ, R5=15 Ом , R6=15 Ом,

Ro=0,2 Ом.

Вычислить токи, напряжения и мощности каждого участка и всей цепи.

Определить э.д.с. Е цепи.	Составить баланс мощностей.

Рисунок 4.

Задача №2. Определить напряжение на выходе четырѐхкаскадного усилителя, если коэффициенты усиления его отдельных каскадов одинаковы  и равны 10. Напряжение источника входного сигнала 0,0012 В.

Вариант 5

- Закон Джоуля–Ленца.

- Параметрический стабилизатор напряжения на кремниевом стабилитроне.

- Назначение	и	классификация	усилителей.	Основные	технические показатели. Основные технические показатели усилителей.

Задача №1. В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рисунок 5) Е=210 В, R1=20 Ом, R2=5 Ом, R3=30 Ом, R4=10 Ом , R5=25 Ом, R6=100 Ом, Rо=0,5

Ом.

Вычислить токи, напряжения и мощности каждого участка и всей цепи, Определить э.д.с. Е цепи.	Составить баланс мощностей.

Рисунок 5.

Задача №2. Определить мощность на выходе усилителя, если Rн= 40 Ом, коэффициент усиления 200, а напряжение на входе 0,01 В.

Вариант 6

- Магнитное поле. Основные понятия и определения.

- Мостовая схема выпрямления: работа, параметры, достоинства.

Задача №1.	В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рисунок 6) Е=32 В, R1=10 Ом, R2=80 Ом, R3=26,6 Ом, R4=50 Ом, R5=25 Ом, R6=10 Ом, Rо=1

Ом.

Вычислить токи, напряжения и мощности каждого участка и всей цепи.

Определить э.д.с. Е цепи.	Составить баланс мощностей.

Рисунок 6

.

Задача №2. Определить напряжение сигнала на входе усилителя, если Rн=100 Ом, мощность, отдаваемая усилителем 4 Вт, а коэффициент усиления равен 50.

Вариант 7

- Явление электромагнитной индукции.

- Однополупериодная схема выпрямления. Принцип работы, параметры, достоинства и недостатки.

- Устройство и принцип работы полевого транзистора с p-n–переходами (унитрона). Достоинства ПТ.

Задача	№1.	В	цепи	со	смешанным	соединением	сопротивлений (рисунок 7)

U2=Uab=10 В, R1=2,5 Ом, R2=10 Ом, R3=50 Ом, R4=50 Ом , R5=10 Ом, R6=40 Ом, Rо=1 Ом.

Вычислить токи, напряжения и мощности каждого участка и всей цепи, Определить э.д.с. Е цепи.	Составить баланс мощностей.

Рисунок 7.

Задача №2. Определить мощность, отдаваемую в нагрузку усилителя, если выходное напряжение 5 В, а сопротивление нагрузки 100 Ом.

Вариант 8

- Основные понятия о переменном токе.

- Устройство  и принцип работы полевого  транзистора  с изолирован-	ным затвором (МДП- транзистора). Достоинства ПТ.

- Однотактный	усилитель	мощности.	Принцип	работы,	достоинства	и недостатки.

Задача №1. В цепи со  смешанным соединением сопротивлений (рисунок 8)  I6= 20 А, R1=30 Ом, R2=4 Ом, R3=26,6 Ом, R4=20 Ом, R5=20 Ом , R6=7,2 Ом, Rо=0,2 Ом.

Вычислить токи, напряжения и мощности каждого участка и всей цепи.

Определить э.д.с. Е цепи. Составить баланс мощностей.

Рисунок 8.

Задача №2. Определить к.п.д. УНЧ, если мощность в нагрузке 0,4 Вт; мощность, рассеиваемая в транзисторе 100 мВт; мощность, рассеиваемая в остальных цепях 50 мВт.

Вариант 9

- Действующее значение переменного тока, напряжения, э.д.с.

- Понятие об импульсах, их параметры. Электронные ключи, их назначение. Схема и работа транзисторного ключа.

- ЭСЛ	–	элемент.	Принцип	работы,	основные	серии,	достоинства	и недостатки.

Задача №1. В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рисунок 9) E=200 B , R1=10 Ом, R2=15 Ом, R3=30 Ом, R4=20 Ом, R5=40 Ом, R6=11 Ом,

I6=10 A.

Вычислить токи, напряжения и мощности каждого участка и всей цепи, Определить внутреннее сопротивление Ro э.д.с. Составить баланс мощностей.

Рисунок 9.

Задача №2. Определить мощность на выходе усилителя, если Rн= 50 Ом, коэффициент усиления 100, а напряжение на входе 0,02 В.

Вариант 10

- Цепь переменного тока с активным сопротивлением.

- Синхронный RS – триггер. Принцип работы по функциональной схеме.

Назначение, достоинства и недостатки.

- Коменсационные	стабилизаторы	напряжения.	Принцип	работы	по структурной схеме.

Задача №1. В цепи со смешанным соединением сопротивлений (рисунок 10) U3

=UAB=40 В, R1=20 Ом, R2=9 Ом, R3=60 Ом, R4=5 Ом, R5=50 Ом , R6=50 Ом, Rо=1

Ом.

Вычислить токи, напряжения и мощности каждого участка и всей цепи, Определить э.д.с. Е цепи.	Составить баланс мощностей.

Рисунок 10.

Задача №2. Определить напряжение сигнала на входе усилителя, если Rн=50 Ом, мощность, отдаваемая усилителем 2 Вт, а коэффициент усиления равен 25.

Примеры решения типовых задач

- Определить напряжение на выходе трѐхкаскадного усилителя, если коэффициенты усиления его отдельных каскадов одинаковы и равны 10. Напряжение источника входного сигнала 0,025 В.

Решение:

К1=К2=К3=10

U вх= 0,025В

Uвых-?

К=Uвых/Uвх

К= К1К2К3=103

Uвых= К∙Uвх=103∙0,025=25В.

Ответ: U вых= 25 В.

- Определить коэффициент усиления  усилителя, если через нагрузку 100  Ом проходит ток 1 А, а выходное напряжение 0.2 В.

Решение:

Iн =0,1 А

Uвх = 0,2 В

Rн = 100 Ом	По закону Ома для участка цепи: Uвых = Iн ∙Rн

К = Uвых/Uвх = Iн∙Rн/ Uвх =0, 1∙100 /0,2= 50

К=?	Ответ: К = 50.

- Определить мощность на выходе усилителя, если Rн =100Ом, коэффициент усиления усилителя К=200, а напряжение на его входе 0,02  В.

Решение:

Rн = 100 Ом К = 200

Pвых=?

Uвх = 0,02 В

Рвых = U2вых/Rн

Uвых = К∙Uвх =200 ∙0,02 = 4 В Рвых = 42/100 = 0,16 Вт

Ответ: Рвых =  0,16 Вт

- Определить к.п.д. усилителя, если мощность в нагрузке 0,8 Вт; мощность, рассеиваемая в транзисторе 60 мВт; мощность, рассеиваемая в остальных цепях усилителя 40 мВт.

Решение:

Рвых = 0,8 Вт

Ртр = 60 мВт мВт

Р ост = 40 мВт

η= Рвых/Pо · 100 %

η = Рвых/( Pвых + Ртр + Р ост) · 100 %  =

= 0,8/ (0,8 + 0,06 + 0,04) = 0,8/0,9 = 88%.

η = ?	Ответ: η=88%.

Список литературы

представлен в рабочей программе дисциплины «Общая электротехника и электроника»