Контрольная работа по дисциплине «Оптические системы передачи»

Контрольная работа заключается в решении 4 задач. Исходные данные к задачам представлены в таблицах, в которых выбор необходимых значений выполняется по двум последним цифрам пароля.

Задача 1

Определить затухание (ослабление), дисперсию, полосу пропускания и максимальную скорость передачи двоичных импульсов в волоконно-оптической системе с длиной секции L (км), километрическим (погонным) затуханием (ослаблением) a (дБ/км) на длине волны излучения передатчика l 0 (мкм), ширине спектра излучения D l 0,5 на уровне половины максимальной мощности излучения. Данные для задачи приведены в таблицах 1.1 и 1.2.

Таблица 1.1

| Параметр | Предпоследняя цифра пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Длина секции L, км | 56 | 74 | 91 | 113 | 128 | 151 | 163 | 190 | 206 | 217 |

Таблица 1.2

| Параметр | Последняя цифра пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тип волокна | SF 8/125 | DSF 8/125 | SMF- LS | SF 8/125 | DSF 8/125 | True Wave | LEAF | SMF- LS | True Wave | LEAF |
| Затухание  , дБ/км | 0,4 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,21 |
| Длина волны  о, мкм | 1,31 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,31 | 1,54 | 1,56 | 1,54 | 1,55 | 1,55 |
| Спектр   0,5 , нм | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,4 | 0,15 | 0,3 | 0,18 | 0,2 |
| Хроматическая дисперсия D, пс / (нм км) | 2,1 | 3,5 | -3,6 | 17,5 | 19,6 | 3,3 | 4,2 | -3,1 | 0,8 | 2,2 |

SF, Standard Fiber – стандартное одномодовое ступенчатое волокно;

DSF, Dispersion-Shifted (single mode) Fiber – волокно одномодовое со смещенной дисперсией;

SMF-LS, Single Mode Fiber-LS – одномодовое оптическое волокно со смещенной ненулевой дисперсией (Corning) [4];

True Wave, "Истинная волна" – одномодовое оптическое волокно со смещенной ненулевой дисперсией (Lucent Technologies) [4];

LEAF – одномодовое оптическое волокно со смещенной ненулевой дисперсией (Corning) [4];

8/125 – диаметры сердцевины/оболочки волокна в мкм.

Методические указания к задаче 1

Рекомендуется следующий порядок выполнения задания 1:

- определить максимальное затухание секции длиной L,

- определить совокупную дисперсию секции с учетом ширины спектра излучения,

- определить полосу пропускания оптической линии,

- определить максимальную скорость передачи двоичных импульсов через оптическую линию.

Результирующее максимальное затухание секции находится из соотношения:

a М = a ´ L + a С ´ NС, [дБ]		(1), где

a С – потери мощности оптического сигнала на стыке волокон строительных длин кабеля (a С = 0,05 дБ);

NС – число стыков, определяемое: NС = Е [(L / lC) –1] (целое число), 
lC = 2 км (для всех вариантов).

Результирующая совокупная дисперсия секции находится из соотношения [15, 22]:

,	 [с]			(2)

(Обратить внимание на размерности и не потерять степень!)

Полоса пропускания оптической линии определяется из соотношения [15, 22]:

, [Гц]			(3)

Максимальная скорость передачи двоичных оптических импульсов зависит от Δ FОВ и их формы, которую принято считать прямоугольной или гауссовской [8]:

ВП = 1,01 ΔFОВ, [бит/с],		(4)

ВГ = 1,34 Δ FОВ, [бит/с].		(5)

Задача 2

По данным таблицы 2.1 построить зависимость выходной мощности источника оптического излучения от величины электрического тока, протекающего через него. Для заданных (по варианту) тока смещения и амплитуды модулирующих однополярных импульсов (таблицы 2.2 и 2.3) определить графически изменение выходной модуляционной мощности Рмакс и Рмин и определить глубину модуляции h . По построенной характеристике указать вид источника.

Таблица 2.1

| I, мА | 0 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р1, мкВт | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 160 | 230 | 310 | 370 |

Таблица 2.2

| Ток смещения | Предпоследняя цифра пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Iсм, мА | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Таблица 2.3

| Амплитуда тока модуляции | Предпоследняя цифра пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I, мА | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Методические указания к задаче 2

(Учесть, что оптический импульс однополярный – т.е. Iсм = Imin)

По таблице 2.1 построить график. На графике построить входной и выходной сигналы. Учесть, что оптический сигнал – однополярный.

Для определения глубины модуляции использовать соотношение 2.1:

(2.1)

Определить коэффициент гашения. Pmax  и Pmin определяется по графику.

ER= 10 lg (Pmax/Pmin), дБ

Задача 3

Построить график зависимости чувствительности фотодетектора от длины волны оптического излучения по данным таблицы 3.1. Используя график и данные таблиц 3.2 и 3.3. Определить величину фототока на выходе p-i-n фотодиода. По графику определить длинноволновую границу чувствительности фотодетектора. Определить материал для изготовления прибора.

Таблица 3.1

| Чувствитель- ность, А/Вт | 0,3 | 0,45 | 0,53 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,7 | 0,73 | 0,65 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина волны, мкм | 0,85 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,78 |

Таблица 3.2

| Мощность излучения | Предпоследняя цифра пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Рu, мкВт | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |

Таблица 3.3

| Длина волны | Последняя цифра пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| l , нм | 1750 | 1650 | 1550 | 1430 | 1310 | 1290 | 1150 | 980 | 910 | 860 |

Методические указания к задаче 3

По таблице 3.1 построить график. Определить по графику S. Найти фототок, исходя из формулы 3.1.

При решении задачи необходимо учесть соотношения (3.1):

,	(3.1)

Длинноволновая граница чувствительности фотодетектора определяется соотношением (3.2):

,		(3.2)
где Еg - ширина запрещенной зоны полупроводникового материала, из которого сделан фотодиод.

λгр определить по графику. (конечная точка). Найти Еg.

Задача 4

Используя приложение 1 для оптических интерфейсов аппаратуры SDH, определенных рекомендациями МСЭ-Т G.957 и G.691, определить по варианту (табл. 1) предельную дальность передачи без промежуточных регенераторов. Также определить минимальное расстояние между оптическим передатчиком и оптическим приёмником заданного интерфейса, для исключения перегрузки приёмника. Рассчитать уровень сигнала на приеме, мощность сигнала на входе приемника и совокупную хроматическую дисперсию при условии, что длина участка равна L (табл.1)

Таблица 1

| Параметр | Последняя цифра пароля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Интерфейс | L4.2 | V4.2 | L16.2 | U16.2 | S-4.1 | L-16.1 | S-16.1 | V-64.2a | S-1.1 | L1.3FP |
| Строительная длина кабеля, ℓстр, км | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Число разъемных соединений | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| L, км | 63 | 106 | 71 | 111 | 7 | 29 | 12 | 99 | 18 | 56 |

Использование характеристик одноканальных (одноволновых) оптических интерфейсов при проектировании линейных трактов определено рекомендациями МСЭ-T G.655.

Методические указания к задаче 4

Максимальная длина регенерационного участка (РУ) с точки зрения энергетического потенциала находится через соотношение:

.

где PSmin – минимальный уровень мощности передатчика в точке S;

PRmin – минимально допустимый уровень мощности на входе приемника в точке R при заданном коэффициенте ошибки (обычно BER=10-10);

PD – уровень дисперсионных потерь (1 – 2 дБ);

N - число строительных длин кабеля;

αст – потери на неразъемных стыках кабеля (на сварных соединениях); αст=0.08дБ.

Nрс – число разъемных стыков;

αрс – потери мощности на разъемных стыках; αрс=0.3дБ.

к – километрическое затухание кабеля на заданной длине волны;

На λ=1.31мкм затухание волокна G.652 составляет 0.36дБ/км, на λ=1.55мкм затухание волокна G.652 и G.653 составляет 0.22дБ/км.

m – строительный запас на повреждение кабеля (дБ/км). m=(0.02÷0.05)дБ/км.

Здесь энергетический потенциал оборудования находится как

А= PSmin – PRmin.

Максимальная дальность связи с точки зрения дисперсионных искажений находится как

,

Где Dmax – максимально допустимая хроматическая дисперсия на входе приемника (в точке R);

Dхр – удельная хроматическая дисперсия ОВ. На λ=1.31мкм Dхр для волокна G.652 составляет 3.5 пс/(нм*км), на λ=1.55мкм Dхр волокна G.652 составляет 18 пс/(нм*км). Для ОВ G.653 Dхр=2пс/(нм*км)

Следует определить, чем в основном ограничивается максимальная длина регенерационного участка: затуханием или дисперсией.

Если , то максимально допустимая длина участка регенерации

.

Если , то максимально допустимая длина участка регенерации

.

Минимальная длина РУ ограничивается уровнем перегрузки фотоприемника (PRmax), данный параметр приведен в характеристиках оптических интерфейсов в приложении 1.

Если уровень перегрузки фотоприемника (PRmax), минимальную длину регенерационного участка находят по следующей формуле:

.

Итоговая длина регенерационного участка должна находиться в пределах:

LРУmin<LРУ< LРУmax

Уровень сигнала на входе приемника к концу срока эксплуатации можно найти по формуле:

Где N – число строительных длин.

Эл – линейный энергетический запас на старение и ремонт кабеля. Эл =2÷4дБ.

Мощность на входе приемника:

Накопленная хроматическая  дисперсия будет равна:

DΣхр=DхрLσии, пс

Где σии – среднеквадратическая ширина спектра источника излучения.

σии=0.212*Δλ-20дБ

Приложение 1. Характеристики оптических интерфейсов SDH

Таблица П1.1. Характеристики STM-1

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-1, 155 520, скремблированный NRZ |  |  |  |
| Прикладной код |  | I-1 | S-1.1 | S-1.2 |  |
| Рабочий диапазон волн | нм | 1260-1360 | 1261-1360 | 1430-1576 | 1430-1580 |
| Передатчик в опорной точке S Тип источника Спектральные характеристики: – максимальное СКЗ ширины (Δλ) – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Миним. коэффициент гашения (ЕХ) | нм нм дБ дБм дБм дБ | FP LED 40 80 - - - - -8 -15 8,2 | FP 7,7 - - -8 -15 8,2 | FP DFB 2,5 - - 1 - 30 -8 -15 8,2 |  |
| Оптический тракт между S и R Диапазон ослабления Максим. дисперсия Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в S, включая любые соединители Максимальная дискретная отража-тельная способность между S и R | дБ пс/нм дБ дБ | 0-7 18 25 Н/О Н/О | 0-12 96 Н/О Н/О | 0-12 296 Н/О Н/О Н/О |  |
| Приемник в опорной точке R Минимальная чувствительность Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в R | дБм дБм дБ дБ | -23 -8 1 Н/О | -28 -8 1 Н/О | -28 -8 1 Н/О |  |

Сокращения: СКЗ, средняя квадратическая зависимость; Н/О, не определено; NRZ, non return to zero – без возвращения к нулю; FP, Fabry-Perot – Фабри-Перо (конструкция полупроводникового лазера); LED, light-emitting diode – светодиод; DFB, distributed feedback – распределённая обратная связь . Коэффициент гашения (EX) определяют как: EX 10 Log (A/B) 10, где A – средний уровень оптической мощности в центре логической "1", а B – средний уровень оптической мощности в центре логического "0". Общеприняты следующие условия для уровней оптической логики:

– излучение света – логическая единица "1";

– отсутствие излучения – логический нуль "0".

Таблица П1.2. Характеристики STM-1

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-1, 155 520, скремблированный NRZ |  |  |  |
| Прикладной код |  | L-1.1 | L-1.2 | L-1.3 |  |
| Рабочий диапазон волн | нм | 1263-1360 | 1480-1580 | 1534-1566/ 1523-1577 | 1480-1580 |
| Передатчик в опорной точке S Тип источника Спектральные характеристики: – максимальное СКЗ ширины (Δλ) – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Миним. коэффициент гашения (ЕХ) | нм нм дБ дБм дБм дБ | FP DFB - - - 1 - 30 0 -5 10 | DFB - 1 30 0 -5 10 | FP DFB 3/2,5 - - 1 - 30 0 -5 10 |  |
| Оптический тракт между S и R Диапазон ослабления Максим. дисперсия Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в S, включая любые соединители Максимальная дискретная отража-тельная способность между S и R | дБ пс/нм дБ дБ | 10-28 246 Н/О Н/О Н/О | 10-28 Н/О 20 -25 | 10-28 246/296 Н/О Н/О Н/О |  |
| Приемник в опорной точке R Минимальная чувствительность Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в R | дБм дБм дБ дБ | -34 -10 1 Н/О | -34 -10 1 -25 | -34 -10 1 Н/О |  |

Сокращения: СКЗ, средняя квадратическая зависимость; Н/О, не определено; NRZ, non return to zero – без возвращения к нулю; FP, Fabry-Perot – Фабри-Перо (конструкция полупроводникового лазера); LED, light-emitting diode – светодиод; DFB, distributed feedback – распределённая обратная связь

Таблица П1.3. Характеристики STM-4

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-4, 622 080, скремблированный NRZ |  |  |
| Прикладной код |  | I-4 | S-4.1 | S-4.2 |
| Рабочий диапазон волн | нм | 1261-1360 | 1293-1334/ 1274-1356 | 1430-1580 |
| Передатчик в опорной точке S Тип источника Спектральные характеристики: – максимальное СКЗ ширины (Δλ) – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Миним. коэффициент гашения | нм нм дБ дБм дБм дБ | FP LED 14,5 35 - - -8 -15 8,2 | FP 4/2,5 - - -8 -15 8,2 | DFB - 1 30 -8 -15 8,2 |
| Оптический тракт между S и R Диапазон ослабления Максим. дисперсия Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в S, включая любые соединители Максимальная дискретная отража-тельная способность между S и R | дБ пс/нм дБ дБ | 0-7 13 14 Н/О Н/О | 0-12 46/74 Н/О Н/О | 0-12 Н/О 24 -27 |
| Приемник в опорной точке R Минимальная чувствительность Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в R | дБм дБм дБ дБ | -23 -8 1 Н/О | -28 -8 1 Н/О | -28 -8 1 -27 |

Таблица П1.4. Характеристики STM-4

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-4, 622 080, скремблированный NRZ |  |  |  |
| Прикладной код |  | L-4.1 |  | L-4.2 | L-4.3 |
| Рабочий диапазон волн | нм | 1300-1325/ 1296-1330 | 1280-1335 | 1480-1580 | 1480-1580 |
| Передатчик в опорной точке S Тип источника Спектральные характеристики: – максимальное СКЗ ширины (Δλ) – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Миним. коэффициент гашения | нм нм дБ дБм дБм дБ | FP DFB 2,0/1,7 - - 1 - 30 +2 -3 10 |  | DFB - <1 30 +2 -3 10 | DFB - 1 30 +2 -3 10 |
| Оптический тракт между S и R Диапазон ослабления Максим. дисперсия Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в S, включая любые соединители Максимальная дискретная отражательная способность между S и R | дБ пс/нм дБ дБ | 10-24 92/109 Н/О 20 -25 |  | 10-24 1600 24 -25 | 10-24 Н/О 20 -25 |
| Приемник в опорной точке R Минимальная чувствительность Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в R | дБм дБм дБ дБ | -28 -8 1 -14 |  | -28 -8 1 -27 | -28 -8 1 -14 |

Таблица П1.5. Характеристики STM-4

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-4, 622 080, скремблированный NRZ |  |  |  |  |
| Прикладной код |  | V-4.1 | V-4.2 | V-4.3 | U-4.2 | U-4.3 |
| Рабочий диапазон волн | нм | 1290-1330 | 1530-1565 | 1530-1565 | 1530-1565 | 1530-1565 |
| Передатчик в опорной точке MPI-S Тип источника Спектральные характеристики: – параметр линейной частотной модуляции – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды - максимальная спектральная плотность мощности Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Миним. коэффициент гашения | Рад нм дБ мВт/ 10МГц дБм дБм дБ | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О 4 0 10 | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О 4 0 10 | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О 4 0 10 | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О 15 12 10 | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О 15 12 10 |
| Оптический тракт между MPI-S и MPI-R Диапазон ослабления Максимальная дисперсия Минимальная дисперсия Максимальная ДГВЗ Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в MPI-S, включая любые соединители Максимальная дискретная отражательная способность между MPI-S и MPI-R | дБ пс/нм пс/нм пс дБ дБ | 22-33 200 Н/О 480 24 -27 | 22-33 2400 Н/О 480 24 -27 | 22-33 400 Н/О 480 24 -27 | 33-44 3200 Н/О 480 24 -27 | 33-44 530 Н/О 480 24 -27 |
| Приемник в опорной точке MPI-R Минимальная чувствительность (коэффициент ошибок 10-12) Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в MPI-R | дБм дБм дБ дБ | -34 -18 1 -27 | -34 -18 1 -27 | -34 -18 1 -27 | -34 -18 2 -27 | -33 -18 1 -27 |

Сокращения: ОМЛ, одномодовый лазер; Н/О - не определено (смотреть характеристики от производителя); ДГВЗ, дифференциальное групповое время задержки. В интерфейсах U-4.2 и U-4.3 может применяться оптический предусилитель.

Таблица П1.6. Характеристики STM-16

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-16, 2 488 320, скремблированный NRZ |  |  |  |  |
| Прикладной код |  | I-16 | S-16.1 | S-16.2 | L-16.1 | L-16.2/ L-16.3 |
| Рабочий диапазон волн | нм |  |  |  |  |  |
| Передатчик в опорной точке S Тип источника Спектральные характеристики: – максимальное СКЗ ширины (Δλ) – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Миним. коэффициент гашения | нм нм дБ дБм дБм дБ | FP 4 - - -3 -10 8,2 | DFB - 1 30 0 -5 8,2 | DFB - <1 30 0 -2 8,2 | DFB - 1 30 +3 -2 8,2 | DFB - <1 30 +3 -2 8,2 |
| Оптический тракт между S и R Диапазон ослабления Максимальная дисперсия на верхнем пределе длины волны Максимальная дисперсия на нижнем пределе длины волны Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в S, включая любые соединители Максимальная дискретная отражательная способность между S и R | дБ пс/нм пс/нм дБ дБ | 0-7 12 12 24 -27 | 0-12 Н/О Н/О 24 -27 | 0-12 800 420 24 -27 | 12-24 Н/О Н/О 24 -27 | 12-24 1600/ 450 1200/ 450 24 -27 |
| Приемник в опорной точке R Минимальная чувствительность Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в R | дБм дБм дБ дБ | -18 -3 1 -27 | -18 0 1 -27 | -18 0 1 -27 | -27 -9 1 -27 | -28/-27 -9 2/1 -27 |

Таблица П1.7. Характеристики STM-16

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-16, 2 488 320, скремблированный NRZ |  |  |  |
| Прикладной код |  | V-16.2 | V-16.3 | U-16.2/ P1U1-1A2 | U-16.3/ P1U1-1A3 |
| Рабочий диапазон волн | нм | 1530-1565 | 1530-1565 | 1530-1565 | 1530-1565 |
| Передатчик в опорной точке MPI-S Тип источника Спектральные характеристики: – параметр линейной частотной модуляции – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды - максимальная спектральная плотность мощности Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Миним. коэффициент гашения | рад нм дБ мВт/ 10МГц дБм дБм дБ | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О +13 +10 8,2 | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О +13 +10 8,2 | ОМЛ Н/О Н/О 30 Н/О +15 +12 8,2 | ОМЛ Н/О Н/О 30 Н/О +15 +12 8,2 |
| Оптический тракт между MPI-S и MPI-R Диапазон ослабления Максимальная дисперсия Минимальная дисперсия Максимальная ДГВЗ Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в MPI-S, включая любые соединители Максимальная дискретная отражательная способность между MPI-S и MPI-R | дБ пс/нм пс/нм пс дБ дБ | 22-33 2400 Н/О 120 24 -27 | 22-33 400 Н/О 120 24 -27 | 33-44 3200 Н/О 120 24 -27 | 33-44 530 Н/О 120 24 -27 |
| Приемник в опорной точке MPI-R Минимальная чувствительность (коэффициент ошибок 10-12) Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в MPI-R | дБм дБм дБ дБ | -25 -9 1 -27 | -24 -9 1 -27 | -34 -18 2 -27 | -33 -18 1 -27 |

Примечание: характеристики ряда одноволновых (одноканальных) оптических интерфейсов (STM-16, 64 и 256) определены в рекомендации G.959.1.

Таблица П1.8. Характеристики STM-64

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-64, 9 953 280, скремблированный NRZ |  |  |  |
| Прикладной код |  | L-64.2а | L-64.2b | L-64.2c | L-64.3 |
| Рабочий диапазон волн | нм | 1530-1565 | 1530-1565 | 1530-1565 | 1530-1565 |
| Передатчик в опорной точке MPI-S Тип источника Спектральные характеристики: – параметр линейной частотной модуляции – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды - максимальная спектральная плотность мощности Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Миним. коэффициент гашения | рад нм дБ мВт/ 10МГц дБм дБм дБ | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О +2 -2 10 | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О +13 +10 8,2 | ОМЛ Н/О Н/О 30 Н/О +2 -2 10 | ОМЛ Н/О Н/О 30 Н/О +13 +10 8,2 |
| Оптический тракт между MPI-S и MPI-R Диапазон ослабления Максимальная дисперсия Минимальная дисперсия Максимальная ДГВЗ Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в MPI-S, включая любые соединители Максимальная дискретная отражательная способность между MPI-S и MPI-R | дБ пс/нм пс/нм пс дБ дБ | 11-22 1600 Н/О 30 24 -27 | 16-22 1600 Н/О 30 24 -27 | 11-22 1600 Н/О 30 24 -27 | 16-22 260 Н/О 30 24 -27 |
| Приемник в опорной точке MPI-R Минимальная чувствительность (коэффициент ошибок 10-12) Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в MPI-R | дБм дБм дБ дБ | -26 -9 2 -27 | -14 -3 2 -27 | -26 -9 2 -27 | -13 -3 1 -27 |

Примечание: характеристики ряда одноканальных оптических интерфейсов I-64.1r, I-64.1, I-64.2r, I-64.2, I-64.3, I-64.5, S-64.1, S-64.2a, S-64.2b, S-64.3a, S-64.3b, S-64.5a, S-64.5b определены в рекомендации G.959.1.

Таблица П1.9. Характеристики STM-64

| Характеристики | Единица | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровой сигнал, скорость передачи, линейное кодирование | кбит/с | STM-64, 9 953 280, скремблированный NRZ |  |  |
| Прикладной код |  | V-64.2a | V-64.2b | V-64.3 |
| Рабочий диапазон волн | нм | 1530-1565 | 1530-1565 | 1530-1565 |
| Передатчик в опорной точке MPI-S Тип источника Спектральные характеристики: – параметр линейной частотной модуляции – максимальная ширина на уровне −20 дБ – минимальный коэффициент подавления боковой моды - максимальная спектральная плотность мощности Средняя вводимая мощность: – максимальная – минимальная Миним. коэффициент гашения | рад нм дБ мВт/ 10МГц дБм дБм дБ | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О +13 +10 10 | ОМЛ Н/О Н/О Н/О Н/О +15 +12 8,2 | ОМЛ Н/О Н/О 30 Н/О +13 +10 8,2 |
| Оптический тракт между MPI-S и MPI-R Диапазон ослабления Максимальная дисперсия Минимальная дисперсия Максимальная ДГВЗ Минимальные оптические возвратные потери на кабельном участке в MPI-S, включая любые соединители Максимальная дискретная отражательная способность между MPI-S и MPI-R | дБ пс/нм пс/нм пс дБ дБ | 22-33 2400 Н/О 30 24 -27 | 22-33 2400 Н/О 30 24 -27 | 22-33 400 Н/О 30 24 -27 |
| Приемник в опорной точке MPI-R Минимальная чувствительность (коэффициент ошибок 10-12) Минимальная перегрузка Максимальный штраф оптического тракта Максимальная отражательная способность, измеренная в MPI-R | дБм дБм дБ дБ | -25 -9 2 -27 | -23 -7 2 -27 | -24 -9 1 -27 |

Примечание: характеристики ряда одноканальных оптических интерфейсов STM-64 (I-64.1r, I-64.1, I-64.2r, I-64.2, I-64.3, I-64.5, S-64.1, S-64.2a, S-64.2b, S-64.3a, S-64.3b, S-64.5a, S-64.5b) и STM-256 определены в рекомендации G.959.1.