Тесты по тематике 9 семестра

Тест 1

Анализ разработки месторождений нефти и газа проводится в целях:

- Установления соответствия принятых исходных данных при проектировании разработки с фактическими данными, полученными в процессе разработки.

- Для принятия мер по корректировке проектного документа по разработке месторождения.

- Для принятия решения о разработке нового проектного документа по разработке.

- Во всех случаях, указанных выше.

Тест 2

Проект обустройства газовых и газонефтяных месторождений является:

- Самостоятельным документом и составляется на основании принятого варианта разработки и принципа сбора и подготовки добываемой продукции,  рекомендованного проектом разработки месторождения.

- Самостоятельным документом и составляется после принятого Обоснования инвестиций по обустройству газовых и газонефтяных месторождений.

- Самостоятельным документом и может быть реализован после положительного заключения государственной экспертизы.

- Верно для всех случаев, указанных выше.

Тест 3

Сбор и подготовка газа и нефти в проектном документе по разработке обязательно рассматриваются и оцениваются:

- Основные производственные объекты добычи, транспортировки и подготовки продукции скважин.

- Вспомогательные сооружения и другая инфраструктура обустройства.

- Объекты переработки нефти и газа.

- Система размещения и структура скважин на площади месторождений.

- Верно для всех случаев, указанных выше, кроме п.3.

Тест 4

Существуют следующие системы сбора и подготовки на нефтяных промыслах:

- Высоконапорная (до 7МПа) однотрубная при транспортировке сырья на большие расстояния.

- Напорная (до 1,0 МПа) однотрубная при транспортировке сырья на небольшие расстояния.

- Напорная групповая с децентрализованной подготовкой газа, нефти и пластовой воды.

- Все, вышеперечисленные системы.

- Все, вышеперечисленные системы, кроме указанной в п.2.

Тест 5

Задачами подготовки нефти являются:

- Разрушение стойких водонефтяных эмульсий.

- Отделение газа от жидкости.

- Отделение свободной и связанной воды от нефти.

- Снижение концентрации солей в нефти до требований Потребителя.

- Отделение от нефти легких фракций углеводородов.

- Все выше перечисленное, кроме п.1

- Все выше перечисленное, кроме п.5.

Тест 6

Схемы сбора и внутрипромыслового транспорта газа бывают:

- Групповая централизованная.

- Кольцевая.

- Лучевая.

- Смешанная (кольцевая – групповая).

- Комбинированная (кольцевая – лучевая – групповая).

- Все выше перечисленные схемы.

- Все выше перечисленные схемы, за исключением указанных  в  пп.4,5.

Тест 7

Укажите, какой из рисунков «а - в» соответствует лучевой схеме сбора

1. Только «а».

2. Только «в».

4. Только «б».

- Только «а» и «в».

Тест 8

Укажите используемые способы подготовки  продукции скважин  газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений:

- Только низкотемпературная сепарация газа.

- Низкотемпературная сепарация газа и абсорбционная осушка газа.

- Только сорбционная осушка газа.

- Низкотемпературная сепарация плюс  холодильные установки и рекуперативные теплообменники.

Тест 9

Укажите ту организационную схему подготовки газа из указанных ниже схем, которая используется для Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения:

- Внутрипромысловая подготовка.

- Подготовка на промысле и на головных сооружениях.

- Промысловая и заводская подготовка газа, конденсата и нефти.

Тест 10

Указанная ниже формула

, где

Е - коэффициент уменьшения пропускной способности шлейфа из-за наличия жидкости и отложений твердой фазы в газопроводе; р1, р2 - абсолютные давления в начале и конце шлейфа соответственно ( 0,1 МПа); D - внутренний диаметр шлейфа (см); λ=λ(Re) - коэффициент гидравлического сопротивления шероховатых труб; Δ - относительная плотность газа по воздуху; z, Т - средние по длине L коэффициент сверхсжимаемости и абсолютная температура газа соответственно; L -длина шлейфа (км), используется

- Для определения производительности газовых скважин.

- Для определения пропускной способности межцеховых газопроводов.

- Для определения пропускной способности выкидных трубопроводов от скважин.

- Для определения пропускной способности коллекторов газосборной сети.

- Для всего вышеперечисленного.

Тест 11

Данная схема соответствует

- Абсорбционной осушке газа.

- Адсорбционной осушке газа

- Низкотемпературной сепарации.

- Сероочистке газа.

Тест 12

Гликоли используются для подготовки газа в схемах:

- Абсорбционной осушки газа.

- Адсорбционной осушки газа

- Низкотемпературной сепарации.

- Сероочистке газа.

Тест 13

Дебит нефтяных и газовых скважин можно увеличить за счет:

- За счет улучшения техники и технологии вскрытия пласта;

- За счет усовершенствования оборудования, используемого при эксплуатации скважин.

- За счет внедрения методов интенсификации притока газа и нефти.

Тест 14

Укажите те пункты, в которых идет речь о мероприятиях по вскрытию пласта и освоению скважин.

- Бурение горизонтальных скважин.

- Применение безглинистых растворов при вскрытии продуктивной толщи.

- Вскрытие продуктивных горизонтов с продувкой забоя газом (азот).

- Установка фильтра на забое скважины.

- Ограничение градиента давления на  забое работающей скважины.

Тест 15

Подача на забой скважины поверхностно-активных веществ  (ПАВ) осуществляется с целью:

- Защиты подземного оборудования от коррозии металла.

- Для улучшения фильтрационных свойств призабойной зоны.

- Для очистки скважины от пластовой воды.

- Для всего вышеперечисленного.

Тест 16

К способам усовершенствования техники эксплуатации скважин не относится:

- Раздельная эксплуатация двух объектов одной скважиной;

- Эжекция низконапорного газа высоконапорным;

- Применение плунжерного лифта для удаления с забоя воды;

- Усовершенствование конструкции скважины.

- Применение фонтанных труб  меньшего диаметра.

Тест 17

В процессе работ по заканчиванию скважины и последующей ее эксплуатации проницаемость пород  ПЗП оказывается:

- Ухудшенной по сравнению с первоначальной, естественной.

- Улучшенной по сравнению с первоначальной, естественной за счет очистки коллектора ПЗП от фильтрата бурового раствора.

- Неизменной по отношению ухудшенной по сравнению с первоначальной, естественной.

- В состоянии,  зависящем от условий освоения и технологического режима и эксплуатации.

Тест 18

Укажите методы, относящиеся к интенсификации притока газа к забою скважины.

- Гидравлический разрыв пласта (ГРП).

- Солянокислотная обработка.

- Применения гибкой трубы для селективной обработки пласта.

- Применение фонтанных труб  меньшего диаметра.

- Подача поверхностно-активных веществ.

Тест 19

На чем основана более высокая производительность скважин с горизонтальным стволом:

- За счет значительного увеличения площади контакта  ствола с породой продуктивного коллектора существенно снизить величины депрессии на пласт.

- За счет длины   горизонтального ствола.

- За счет оптимальной ориентации горизонтального ствола в анизотропном продуктивном пласте.

- За счет всего вышеперечисленного.

Тест 20

Солянокислотная обработка применяется, если пласт представлен:

- Карбонатными породами.

- Известняками и доломитами.

- Терригенными породами.

- Песчано-глинистыми породами.

- Отложениями галогенов.

Тест 21

Скважины эксплуатационного объекта (месторождения, предприятия в целом) по своему назначению подразделяются на следующие основные группы:

- Добывающие

- Нагнетательные

- Специальные

- Вспомогательные.

- Все вышеперечисленные.

Тест 22

Контроль за разработкой месторождения осуществляется:

- Постоянно в течении всего периода разработки.

- Периодически в соответствии с необходимостью составления нового проектного документа по разработке.

- В соответствии с действующим проектом разработки месторождения.

- В соответствии с программой мероприятий. утвержденной в эксплуатирующей организации и согласованной с генпроектировщиком.

Тест 23

Какая существует практика перевода скважин из одной категории в другую, разрешенная нормативными документами:

- Нагнетательных  скважин в добывающие.

- Добывающих скважин в нагнетательные.

- Контрольных скважин в добывающие.

- Добывающих скважин в контрольные.

- Во всех перечисленных случаях.