Тест 2 - ТКМ

2.1. Соединение металлических деталей в твердом состоянии с помощью присадочного сплава (металла) называется:

- термической обработкой;

- сваркой трением;

- пайкой;

- холодной сваркой;

- обработкой металлов давлением.

2.2. Наиболее широко применяемым видом обработки металлов давлением является:

- прокатка;

- ковка;

- прессование;

- волочение.

2.3. Технологический процесс выдавливания металла из замкнутого объема через выходное отверстие матрицы называется:

- прокаткой;

- литьем;

- прессованием;

- волочением.

2.4. Технологический процесс протягивания металла через отверстие, размер которого меньше сечения исходной заготовки, называется:

- прокаткой;

- высадкой;

- прессованием;

- волочением.

2.5. Процесс получения деталей требуемой геометрической формой, точности размеров за счет механического срезания с поверхностей заготовки режущем инструментом материала технологического припуска в виде стружки называется:

- прокатом;

- резанием;

- штамповкой;

- ковкой.

2.6. Технологический процесс получения неразъемных соединений за счет межатомных и межмолекулярных сил связи называется:

- прессованием;

- литьем;

- сваркой;

- ковкой.

2.7. Высококачественные стали и стали с особыми свойствами выплавляют в:

- мартеновских печах;

- доменных печах;

- кислородном конвертере;

- электропечах.

2.8. Уменьшение объема пор при спекании прессовки, приводящее к уменьшению линейных размеров, называется:

- усадкой;

- упругим последствием;

- относительным сужением;

- ползучестью.

2.9. Изменение размеров спрессованного изделия после снятия внешних сил называется:

- усадкой;

- упругим последствием;

- относительным удлинением;

- ползучестью.

2.10. Основными методами получения порошка железа являются:

- размол в шаровых мельницах и электролиз расплава;

- метод испарения – конденсации и центробежное распыление;

- межкристаллитная коррозия и размол в вихревых мельницах;

- распыление расплава и восстановление оксидов железа;

- электролиз растворов и термодиффузионное насыщение.

2.11. Процесс термической обработки, при которой сталь нагревают до оптимальной температуры, выдерживают при этой температуре и затем быстро охлаждают при этой температуре и затем быстро охлаждают с целью получения неравновесной структуры, называется:

- отжиг;

- диффузионный отжиг;

- закалка;

- полный отжиг.

2.12. Пластическая деформация металла прерывистым воздействием универсального инструмента для придания телу заданной формы и размера называется:

- штамповка;

- ковка;

- прессование;

- волочение.

2.13. Фрезерные станки предназначены для видов работ:

- обработка плоскостей, пазов, канавок;

- для обработки деталей после закалки;

- обработка литейных фасонных поверхностей;

- для окончательной обработки высокоточных деталей.

2.14. Резание металлов сопровождается сложной совокупностью различных деформаций:

- изгиб и сжатие;

- сдвиг и срез;

- смятие и сдвиг;

- смятие и срез.

2.15. Сварка сжатой дугой называется:

- плазменной;

- дуговой;

- электродуговой;

сваркой давлением.