# Задача №1

Изгиб статически определимой прямолинейной консольной балки с глухой заделкой

Для данной расчетной схемы (рис.1,табл.1) деревянной балки требуется:

- Написать выражения QХ и МХ для каждого участка балки в общем виде ( в долях q l и q l 2 ), построить их эпюры и найти максимальные значения |QX max | и |MX max |.

- Определить размеры прямоугольного поперечного сечения при отношении h /b = 2 и [σ] = 8 МПа.

- Найти наибольшие касательные напряжения τ max , а также касательные напряжения в т.С, находящейся на расстоянии h/4 от нейтральной оси. Построить эпюру касательных напряжений по высоте сечения.

- Определить на свободном конце угол поворота «θ» сечения и прогиб «у» аналитическим и методом Верещагина в общем виде (в долях q l 3/EJ и q l 4/EJ) , а также в радианах и сантиметрах соответственно.

Исходные данные:

q = 10 кН/м , l = 2 м, E = 104 МПа.

| № варианта | P ,кН | M ,кНм | a1 | a2 | a3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ql | ql 2 4 | 3 4l | l | l 4 |

# Задача №2

Изгиб статически определимой прямолинейной

#### двухопорной балки

Для данной расчетной схемы (рис.5, табл.2) стальной двутавровой балки № 20 требуется:

- Построить эпюры QХ и МХ в Н и Нм соответственно (выражать в долях ql  и ql2 не требуется).

- Найти наибольшее нормальное напряжение по длине балки в МПа и построить эпюру нормальных напряжений по высоте этого сечения.

- Определить любым способом прогиб на середине пролета в сантиметрах.

Исходные данные :

l   = 4 м,	E = 2·105 МПа, q = 5 кН/м.

| № варианта | P, кН | М , кНм | а1 | а2 | а3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 40 | 12 | l 4 | l 8 | 3 4l |

# Задача №3

Изгиб статически неопределимой двутавровой

#### балки

Для	данной	расчетной	схемы	(рис.8,	табл.3)	статически неопределимой двутавровой балки требуется:

  - Раскрыть статическую неопределимость.

  - Построить эпюры QХ и МХ в Н и Нм соответственно.

  - Подобрать номер двутавра. Исходные данные :

l	= 6 м,	[σ] = 160 МПа

| № варианта | q, кН / м | Р, кН | М , кНм | а1 | а2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 3 | 20 | 12 | l 2 | l 4 |