ЗАДАНИЕ 2: Проектирование швеллера в AutoCAD

1. Познакомиться с общими сведениями о металлических конструкциях (их использование в зданиях промышленного и гражданского типов, особенности изготовления, конфигурации поперечного сечения)

2. Изучить ГОСТ 8240-89 «Швеллеры стальные горячекатаные» для моделирования Швеллера в AutoCAD

3. Изучить элементы профиля швеллера

4. Построить 2D-модель швеллера (по вариантам)

4.1. выполнить чертёж швеллера в AutoCAD, нанести размеры (рисунок 1)

Рисунок 1 – Чертёж швеллера в AutoCAD

4.2. выполнить чертёж швеллера в AutoCAD, нанести обозначение элементов (d, b, s, h, R, r, t, уклон)

4.3. выполнить чертёж швеллера в AutoCAD, нанести пояснения по формированию уклона

4.4. сформировать таблицу в AutoCAD и занести туда все необходимые данные [1].

5. Рассчитать уклон (условие 4–10%)

6. Построить 3D-модель соответствующего швеллера (рисунок 2).

Рисунок 2 – 3D-модель швеллера в AutoCAD

8. дополнительное задание

Построить динамический блок швеллера

Видеоматериалы:

http://www.youtube.com/watch?v=pqEV2AH0DPE, Autodesk CIS, 2011г. – 6мин. и 40 сек.

http://www.youtube.com/watch?v=Ls5YqkL5QF8&list=UUlva8olJP-u1y-1F-VyJTiw, 2011г. – 8мин. и 11 сек.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

Наряду с другими материалами в строительстве широко применяют металл. В настоящее время большое распространение получили конструкции из стали и сплавов алюминия.

Металлические конструкции большей частью используют в зданиях промышленного и гражданского типа, имеющих значительные пролеты. Металлические строительные конструкции

изготавливают из стали углеродистой обыкновенного качества и конструкционной низколегированной. Для изготовления массовых строительных конструкций чаще всего применяют стальные прокатные (горячекатаные) профили. В последнее время, наряду с горячекатаными профилями, все шире распространяются тонкостенные профили, формируемые в холодном состоянии штамповкой или прокаткой из стального листа или ленты.

В настоящее время металлические конструкции изготавливают также из сварных профилей, создаваемых из отдельных элементов по специальным техническим условиям. Конфигурация поперечного сечения определяет профиль прокатной стали и его название (рисунок 3).

Наибольшее распространение имеют следующие профили прокатной стали: а) Уголок равнополочный, б) Уголок неравнополочный, в) Двутавр, г) Швеллер.

Основные элементы профиля имеют конкретные названия. Элемент, характеризуемый величиной b в угловой стали, двутавре, швеллере, называется полкой. В двутавре, швеллере вертикальный элемент, имеющий высоту h, называется стенкой (рисунок 3).

Подробное наименование элементов угловой стали дано на рисунке 4.

Рисунок 3 – Виды профиля прокатной стали

Рисунок 4 – Наименование элементов угловой стали

Для обозначения равно- и неравнополочной угловой стали пользуются знаками и надписями по типу L100x10, L180x50x5. У равнополочной угловой стали первая, а у неравнополочной — первая и вторая цифры указывают ширину полок. Третья цифра обозначает толщину полок. Двутавр и швеллер обозначают знаком и цифрой. Например, швеллер № 24 — цифра определяет его номер и высоту профиля в сантиметрах.

Из стали выполняют фермы, колонны, балки, лестницы, оконные переплеты, элементы перекрытия и т.п.

Из алюминиевых сплавов делают наружные стеновые ограждения, покрытия и кровли, оконные переплеты, подвесные потолки, внутренние перегородки, а также декоративную отделку стен и архитектурные детали.

На рисунке 4 изображены наиболее часто встречающиеся профили проката. Сведения о размерах, форме и другие данные сортового прокатного профиля различных видов приводятся в специальной таблице — «Сортаменте». Его составляют отдельно для каждого прокатного профиля.

Как правило, металлические конструкции изготавливают на специализированных заводах, а затем доставляют на место стройки различным транспортом. Это делает необходимым членение каждой конструкции на «отправочные марки». Отправочная марка — часть конструкции, удобная для транспортирования. Каждая отправочная марка выпускается с завода с возможно большей степенью готовности.

УКЛОН

При вычерчивании многих деталей приходится строить геометрические уклоны, например, при выполнении чертежей профилей стальных балок.

Угол наклона одной ее поверхности к другой выражают величиной уклона.

Для отображения уклона перед размерными числами наносят знак «>», причём его острый угол должен быть направлен в сторону уклона. Обозначения наносятся в непосредственной близости к наклонной линии или на полке линии-выноски.

Размерные числа уклона выражаются в отношении чисел, или в процентах (рисунок 5).

Рисунок 5 – Обозначение уклона

Уклон i отрезка ВС относительно отрезка ВА определяют отношением катетов прямоугольного треугольника ABC.

Для построения прямой ВС с заданной величиной уклона к горизонтальной прямой, например 1:4, необходимо от точки A влево отложить отрезок AВ, равный четырем единицам длины, а вверх – отрезок АС, равный одной единице длины. Точки С и В соединяют прямой, которая дает направление искомого уклона (рисунок 6).

i = AC/ AB= tgα

Рисунок 6 – Построение уклона 1:4

Если уклон задается в процентах, например, 20 % смотри на изображении ниже, то линия уклона строится так же, как гипотенуза прямоугольного треугольника. Длину одного из катетов принимают равной 100 %, а другого – 20 %. Очевидно, что уклон 20 % есть иначе уклон 1:5 (рисунок 7).

Рисунок 7 – Построение уклона 20%

Уклон 5% означает 5см превышения на каждый пог. метр заложения.

Рассмотрим порядок построения профиля № 18 швеллерной балки (рисунок 8). По размерам, заданным в таблице ГОСТ 8240-89, на рисунке 6 дан чертеж. Из этой же таблицы берут необходимые данные: h = 180; b = 70; d = 5,1; t = 8,7; г = 3,5 и приступают к построениям.

Вначале проводят (рисунок 9 прямую CD и на ней от точки С откладывают 70 мм (ширина полки b). Проводят две вертикальные линии на расстоянии 5,1мм друг от друга, соответствующие толщине стенки балки. Затем с уклоном 1:10 к прямой CD проводят линию АВ, которая должна пройти через точку К. Для определения координат точки К от точки С откладывают (b - d)/2 = = 32,5 мм, находят точку Е, от которой откладывают по вертикали размер t = 8,1 мм, взятый из таблицы, и получают положение точки К.

Рисунок 8 – Профиль швеллерной балки

Рисунок 9 – Построение уклона швеллерной балки

Уклон строят так: на прямой CD от точки D откладывают отрезок 100 мм и получают точку N. Затем от точки D вниз откладывают 10 мм получат точку М. Прямая MN определяет требуемый уклон 1:10. Через точку К проводят прямую, параллельную MN, и получают точки А и В. Затем делают скругление углов дугами заданных радиусов.

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

1. Вставка специальных символов в AutoCAD:

Падающее меню: Текстовый редактор, закладка – вставка, обозначение. Выбираем из списка или загружаем «Другое»

%%d – вставка символа градуса "°";

%%р – вставка символа плюс-минус "±";

%%с – вставка символа диаметра;

%%% – вставка символа процента "%".

2. Для лестниц металлических уклон маршей 1,5:1 и 2:1, это сколько градусов?

arctg 1.5/1 = 56.3град

arctg 2/1 = 63.43град

Проверьте: постройте для (1,5:1) – 2 линии: одну – метр в длину и вторую – 1,5 метра в высоту и измерьте угол.

В AutoCAD есть несколько способов измерить:

1) На ленте Главная выбираем Утилиты: Измерить: Угол

2) На ленте Главная выбираем Аннотации: Угловой размер

Тоже самое проделайте и для (2:1).

Задание 2 «Название»

Выполнил:

Группа:

Дата:

Вариант задания:

Задание 2 «Название»

Выполнил:

Группа:

Дата:

Вариант задания:

Пример итога построения задания 2

В таблицу добавить два столбца: в одном- указать уклон в % и градусах, в другом площадь поперечного сечения (измерить и сравнить со значением в таблице Госта)